Ciudad de México, 21 de septiembre de 2026.

ANEXO A

“ANEXO TÉCNICO”

Área usuaria y técnica:

Servicios de hospitalización, Sala de Operaciones, Terapia Intensiva Cardiovascular y todos los servicios de atención clínica que se encuentran en el Instituto.

Administradores del Contrato: 	Subdirector de Especialidades Médico - Quirúrgicas.

Subdirector de Diagnóstico y Tratamiento.

I.- DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A ADQUIRIR:

| No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL CON PABELLÓN LUER LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO DE 18 GA Y 38 MM DE LONGITUD, CON FUNDA PROTECTORA SIN PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EL EMPAQUE PRIMARIO NO DEBERÁ DESPRENDER PARTÍCULAS EXTRAÑAS EN EL INTERIOR Y NO DEBERÁ DESPRENDER PARTÍCULAS DE PAPEL AL ABRIRSE NORMALMENTE Y DESECHABLE. PRESENTACIÓN CAJA CON 100 PIEZAS. | PIEZA | 42000 |
| 2 | BOLSA RECOLECTORA PARA SECRECIONES CORPORALES 1500 ML. EL PROVEEDOR DEBERÁ INSTALAR CANASTILLA PORTA BOLSA, QUE VENGA EN UNA SOLA PIEZA, QUE NO SE ROMPAN FÁCILMENTE Y LOS TAPONES CIERREN HERMÉTICAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD EN SU MANEJO Y LAS ENTRADAS DEL CANISTER TENGAN ENTRADA PARA TUBO DE 1/4 EN LA SUCCIÓN. PARA SU USO SE REQUIERE CANASTILLAS (250) EN COMODATO, ASÍ COMO EL SOPORTE PARA SU COLOCACIÓN. | PIEZA | 3600 |
| 3 | BOLSA RECOLECTORA PARA SECRECIONES CORPORALES 3000 ML. EL PROVEEDOR DEBERÁ INSTALAR CANASTILLA PORTA BOLSA. QUE NO SE ROMPAN FÁCILMENTE Y LOS TAPONES CIERREN HERMÉTICAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD EN SU MANEJO, LAS ENTRADAS DEL CANISTER TENGAN ENTRADA DE 1/4 EN LA SUCCIÓN. 5 CARROS CON MANÓMETRO DE PRESIÓN Y ENTRADA. | PIEZA | 2000 |
| 4 | CATÉTER DE FLOTACIÓN, DE 7.0 A 7.5 FR PARA GASTO CARDÍACO POR TERMODILUCIÓN, TIPO SWAN GANZ, CON FUNDA PROTECTORA Y UNA JERINGA DE VOLUMEN LIMITADO, ESTÁ HECHO EN POLIVINILO Y LÁTEX, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD DE INFLADO DEL GLOBO RECUBIERTO CON HEPARINA SIN ANTISÉPTICO, ES RADIOOPACO MIDE 110 CM CON REFERENCIA A CADA 10 CMS CUENTA CON CINCO LÚMENES, EL LUMEN PROXIMAL QUE QUEDA A NIVEL DE AURÍCULA PARA MEDIR LA PVC O PARA HACER LA INFUSIÓN DEL BOLO, UN LUMEN DISTAL QUE SIRVE PARA MEDIR PRESIONES. | PIEZA | 400 |
| 5 | CATÉTER VENOSO CENTRAL YUGULAR DE 22 GA X 10 CM DE LARGO RADIOPACO DE POLIURETANO PUNTA FLEXIBLE CON ALAS DE SUTURA INTEGRADAS Y PROTECCIÓN PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN, GUÍA METÁLICA CON PUNTA SUAVE JERINGA 5 CC Y DILATADOR VASCULAR 1 LUMEN. | KIT | 290 |
| 6 | CEPILLO ESPONJA PARA LAVADO PRE-QUIRÚRGICO IMPREGNADO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4%, CERDAS SUAVES Y ESPONJA POROSA QUE PERMITA FÁCIL LA SALIDA DE JABÓN EL CUAL DEBE SER SUFICIENTE CANTIDAD PARA LA ASEPSIA, INCLUYE ADITAMENTO PARA UÑAS. (CAJA CON 30 PIEZAS). | CAJA | 300 |
| 7 | CEPILLO ESPONJA PARA LAVADO PRE-QUIRÚRGICO IMPREGNADO CON YODO-POVIDONA. CERDAS SUAVES Y ESPONJA POROSA QUE PERMITA FÁCIL LA SALIDA DE JABÓN EL CUAL DEBE SER SUFICIENTE CANTIDAD PARA LA ASEPSIA, INCLUYE ADITAMENTO PARA UÑAS. (CAJA CON 30 PIEZAS). | CAJA | 10 |
| 8 | CIRCUITO CIRCULAR DE ANESTESIA PEDIÁTRICO CON 60" Y/O 70" EN "Y" CON DOS MANGUERAS CORRUGADAS DESPLEGABLES CON RESISTENCIA A LA COMPLIANCE Y CODO PARA CONECTARSE AL TUBO ENDOTRAQUEAL Y CON ENTRADA PARA EL CAPNÓGRAFO, BOLSA DE 1 LITRO CON MASCARILLA FLEXIBLE PEDIÁTRICA N° 2, DEBE TENER EL NÚMERO DE MASCARILLA IMPRESO DESECHABLE DIÁMETRO DE LAS MANGUERAS DE 1/2 PULGADA. | PIEZA | 350 |
| 9 | CIRCUITO CIRCULAR PARA ANESTESIA PEDIÁTRICO 60" Y/O 70" EN "Y" CON DOS MANGUERAS CORRUGADAS DESPLEGABLES CON RESISTENCIA A LA COMPLIANCE Y CODO PARA CONECTARSE AL TUBO ENDOTRAQUEAL BOLSA 2 LITROS CON MASCARILLA FLEXIBLE PEDIÁTRICA #3, DESECHABLE. | PIEZA | 370 |
| 10 | CUCHILLA RECORTADORA QUIRÚRGICA DE VELLO, LO ELIMINA ADECUADAMENTE PUEDE USARSE AUN EN ÁREAS DELICADAS, MINIMIZA EL TRAUMA ASOCIADO A LOS MÉTODOS TRADICIONALES DE RASURADO EVITANDO INFECCIONES, ENTREGAR 25 RECORTADORAS AL INICIO DEL CALENDARIO, REALIZANDO CAMBIOS POR NECESIDAD DEL SERVICIO. | PIEZA | 3100 |
| 11 | DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE CATÉTER VESICAL PARA ADULTO SIN LA NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE IRRITACIÓN, ANATÓMICO, AUTOADHERIBLE. QUE SOSTENGA EL CUERPO DE LA SONDA VESICAL SIN OCLUIR EL PASO DE LA ORINA. | PIEZA | 600 |
| 12 | FIJACIÓN CATÉTER VESICAL PEDIÁTRICO, SIN NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE LA IRRITACIÓN. | PIEZA | 300 |
| 13 | DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE TUBO ORAL ENDOTRAQUEAL ADULTO CON BARRERA DE CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA, DISEÑADO PARA ASEGURAR TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN LA NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE IRRITACIÓN. ANATÓMICO, FLEXIBLE. QUE PERMITE QUE EL PACIENTE CIERRE LOS LABIOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE POR EL TUBO ENDOTRAQUEAL, Y QUE NO LACERA LOS LABIOS AL FIJARSE. | PIEZA | 1158 |
| 14 | ELECTRODO ADULTO DESECHABLE PARA MONITOREO CARDÍACO CON SOPORTE MICROPOROSO CON UN RESPALDO DE FIBRAS SUAVES DE RAYÓN 100% PREGELIZADO Y CON GEL SÓLIDO DE PLATA/CLORURO DE PLATA, BROCHE DE PRESIÓN RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE 6 CM. DE DIÁMETRO. | PAQUETE | 5000 |
| 15 | ELECTRODO PEDIÁTRICO DESECHABLE PARA MONITOREO CARDÍACO CON SOPORTE MICROPOROSO CON UN RESPALDO DE FIBRAS SUAVES DE RAYÓN 100% PREGELIZADO Y CON GEL SÓLIDO DE PLATA/CLORURO DE PLATA, BROCHE DE PRESIÓN, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE 4.4 CM. DE DIÁMETRO. | PAQUETE | 1500 |
| 16 | ELIMINADOR DE ÓXIDO Y CORROSIÓN, SOLUCIÓN REVITALIZADORA NO CORROSIVA, ELIMINA ÓXIDO, MANCHAS Y CORROSIÓN DE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE ACERO INOXIDABLE, LOGRA MANTENER EL INSTRUMENTO POR MÁS TIEMPO EN BUEN ESTADO, SUS COMPONENTES SON ÁCIDO FOSFÓRICO 80% PROPIL GLICOL, ÉTER, DETERGENTE NO IÓNICO Y AGUA. | GALÓN | 20 |
| 17 | EQUIPO PARA VENOCLISIS CON MEDIDOR DE VOLUMEN, CON BURETA FLEXIBLE GRADUADA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE HASTA 100 ML Y VÁLVULA DE SEGURIDAD, CON TUBO DE CONDUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE DE 220 CM DE LONGITUD DE LA BURETA HASTA LA CONEXIÓN UNIVERSAL, CONEXIÓN UNIVERSAL QUE QUEDE FIRME Y QUE SEA TRANSPARENTE, CON CÁMARA DE GOTEO CON DOSIFICADOR DE 60. | EQUIPO | 800 |
| 18 | EXTENSIÓN TRANSPARENTE PARA PERFUSOR DE 150 CM. PARA JERINGA DE PERFUSOR, ES UN TUBO GRADO MÉDICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE. SE UTILIZA PARA CONECTAR LA JERINGA TRANSPARENTE DE 50 CC Y PROLONGAR LA DISTANCIA ENTRE PERFUSOR Y EL PACIENTE, DÁNDOLE MAYOR COMODIDAD A ESTE EN LA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA DE SOLUCIONES O MEDICAMENTOS. SE REQUIERE 200 PERFUSORES EN COMODATO. | PIEZA | 6000 |
| 19 | GUANTE PARA CIRUGÍA ESTÉRIL DEL NO. 6 DEBE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DISMINUIR LOS RIESGOS DE INFECCIÓN EN LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, SE DEBE AJUSTAR A LA CURVATURA DE LA MANO PRESENTAR EN LA ORILLA UNA BANDA DE UN CENTÍMETRO DE ANCHO MÁXIMO O TERMINADO QUE ASEGURE SU FIJACIÓN EN EL ANTEBRAZO. CONVIENE QUE ESTÉN LIBRES DE ORIFICIOS, GRANULACIONES, FISURAS, DEFORMACIÓN, BURBUJAS, PLIEGUES ADHERIDOS, ESCURRIMIENTO EN YEMA, MATERIAS EXTRAÑAS, RUGOSIDADES, EL AGENTE DE SUPERFICIE QUE SE UTILICE EN LOS GUANTES PARA FACILITAR SU COLOCACIÓN EN LA MANO DEBE SER INERTE E INOCUO MENOR A 200 MG POR GUANTE. LARGO TOTAL 265 MM, ESPESOR: 0.10 MM, LA EQUIVALENCIA ES DE 76 MM ± 6. | PAR | 12000 |
| 20 | HIPOCLORITO DE SODIO AL 50%, PARA USO EXTERNO, FRASCO SPRAY CON 200 ML. | FRASCO | 200 |
| 21 | IODOPOVIDONA ESPUMA ANTISÉPTICA, CON UN PH ENTRE 3.5 A 4.5 Y 0.8 G. DE YODO, TAPA DE SEGURIDAD QUE AL ABRIRSE EVITE SU ESCURRIMIENTO Y CONTAMINACIÓN, AL CUAL SE LE MEDIRÁ EL PH, FRASCO CON 120 ML. | FRASCO | 2200 |
| 22 | IODOPOVIDONA SOLUCIÓN ANTISÉPTICA, CON UN PH ENTRE 3.5 A 4.5, Y AL MENOS CON UN YODO LIBRE POR ARRIBA DE 0.95, TAPA DE SEGURIDAD QUE AL ABRIRSE EVITE SU ESCURRIMIENTO Y CONTAMINACIÓN, SE LE MEDIRÁ EL PH, Y SE LE REALIZARÁN PRUEBAS ALEATORIAS DURANTE EL TIEMPO DE SU USO PARA VALORAR SU EFECTIVIDAD, FRASCO CON 120 ML. | FRASCO | 4000 |
| 23 | JERINGA ASEPTO (CON BULBO INTEGRAL) CAPACIDAD 100 ML. DE PLÁSTICO, ESTERILIZADA, LIBRE DE PIRÓGENOS Y DESECHABLE. | PIEZA | 1000 |
| 24 | JERINGA PERFUSOR, JERINGA CON AGUJA HIPODÉRMICA PARA BOMBA DE INFUSIÓN DE 50 ML. TRANSPARENTE. SE REQUIERE 200 PERFUSORES EN COMODATO. | PIEZA | 18000 |
| 25 | KIT DE MONITOREO DE PRESIÓN INVASIVA CONFORMADO POR UN TRANSDUCTOR DESECHABLE CON TARJETA ELECTRÓNICA, DOS LLAVES DE TRES VÍAS DE CIERRE HERMÉTICO, CON INDICADOR DE FLUJO Y CIERRE CADA UNO, FLUSH DE ENJUAGUE DE 3 ML POR HORA TIPO GATILLO, CON DOS LÍNEAS DE MONITOREO, DOS TAPONES DE SELLO HERMÉTICO, CONEXIÓN HEMBRA MACHO, LUER LOCK EN EMPAQUE GRADO MÉDICO ESTÉRIL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CABLE COMPATIBLE CON LOS MONITORES QUE SON PROPIEDAD DEL INSTITUTO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ LAS BASES PARA EL TRANSDUCTOR PARA LAS DIFERENTES ÁREAS HOSPITALARIAS Y DEBERÁ PASAR POR EL LISTADO DE LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES. | PIEZA | 3200 |
| 26 | KIT ESTÉRIL Y DESECHABLE PARA LA PREPARACIÓN DEL SITIO DE PUNCIÓN: QUE CONTIENE: TORNIQUETE LIBRE DE LÁTEX, UNA CINTA PARA FIJAR EL CATÉTER, UN APÓSITO TRANSPARENTE DE 7 X 6.5 CM, UNA ALMOHADILLA ESTÉRIL IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70 % UN HISOPO ESTÉRIL Y DESECHABLE IMPREGNADO DE SOLUCIÓN ANTISÉPTICA. | PIEZA | 2600 |
| 27 | LÁPIZ CON CONTROL DE PODER QUE SE AJUSTA AL GENERADOR DESDE EL CAMPO ESTÉRIL, PERMITE UNA RÁPIDA RESPUESTA Y ADAPTACIÓN A LAS CONDICIONES QUIRÚRGICAS DESECHABLE CON UN MARGEN DE REUSO, CON HOJA DEL ELECTRODO REMOVIBLE. COMPATIBLE CON ELECTROCAUTERIOS VALLEY LAB MODELO 2L FUERZA 40 Y Y FORCE X. | PIEZA | 1200 |
| 28 | PAQUETE DE ROPA DESECHABLE PARA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR QUE CONTIENE: 1 CUBIERTA IMPERMEABLE DE MATERIAL ANTIDESGARRO, PARA MESA DEL INSTRUMENTAL (CON CUBIERTA PLÁSTICA) DE 1.75 M X 2.60 M, 5 BATAS QUIRÚRGICAS: 1 TALLA MEDIANA PARA INSTRUMENTISTA Y 4 TALLA GRANDE PARA CIRUJANOS DE MATERIAL ANTIESTÁTICO, REPELENTE Y RESISTENTE A LÍQUIDOS, QUE CUBRAN TODA LA ESPALDA, PUÑOS QUE SE AJUSTEN A LA MUÑECA DE LA MANO, LAS MANGAS Y LA CISA DEBE SER RESISTENTE A LOS MOVIMIENTOS DE LOS BRAZOS, LAS CINTAS EXTERNAS DEBEN ESTAR UNIDAS AL FRENTE O A UN COSTADO EN LA TARJETA DE TRANSFERENCIA PARA EVITAR CONTAMINACIÓN, CON TOALLAS DE MANOS ABSORBENTE, 2 FUNDAS PARA MESA DE MAYO CON PROTECCIÓN PLÁSTICA IMPERMEABLE, MATERIAL ANTIDESGARRO DE 58 CM X 1.37 M, 1 SÁBANA DE CABEZA DE 2.55 M X 1.35 M, 2 SÁBANAS LATERALES DE 1.96 X 1.00 M, 1 SÁBANA DE PIE DE 2.60 M X 1.55 CM, CON REFERENCIAS QUE INDIQUEN COLOCACIÓN CORRECTA PARA EN CADA UNA DE LAS SÁBANAS, 4 CAMPOS AUTOADHERIBLES. LAS SÁBANAS SERÁN CON ADHESIVO Y REFUERZO ABSORBENTE, TODA LA ROPA DEBE SER REPELENTE A LOS FLUIDOS PERO ABSORBENTE, SIN SER PLÁSTICA, LA ENVOLTURA EXTERNA DEBE RESISTIR AL MANIPULEO PARA ASÍ EVITAR LA CONTAMINACIÓN PERO AL MISMO TIEMPO QUE NO PRESENTE DIFICULTAD A SU APERTURA. EL POLIPROPILENO DEBE SER 50 G/M2 DE TODA LA ROPA, LA CARÁTULA DEBE TENER DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO, MEDIDAS DE LA ROPA, MEDIO DE ESTERILIZACIÓN, FECHA DE CADUCIDAD. | PAQUETE | 1000 |
| 29 | PARCHE PARA DESFIBRILADOR ADULTO TRANSCUTÁNEO ZOLL. CAJA CON 12 PIEZAS. | CAJA | 50 |
| 30 | PLACA O ELECTRODO DE RETORNO PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE CON ADHESIVO CONDUCTOR HIPOALERGÉNICO CON CARACTERÍSTICAS QUE EVITAN LA MIGRACIÓN DEL GEL CON PROPIEDADES DE ELONGACIÓN QUE ASEGUREN EL CORRECTO CONTACTO CON LA PIEL, HIDROFÍLICO CON ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD PARA DISMINUIR LA IMPEDANCIA Y FAVORECER LA CONDUCTIVIDAD, CON RESPALDO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIETILENO QUE FACILITA LA COLOCACIÓN ANATÓMICA Y QUE SEA FÁCIL DE RETIRAR PARA EVITAR LESIONAR LA PIEL Y SEA UNIFORME EL RETIRO, QUE NO IRRITE LA PIEL, QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS, CON SISTEMA REM EL CUAL DEBE ESPECIFICARLO EN EL EMPAQUE, CON CABLE INTEGRADO. | PIEZA | 1000 |
| 31 | RESPIRADOR INCENTIVO TRIVAL. | PIEZA | 360 |
| 32 | ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 20 CM. X 200 METROS. | ROLLO | 55 |
| 33 | ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE CON REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 15 CM. X 200 METROS. | ROLLO | 35 |
| 34 | SISTEMA CERRADO PARA ACCESOS VASCULARES VENOSOS Y ARTERIALES LIBRE DE AGUJAS Y TAPONES FORMADOS POR TRES PIEZAS, CON ENTRADA UNIVERSAL LISA, SIN HENDIDURAS, COMPATIBLE CON TODAS LAS SOLUCIONES INCLUYENDO AGENTES CITOSTÁTICOS Y SOLUCIONES HIPEROSMOLARES IDEAL PARA INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN, CON EXTENSIÓN DE 13 CM MICRO 2 VÍAS, BLISTER CON UNA PIEZA: DOS CONECTORES FIJOS DE CONO DE POLICARBONATO, SELLO DE SILICÓN, CUERPO DE VALOX, DIÁMETRO INTERNO DE 1.2 MM. CAPACIDAD DE 0.04 ML, CON TERMINAL LUER LOCK Y 2 OBTURADORES. | PIEZA | 7200 |
| 35 | SISTEMA CERRADO PARA ACCESOS VASCULARES VENOSOS Y ARTERIALES LIBRE DE AGUJAS Y TAPONES FORMADOS POR TRES PIEZAS, CON ENTRADA UNIVERSAL LISA SIN HENDIDURAS, COMPATIBLE CON TODAS LAS SOLUCIONES INCLUYENDO AGENTES CITOSTÁTICOS Y SOLUCIONES HIPEROSMOLARES IDEAL PARA INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN, CON EXTENSIÓN DE 18 CM MICRO 3 VÍAS. BLISTER CON UNA PIEZA: (TRES CONECTORES FIJOS DE CONO DE POLICARBONATO, SELLO DE SILICÓN, CUERPO DE VALOX. CON EXTENSIÓN ANTIACODAMIENTO DE TRIPLE DERIVACIÓN). DIÁMETRO INTERNO DE 1.2 MM. CAPACIDAD DE 0.07 ML. CON TERMINAL LUER LOCK MACHO Y 4 OBTURADORES RETIRABLES. | PIEZA | 6000 |
| 36 | TAPÓN QUIRÚRGICO DE GASA CON TRAMA RADIOPACA DE 90 CM. DE LARGO X 6.5 CM. DE ANCHO, CAJA CON 250 PIEZAS. | CAJA | 80 |
| 37 | TERMÓMETRO DIGITAL, RESISTENTE, COMPLETAMENTE LAVABLES, TERMÓMETRO AGUA, RESISTENTE AL AGUA, AUTORRECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DE LA LECTURA, ZUMBADOR DE AVISOS, 3 DÍGITOS DE LA PANTALLA, ENERGÍA AUTOAPAGADO, EN C° Y ° FAHRENHEIT; MÉTODO DE MEDICIÓN: EL TERMÓMETRO LA TEMPERATURA RETENCIÓN DE PICOS, EN UN RANGO DE MEDICIÓN DE 32 ° C- 44° C (89.6° F - 112.2 ° F) CON UNA PRECISIÓN DE C: + - 0.1° C (35.0 A 42.0 °C); FAHRENHEIT; + - 0.2° F (95.9 A 107.6) ° F CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO LCD DE 2 DÍGITOS. | PIEZA | 1170 |
| 38 | TUBO DE EXTENSIÓN PARA VENOCLISIS CON ENTRADA LUER Y LOCK EN CADA UNO DE SUS EXTREMOS DE 1.40 METROS. | PIEZA | 500 |
| 39 | UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE, NO TRANSPARENTE, UNITALLA, FILIPINA CON BOLSA CON TRIÁNGULO INTEGRADO EN CUELLO EN V, APERTURA DE MANGA 25 CM. PANTALÓN CON BOLSA, JARETA EN LA CINTURA, QUE NO SE ADHIERA AL CUERPO, QUE TENGA UNA DURABILIDAD DE UNA JORNADA DE TRABAJO. | PIEZA | 150 |
| 40 | PETROLATO PURO DE 100 GRS. | FRASCO | 200 |
| 41 | VASO DE POLIPROPILENO CLARIFICADO CON TAPA ROSCA DE 125 ML. | PIEZA | 30700 |
| 42 | PAÑAL DESECHABLE PARA ADULTO. | PIEZA | 3000 |
| 43 | CATÉTER VENOSO CENTRAL YUGULAR DE 20 GA X 12 CM DE LARGO RADIOPACO DE POLIURETANO PUNTA FLEXIBLE CON ALAS DE SUTURA AGUJA METÁLICA CON PUNTA EN "J" JERINGA DE 3 CC Y DILATADOR VASCULAR 1 LUMEN. | KIT | 200 |
| 44 | SET CATETERIZACIÓN PARA ARTERIA RADIAL, CATÉTER 22 GA RADIOPACO CON ALAS DE SUTURA INTEGRADAS, GUÍA METÁLICA DE 0.018 PULGADAS DE DIÁMETRO POR 25 CM DE LARGO AGUJA INTRODUCTORA DE 22 GA. | KIT | 200 |
| 45 | CATÉTER TORÁCICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) NO DEBE SER MUY RÍGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRÁRSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZÓN Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 36 FR POR 51 CM ESTÉRIL DESECHABLE. | PIEZA | 160 |
| 46 | CATÉTER TORÁCICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) NO DEBE SER MUY RÍGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRÁRSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZÓN Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 40 FR POR 51 CM ESTÉRIL DESECHABLE. | PIEZA | 130 |
| 47 | CATÉTER TORÁCICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) NO DEBE SER MUY RÍGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRÁRSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZÓN Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 24 FR POR 51 CM ESTÉRIL DESECHABLE. | PIEZA | 10 |
| 48 | EXTENSIÓN OPACA PARA PERFUSOR DE 150 CM. TUBO GRADO MÉDICO DE POLIETILENO COLOR OBSCURO CON LO QUE EVITA LA ENTRADA DE LUZ A SU CONTENIDO Y SE PROTEGE A LOS MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES DE SER DEGRADADOS EN UNO DE SUS EXTREMOS TIENE UN ADAPTADOR LUER LOCK MACHO Y EN EL OTRO EXTREMO UN LUER HEMBRA, CADA UNO CON SU TAPÓN PROTECTOR PURGADO DE 1.5 CM DE SOLUCIÓN. PARA CONECTAR A JERINGA DE 50 CC. SE REQUIERE 200 PERFUSORES EN COMODATO. | PIEZA | 4700 |
| 49 | ANTISÉPTICO BUCAL A BASE DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0.12%, LIBRE DE MATERIA EXTRAÑA OLOR Y SABOR A MENTA, EFICAZ CONTRA BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS Y QUE TENGA UN EFECTO RESIDUAL, FRASCO CON 200 O 250 ML. | FRASCO | 400 |
| 50 | PAÑAL DESECHABLE PARA NIÑOS DE MÁS DE 12 KILOS TAMAÑO JUMBO, QUE NO TENGA RESORTE PARA NO LASTIMAR LA PIEL DEL PACIENTE Y QUE TENGA LA CAPACIDAD DE ABSORBER ABUNDANTES LÍQUIDOS. PAQUETE CON 14 PIEZAS. | PAQUETE | 60 |
| 51 | GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO DE 250 ML CON CARBOMERO, PROPANODIOL, TRIETANOLAMINA, CONSERVADORES Y AGUA PURIFICADA. | PIEZA | 1300 |
| 52 | ZAPATILLA O CUBREZAPATO PARA CIRUGÍA 100% POLIPROPILENO DE 3 CAPAS ANTIDERRAPANTE REPELENTE A FLUIDOS Y RESISTENTE AL RASGADO, DEBE PERMITIR CUBRIR COMPLETAMENTE EL ZAPATO Y EL RESORTE DEBE AJUSTARSE AL TOBILLO PARA EVITAR QUE ESTA SE DESPLASE. PRESENTACIÓN CAJA CON 150 PIEZAS. | CAJA | 250 |
| 53 | PLACA O ELECTRODO DE RETORNO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO DESECHABLE CON ADHESIVO CONDUCTOR HIPOALERGÉNICO CON CARACTERÍSTICAS QUE EVITAN LA MIGRACIÓN DEL GEL CON PROPIEDADES DE ELONGACIÓN QUE ASEGUREN EL CORRECTO CONTACTO CON LA PIEL, HIDROFÍLICO CON ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD PARA DISMINUIR LA IMPEDANCIA Y FAVORECER LA CONDUCTIVIDAD, CON RESPALDO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIETILENO QUE FACILITA LA COLOCACIÓN ANATÓMICA Y QUE SEA FÁCIL DE RETIRAR PARA EVITAR LESIONAR LA PIEL Y SEA UNIFORME EL RETIRO, QUE NO IRRITE LA PIEL, QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS, CON SISTEMA REM EL CUAL DEBE ESPECIFICARLO EN EL EMPAQUE, CON CABLE INTEGRADO. | PIEZA | 100 |
| 54 | BOLSA MIXTA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOBO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO DE 40 X 58 CM. | CAJA | 20 |
| 55 | PETROLATO PURO DE 1 KILO. | FRASCO | 120 |
| 56 | CATÉTER VENOSO CENTRAL KIT PEDIÁTRICO DE 5.5 FR. DE 3 LÚMENES, 8 CM. DE LONGITUD (20/22/22 GA) DE POLIURETANO CON PUNTA FLEXIBLE, Y SITIOS DE INYECCIÓN GUÍA METÁLICA CON PUNTA EN "J" AGUJA INTRODUCTORA 21 GA X 3.81 CM CATÉTER RADIOPACO 22 GA X 4.45 CM SOBRE AGUJA DE 25 GA JERINGA DE 5 CM Y DILATADOR VASCULAR. | KIT | 300 |
| 57 | BOLSA MIXTA GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOBO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO TAMAÑO 10 X 28 PRESENTACIÓN CAJA CON 1000 PIEZAS. | CAJA | 30 |
| 58 | BOLSA MIXTA GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOBO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO DE 15 X 28 PRESENTACIÓN CAJA CON 1000 PIEZAS. | CAJA | 26 |
| 59 | CARTUCHOS DE ÓXIDO DE ETILENO AL 100% COMPATIBLE CON STERI - VAC-4-100 CAJA DE 96 PIEZAS. | CAJA | 12 |
| 60 | ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 50 CM. X 200 METROS. | ROLLO | 40 |
| 61 | SET CATETERIZACIÓN PARA ARTERIA RADIAL CATÉTER 20 GA. | PIEZA | 250 |
| 62 | CIRCUITO UNIVERSAL COAXIAL PARA VENTILACIÓN MANUAL TIPO BAIN ADULTO CON BOLSA DE TRES LITROS, VÁLVULA EXPIRATORIA, CODO, VÁLVULA REGULADORA, MASCARILLA TAMAÑO ADULTO, EXTENSIÓN PARA CONECTAR A MÁQUINA DE ANESTESIA O AL TANQUE DE O2 PARA TRASLADO. | PIEZA | 800 |
| 63 | CIRCUITO UNIVERSAL COAXIAL PARA VENTILACIÓN MANUAL TIPO BAIN PEDIÁTRICO CON BOLSA DE UN LITRO, VÁLVULA EXPIRATORIA, CODO, VÁLVULA REGULADORA, MASCARILLA TAMAÑO PEDIÁTRICA, EXTENSIÓN PARA CONECTAR A MÁQUINA DE ANESTESIA O AL TANQUE DE O2 PARA TRASLADO. | PIEZA | 530 |
| 64 | HOJA SENSOR QUE SE UTILIZA EN EL PAQUETE DE LA PRUEBA DE BOWIE DICK NOS INDICA SI EL ESTERILIZADOR LOGRA EXTRACCIÓN DE AIRE COMPLETA VIRANDO EL COLOR AMARILLO PÁLIDO A UN COLOR AZUL VERDE EN PRESENCIA DE AIRE U OTROS GASES NO CONDENSABLES. PRESENTACIÓN PAQUETE INDIVIDUAL. | PAQUETE | 800 |
| 65 | ADAPTADOR UNIVERSAL, PLÁSTICO, DOBLE MACHO CON LUER LOCK MULTIFUNCIONAL, EJM PARA UNIR EXTENSIONES, PARA UNIR LLAVE DE 3 VÍAS CON EXTENSIÓN. | PIEZA | 1000 |
| 66 | CINTA TESTIGO PARA VAPOR Y DE SELLADO, DE PAPEL CREPÉ COLOR BEIGE CON LÍNEAS / DE COLOR VERDE CLARO RECUBIERTA CON UNA CAPA PLÁSTICA Y UN ADHESIVO FUERTE, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. | PIEZA | 200 |
| 67 | EXTENSIÓN PARA LÍNEA ARTERIAL DE 150 CM DE LONGITUD CON VOLUMEN RESIDUAL DE PURGADO DE 1.7 O 1.8 ML EN UN EXTREMO ENTRADA MACHO CON LUER LOCK Y EN OTRO EXTREMO CON ENTRADA HEMBRA Y CON CLAMP DE CIERRE DESLIZABLE. | PIEZA | 5000 |
| 68 | SÁBANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCIÓN DESECHABLE TAMAÑO LACTANTE PARA TODO EL CUERPO INCLUYE COMPRESORA DE AIRE COMODATO. | PIEZA | 70 |
| 69 | BOLSA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEZCLAS NUTRICIONALES ENTERALES VOLUMÉTRICA, MEDIANTE BOMBA DE INFUSIÓN, CAPACIDAD DE 500 ML. PRODUCTO ATÓXICO, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON EQUIPO COMPLETO INTEGRADO. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR 25 EQUIPOS DE BOMBA DE INFUSIÓN EN COMODATO. | PIEZA | 3000 |
| 70 | SÁBANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCIÓN DESECHABLE TAMAÑO ADULTO PARA TODO EL CUERPO EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ LA COMPRESORA PARA SU USO. | PIEZA | 100 |
| 71 | SÁBANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCIÓN DESECHABLE TAMAÑO PEDIÁTRICO PARA TODO EL CUERPO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ LA COMPRESORA PARA SU USO. | PIEZA | 90 |
| 72 | BOLSA MIXTA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOBO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO DE 30 X 36 CM. CAJA CON 1000 PIEZAS. | CAJA | 18 |
| 73 | ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 10 CM. X 200 METROS. | ROLLO | 70 |
| 74 | ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 30 CM. X 200 METROS. | ROLLO | 24 |
| 75 | SONDA VESICAL PEDIÁTRICA DE SILICÓN DE 6 FR. INFLADO DE GLOBO DE 1.5 A 3 ML. | PIEZA | 150 |
| 76 | JABÓN ANTISÉPTICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEL 2 AL 4% Y UN PH ENTRE 5 Y 7 CON EFECTO RESIDUAL DE 5 A 6 HRS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS. QUE NO IRRITE LA PIEL, ASÍ COMO QUE NO DETERIORE EL MATERIAL Y/O EQUIPO QUE TENGA CONTACTO CON EL JABÓN. GALÓN. | GALÓN | 1000 |
| 77 | UNGÜENTO TÓPICO ENZIMÁTICO, PESO: 15 GRAMOS, COMPONENTES ACTIVOS: CLOSTRIDIOPEPTIDASA A (COLAGENASA) Y CLORANFENICOL, INDICACIONES: LESIONES DÉRMICAS, POSTRAUMÁTICAS, TRÓFICAS Y ÚLCERAS VARICOSAS. | PIEZA | 200 |
| 78 | JABÓN ANTISÉPTICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEL 2 AL 4% Y UN PH ENTRE 5 Y 7 CON EFECTO RESIDUAL DE 5 A 6 HRS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS QUE NO IRRITE LA PIEL Y QUE NO DETERIORE EL MATERIAL Y/O EQUIPO QUE TENGA CONTACTO CON EL JABÓN. EN BOTELLA DE UN LITRO CON DOSIFICADOR DE MANO. | BOTELLA | 2200 |
| 79 | DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO (PROTEASA, AMILASA, LIPASA, CARBOHIDRASA) CON ACCIÓN PROTEOLÍTICA AVANZADA, DEGRADA Y ELIMINA TODA LA BIOCARGA, PRESENTE EN EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO EN EL PROCESO DEL LAVADO Y DESCONTAMINACIÓN. PRESENTACIÓN GALÓN. | ENVASE | 200 |
| 80 | LANCETAS DE ALTA SEGURIDAD, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON RETRACCIÓN AUTOMÁTICA DESPUÉS DE SU USO, DISEÑADO EN FORMA DE T QUE FACILITA EL TOMARLA PARA REALIZAR LA PUNCIÓN, AGUJA CON PUNTA DIAMANTE DE TRES CAPAS AFILADAS RECUBIERTAS CON SILICÓN PARA FACILITAR LA SUAVIDAD DE LA PUNCIÓN CAPILAR: CON UN NIVEL DE PENETRACIÓN DE 1.5 MM DIÁMETRO DE LA AGUJA 0.4 MM(28 G), CAPUCHÓN DE ESTERILIDAD, CUERPO DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO Y RESORTE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, QUE PERMITE EN FORMA FÁCIL. CAJA CON 200 PIEZAS. | CAJA | 350 |
| 81 | JERINGA PERFUSOR UV PARA BOMBA DE INFUSIÓN DE 50 ML ÁMBAR. SE REQUIERE 200 PERFUSORES EN COMODATO. | PIEZA | 8000 |
| 82 | DRENAJE TORÁCICO DE SUCCIÓN HÚMEDA CON SELLO DE AGUA PEDIÁTRICO, QUE PERMITE LA CÓMODA VALORACIÓN DE LA PRESIÓN INTRATORÁCICA, SISTEMA CON VÁLVULA AUTOMÁTICA DE LIBERACIÓN CONTROLADA, SISTEMA VALPP (VÁLVULA AUTOMÁTICA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA) SOBRE +2 CM H2O. LIBERACIÓN CONTROLADA DE ALTA NEGATIVIDAD. | PIEZA | 320 |
| 83 | ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LÍQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO. SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA TAMAÑO 114 X 114 CM, CAJA CON 250 PIEZAS CON 50 GR. | CAJA | 86 |
| 84 | CAL SODADA ABSORBENTE DE DIÓXIDO DE CARBONO 5 KG. | GARRAFÓN | 110 |
| 85 | ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA, CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LÍQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO. SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA. REGULAR, TAMAÑO 75 X 75 CM, CAJA CON 300 HOJAS CON 45 GRAMOS. | CAJA | 45 |
| 86 | ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, ULTRA, TAMAÑO 75 X 75 CM, CAJA CON 250 PIEZAS CON 80 GRAMOS. TUBO NO TEJIDO, CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LÍQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO. SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA. | CAJA | 42 |
| 87 | ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LÍQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO, SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA, TAMAÑO REGULAR 114X114 CM, CON 70 GRS. | CAJA | 44 |
| 88 | BIOSENSOR CON TRES ELECTRODOS PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE CON UNA PROTECCIÓN EN CADA TIRA PARA EVITAR LOS EFECTOS DE LA LUZ BRILLANTE, LA HUMEDAD Y EL POLVO. CUYO LÍMITE DE MEDICIÓN INFERIOR SEA DE 20 MG/DL Y SUPERIOR DE HASTA 500 MG/DL, CON UN VOLUMEN DE MUESTRA DE 0.6 ML, COMPATIBLE CON EQUIPO CAPAZ DE LEER GLUCOSA Y CETONAS EN SANGRE. EQUIPO CALIBRADO DE ORIGEN. CON COMPROMISO DE SUSTITUIR EL EQUIPO EN CASO DE FALLA LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS. EL PROVEEDOR ENTREGARÁ 40 EQUIPOS AL INICIO DEL CALENDARIO DE ENTREGA. | CAJA | 2700 |
| 89 | BOLSA MIXTA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOBO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO DE 10 X 21 CAJA C/1000 PZAS. | CAJA | 36 |
| 90 | LÍNEA DE INFUSIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS CON BURETA GRADUADA DE 150 ML PORTAL DE INYECCIÓN LIBRE DE AGUJA EN "T" Y FILTRO DE 40 MICRAS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA ESTÉRIL DESECHABLE ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN CLIP TIPO ROBSON BURETA GRADUADA DE 150 ML CON ENTRADA DE AIRE PROTEGIDA POR UN FILTRO ANTIBACTERIAL Y TAPÓN PORTAL DE INYECCIÓN QUE NO REQUIERE AGUJA CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 40 MICRAS TUBO DE PVC. PARA LAS LÍNEAS DE INFUSIÓN. SE REQUIERE LA ENTREGA DE 510 BOMBAS EN COMODATO. | PIEZA | 1300 |
| 91 | LÍNEA DE INFUSIÓN FOTOSENSIBLE LIBRE DE DEHP Y LÁTEX PARA MEDICAMENTOS SENSIBLES A LA LUZ E INCOMPATIBLES CON CLORURO DE POLIVINILO CON FILTRO DE 15 MICRAS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON PROTECCIÓN DE LUZ Y FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO LIBRE DE DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; LÍNEA COMPLETA DE CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTIFLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~ 220 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 20 ML MATERIALES PRINCIPALES: PUR, PP, SILICÓN. PARA LAS LÍNEAS DE INFUSIÓN SE REQUIERE LA ENTREGA DE 510 BOMBAS EN COMODATO. | PIEZA | 6000 |
| 92 | LÍNEA DE INFUSIÓN ESTÁNDAR LIBRE DE DEHP Y DE LÁTEX, CON FILTRO DE 15 MICRAS Y PUERTO DE INYECCIÓN EN "T" QUE NO REQUIERE AGUJA PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO, LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO DE PVC LIBRE DE DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; LÍNEA COMPLETA CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTIFLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; PUERTO DE INYECCIÓN EN “Y” LIBRE DE LÁTEX QUE NO REQUIERE AGUJAS, CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~ 260 CM. VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 23 ML. PARA LAS LÍNEAS DE INFUSIÓN SE REQUIERE LA ENTREGA DE 510 BOMBAS EN COMODATO. | PIEZA | 14000 |
| 93 | GORRO PARA ENFERMERA DE POLIPROPILENO CON RESORTE AJUSTABLE QUE CUBRA COMPLETAMENTE EL CABELLO DEL PERSONAL, EL CONTORNO SEA ANATÓMICO Y EL RESORTE DEBE TENER LA PRESIÓN ADECUADA PARA QUE NO SE DESPRENDA EL GORRO Y TAMBIÉN PARA QUE NO LASTIME LA PIEL DESECHABLE C/RESORTE MATERIAL RESISTENTE A LA MANIPULACIÓN PAQUETE CON 100 PIEZAS. | PAQUETE | 120 |
| 94 | ACT+, MIDE CON PRECISIÓN LOS EFECTOS DE LA HEPARINA (1,0-6,0 U/ML DE SANGRE); SENSIBLE A DOSIS BAJAS DE HEPARINA (0,0-2,5 ML DE SANGRE). | PIEZA | 2500 |
| 95 | ADAPTADOR REBARBADO DE MANGUERA PARA SALIDA DE OXÍGENO CON ROSCA DE D.I.S.S. NORMAL (BAYONETA O COLA DE RATÓN) DESECHABLE. | PIEZA | 200 |
| 96 | ADAPTADOR UNIVERSAL DE 22 MM D.E Y 15 MM D.I. PARA CIRCUITOS DE VENTILACIÓN. | PIEZA | 50 |
| 97 | AGUJA PARA ADMINISTRAR CARDIOPLÉJICA VÍA ANTERÓGRADA CON TOPE PARA FIJARLA EXTREMO, DISTAL CON LUER HEMBRA TAMAÑO DE 16 GA 4 FR. | PIEZA | 50 |
| 98 | AGUJA PARA ADMINISTRAR CARDIOPLÉJICA VÍA ANTERÓGRADA CON TOPE PARA FIJARLA EXTREMO, DISTAL CON LUER HEMBRA Y VÍA PARA ASPIRACIÓN Y TAMAÑO DE 14 GA 4 FR. | PIEZA | 50 |
| 99 | AGUJA PARA ADMINISTRAR CARDIOPLÉJICA VÍA ANTERÓGRADA CON TOPE PARA FIJARLA EXTREMO, DISTAL CON LUER HEMBRA Y VÍA PARA ASPIRACIÓN Y TAMAÑO DE 18 GA 4 FR. | PIEZA | 90 |
| 100 | AGUJA PARA ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA Y BIOPSIA CON CONTROL DE 3 MM POR 102 MM. | PIEZA | 60 |
| 101 | AGUJA PARA BIOPSIA PARA TEJIDOS BLANDOS DE 16 CM POR 16 DE LARGO CON MANDRIL Y ADAPTADOR INTEGRADO QUE CONECTA CON INSTRUMENTO BARD MAGNUM. | PIEZA | 300 |
| 102 | AGUJA PARA LA LOCALIZACIÓN Y BLOQUEO ANESTÉSICO MEDIANTE TÉCNICA DE PUNCIÓN ÚNICA APLICADA A LA ANESTESIA DE PLEXOS Y NERVIOS PERIFÉRICOS, GUIADA A TRAVÉS DE ECOGRAFÍA Y NEUROESTIMULACIÓN 20 G POR 100 MM. | PIEZA | 10 |
| 103 | ANTISÉPTICO TÓPICO ESTÉRIL PARA LA PREPARACIÓN PREOPERATORIA DE LA PIEL COMBINA GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% DEJANDO UNA PELÍCULA ANTIMICROBIANA SOBRE LA PIEL CON UN EFECTO RESIDUAL POR 48 H. APLICADOR CON ESPONJA DE URETANO LA CUAL DEBE SER RESISTENTE A LA APLICACIÓN, CON UNA DOSIS DE 10.5 ML. LA AMPOLLETA DE FÁCIL APERTURA PARA SU APLICACIÓN. DEBE ESTAR ESTÉRIL, CONTAR EN EL EMPAQUE FECHA DE CADUCIDAD Y DE FÁCIL APERTURA PARA PASAR AL CAMPO ESTÉRIL. | PIEZA | 10000 |
| 104 | APLICADOR DE CLIPS DESECHABLE CON CLIPS DE TITANIO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 10 MM AUTOMÁTICO. | PIEZA | 18 |
| 105 | APLICADOR MÚLTIPLE DE CLIPS, 20 PIEZAS PEQUEÑAS DE TITANIO POR INSTRUMENTO, EL CLIP MIDE 9 MM. ESTÉRIL DESECHABLE. | PIEZA | 80 |
| 106 | APÓSITO DE ESPONJA BLANCA DE ALCOHOL POLIVINÍLICO DE ESTRUCTURA MOLECULAR RETICULADA CON PORO DE 200 NM, PREHUMEDECIDA EN AGUA ESTÉRIL, HIDROFÍLICA, PARA SER USADA EN HERIDAS TUNELIZADAS, SOCAVADAS E INJERTOS DE PIEL PARA PROTEGER VASOS Y TENDONES. MEDIDAS DE 10 X 7.5 POR 1 CM. SE REQUIERE CONSOLA DE PRESIÓN NEGATIVA EN COMODATO. | PIEZA | 40 |
| 107 | APÓSITO GRANUFOAM PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CHICO. ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO QUE CONTIENE PLATA IÓNICA DE COLOR PLATEADO DE 10 X 7.5 X 3.2 CM CON UN CONECTOR TRAC DE 5 LÚMENES Y DOS PELÍCULAS ADHESIVAS. SE REQUIERE CONSOLA DE PRESIÓN NEGATIVA EN COMODATO. | PIEZA | 25 |
| 108 | APÓSITO GRANUFOAM PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA MEDIANO. ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO QUE CONTIENE PLATA IÓNICA DE COLOR PLATEADO DE 18 CM X 12.5 X 3.2 CM CON UN CONECTOR TRAC DE 5 LÚMENES Y DOS PELÍCULAS ADHESIVAS. SE REQUIERE CONSOLA DE PRESIÓN NEGATIVA EN COMODATO. | PIEZA | 60 |
| 109 | BATA DESECHABLE NO ESTÉRIL DE POLIPROPILENO 100%, REPELENTE AL PASO DE FLUIDOS, CON MANGA LARGA, DE COLOR BLANCO, AMARILLO O ROSA, PARA EL AISLAMIENTO DE PACIENTES. TALLA: UNIVERSAL. | PIEZA | 12000 |
| 110 | BAYONETA NO VENTEADA CON VÁLVULA DE ALTO FLUJO PARA TRANSFERENCIA BIDIRECCIONAL DE SOLUCIONES O MEDICAMENTOS COMPATIBLE CON FRASCOS SEMIRRÍGIDOS Y BOLSAS, CON SISTEMA LUER LOCK Y SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO. | PIEZA | 500 |
| 111 | BOLSA REUTILIZABLE TRANSPARENTE PARA INFUSIÓN DE PRESIÓN DE FLUIDOS CON MANÓMETRO TIPO RELOJ CAPACIDAD DE 1000 ML. | PIEZA | 10 |
| 112 | BOLSA REUTILIZABLE TRANSPARENTE PARA INFUSIÓN DE PRESIÓN DE FLUIDOS CON MANÓMETRO TIPO RELOJ CAPACIDAD DE 500 ML. | PIEZA | 20 |
| 113 | BOLSA TRANSFER CON CAPACIDAD DE 150 ML. | PIEZA | 120 |
| 114 | BOLSA TRANSFER CON CAPACIDAD DE 300 ML. | PIEZA | 150 |
| 115 | CABEZAL CENTRÍFUGO PARA PACIENTE ADULTO PARA TUBERÍA DE 3/8" CON VOLUMEN DE CEBADO DE 31 ML, QUE FUNCIONA CON EL PRINCIPIO DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA TOTAL PARA ASISTENCIA VENTRICULAR DERECHA, IZQUIERDA O BIVENTRICULAR, CON FLUJO MÁXIMO DE HASTA 10 LPM Y VELOCIDAD MÁXIMA DE HASTA 5,500 RPM. | PIEZA | 6 |
| 116 | CABLE DE ESTIMULACIÓN AURICULAR TEMPORAL MONOPOLAR CONSTA DE UN ELECTRODO Y UN CONDUCTOR MULTIFILIAR AISLADO QUE ESTÁN PLEGADOS JUNTOS. UN MONOFILAMENTO AZUL EN FORMA DE ESPIRAL PROXIMAL PARA LA FIJACIÓN DEL CABLE ESTÁ CONECTADO AL ELECTRODO Y TERMINA DISTALMENTE EN UNA AGUJA CURVADA EPICÁRDICA ATRAUMÁTICA. UNA BOBINA DE MONOFILAMENTO AZUL, PERMITE LA FIJACIÓN MIENTRAS EL CABLE ESTÁ IMPLANTADO EN EL TEJIDO EPICÁRDICO UNA AGUJA TORÁCICA ATRAUMÁTICA EN EL PROXIMAL DE CABLE CONDUCTOR PERMITE SACAR EL CABLE DE ESTIMULACIÓN A TRAVÉS DE LA PARED TORÁCICA. | PIEZA | 200 |
| 117 | CABLE DE ESTIMULACIÓN EPICÁRDICO ADULTO TEMPORAL MONOPOLAR CONSTA DE UN ELECTRODO Y UN CONDUCTOR MULTIFILIAR AISLADO QUE ESTÁN PLEGADOS JUNTOS. UN MONOFILAMENTO AZUL EN FORMA DE ESPIRAL PROXIMAL PARA LA FIJACIÓN DEL CABLE ESTÁ CONECTADO AL ELECTRODO Y TERMINA DISTALMENTE EN UNA AGUJA CURVADA EPICÁRDICA ATRAUMÁTICA. UNA BOBINA DE MONOFILAMENTO AZUL, PERMITE LA FIJACIÓN MIENTRAS EL CABLE ESTÁ IMPLANTADO EN EL TEJIDO EPICÁRDICO UNA AGUJA TORÁCICA ATRAUMÁTICA EN EL PROXIMAL DE CABLE CONDUCTOR PERMITE SACAR EL CABLE DE ESTIMULACIÓN A TRAVÉS DE LA PARED TORÁCICA. | PIEZA | 500 |
| 118 | CABLE DE ESTIMULACIÓN EPICÁRDICO PEDIÁTRICO TEMPORAL MONOPOLAR CONSTA DE UN ELECTRODO Y UN CONDUCTOR MULTIFILIAR AISLADO QUE ESTÁN PLEGADOS JUNTOS. UN MONOFILAMENTO AZUL EN FORMA DE ESPIRAL PROXIMAL PARA LA FIJACIÓN DEL CABLE ESTÁ CONECTADO AL ELECTRODO Y TERMINA DISTALMENTE EN UNA AGUJA CURVADA EPICÁRDICA ATRAUMÁTICA. UNA BOBINA DE MONOFILAMENTO AZUL, PERMITE LA FIJACIÓN MIENTRAS EL CABLE ESTÁ IMPLANTADO EN EL TEJIDO EPICÁRDICO UNA AGUJA TORÁCICA ATRAUMÁTICA EN EL PROXIMAL DE CABLE CONDUCTOR PERMITE SACAR EL CABLE DE ESTIMULACIÓN A TRAVÉS DE LA PARED TORÁCICA. | PIEZA | 300 |
| 119 | CANISTER PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA 300 ML. RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD PORTÁTIL. | PIEZA | 15 |
| 120 | CANISTER PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE 500 ML. RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA 7 EQUIPOS EN COMODATO. | PIEZA | 50 |
| 121 | CÁNULA ARTERIAL EOPA 22 FR DLP. | PIEZA | 9 |
| 122 | CÁNULA ARTERIAL EOPA 24 FR DLP. | PIEZA | 9 |
| 123 | CÁNULA ARTERIAL EOPA CAP 18 FR DLP. | PIEZA | 35 |
| 124 | CÁNULA ARTERIAL EOPA CAP 20 FR DLP. | PIEZA | 70 |
| 125 | CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 15 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM. | PIEZA | 25 |
| 126 | CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 17 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM. | PIEZA | 45 |
| 127 | CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 19 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM. | PIEZA | 30 |
| 128 | CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 21 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM. | PIEZA | 35 |
| 129 | CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 23 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM. | PIEZA | 4 |
| 130 | CÁNULA ARTERIAL PARA ADULTO CON PUNTA CURVA, DE PAREDES DELGADAS, BISELADA Y CÓNICA; TOPE, REFORZADA CON ALMA DE ACERO EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y CONECTOR COMPATIBLE PARA TUBO 3/8, TAMAÑO 18 FR; LONGITUD TOTAL 27.9. | PIEZA | 20 |
| 131 | CÁNULA ARTERIAL PARA ADULTO CON PUNTA CURVA, DE PAREDES DELGADAS, BISELADA Y CÓNICA; TOPE, REFORZADA CON ALMA DE ACERO EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y CONECTOR COMPATIBLE PARA TUBO 3/8, TAMAÑO 20 FR; LONGITUD TOTAL 27.9. | PIEZA | 50 |
| 132 | CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA RECTA CON GUÍA REFORZADA TAMAÑO 8 FR, EXTREMO DISTAL INCLUYE CONECTOR DE 1/4. | PIEZA | 25 |
| 133 | CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA RECTA CON PUNTA RÍGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 1/4,12 FR. | PIEZA | 28 |
| 134 | CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA RECTA CON PUNTA RÍGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 1/4,14 FR. | PIEZA | 25 |
| 135 | CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA RECTA CON PUNTA RÍGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 3/8, TAMAÑO 16 FR. | PIEZA | 15 |
| 136 | CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA REFORZADA, CON GUÍA, TAMAÑO 10 FR. EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4. | PIEZA | 25 |
| 137 | CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA REFORZADA, CON GUÍA, TAMAÑO 12 FR. EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4. | PIEZA | 25 |
| 138 | CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA REFORZADA, CON GUÍA, TAMAÑO 14 FR. EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4. | PIEZA | 45 |
| 139 | CÁNULA ARTERIAL REFORZADA CON GUÍA, TAMAÑO 16 FR EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4. | PIEZA | 80 |
| 140 | CÁNULA DE SPENCER PARA PERFUNDIR SOLUCIÓN CARDIOPLÉJICA EN OSTIUM CORONARIO, ES DE MATERIAL SEMIRRÍGIDO CON PUNTA FLEXIBLE, ESFÉRICA, PERFORADA Y EXTREMO DISTAL CON CONECTOR LUER HEMBRA TAMAÑO 10 FR EN ÁNGULO DE 135°. | PIEZA | 50 |
| 141 | CÁNULA DLP PARA ARTERIOTOMÍA 2 MM. | PIEZA | 8 |
| 142 | CÁNULA DLP PARA ARTERIOTOMÍA 3 MM. | PIEZA | 8 |
| 143 | CÁNULA DLP PARA ARTERIOTOMÍA 4 MM. | PIEZA | 5 |
| 144 | CÁNULA PARA ASPIRACIÓN DESECHABLE YANKAUER 26 CM LARGO. | PIEZA | 50 |
| 145 | CÁNULA PARA CARDIOPLEGIA RETRÓGRADA ADULTO DE SILICÓN CON GUÍA DE TRES LÚMENES, EXTREMO PROXIMAL CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL LUER HEMBRA, TAMAÑO 15 FR. E INFLADO MANUAL. | PIEZA | 20 |
| 146 | CÁNULA PARA CARDIOPLEGIA RETRÓGRADA PEDIÁTRICA DE SILICÓN CON GUÍA DE TRES LÚMENES, EXTREMO PROXIMAL CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL LUER HEMBRA, TAMAÑO 10 FR. | PIEZA | 20 |
| 147 | CÁNULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS (VENT) ADULTO CON PUNTA ROMA EN ÁNGULO RECTO CON VARIAS PERFORACIONES, GUÍA METÁLICA EXTRAÍBLE Y EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 TAMAÑO 16 FR CON CUBIERTA DE ALAMBRE. | PIEZA | 45 |
| 148 | CÁNULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS (VENT) PEDIÁTRICO CON PUNTA ROMA EN ÁNGULO RECTO CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 Y LUER TAMAÑO 10 FR. | PIEZA | 45 |
| 149 | CÁNULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS ADULTO CON PUNTA ROMA, GUÍA METÁLICA EXTRAÍBLE, VARIAS PERFORACIONES Y EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 TAMAÑO 20 FR. | PIEZA | 120 |
| 150 | CÁNULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS PEDIÁTRICA (VENT) CON PUNTA ROMA EN ÁNGULO DE 90° Y VARIAS PERFORACIONES TAMAÑO 13 FR. CON EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4, CUERPO MALEABLE, SIN GUÍA METÁLICA FIJA, LONGITUD TOTAL 33 CM. | PIEZA | 80 |
| 151 | CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA NO. 7.0, CON FENESTRACIÓN. FABRICADA DE PVC, TERMOSENSIBLE Y RADIOOPACO. | PIEZA | 5 |
| 152 | CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA NO. 7.5, CON FENESTRACIÓN. FABRICADA DE PVC, TERMOSENSIBLE Y RADIOOPACO. | PIEZA | 9 |
| 153 | CÁNULA PEDIÁTRICA DE TRAQUEOSTOMÍA CON GLOBO, SIN ENDOCÁNULA, DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, TAMAÑO 6.0. | PIEZA | 2 |
| 154 | CÁNULA PEDIÁTRICA DE TRAQUEOSTOMÍA CON GLOBO, SIN ENDOCÁNULA, DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, TAMAÑO 6.5. | PIEZA | 2 |
| 155 | CÁNULA VENOSA CAVO-ATRIAL DOBLE SALIDA REFORZADA CON GUÍA PARA CONECTOR DE 1/2 TAMAÑO 28 X 38 FR. | PIEZA | 23 |
| 156 | CÁNULA VENOSA CAVO-ATRIAL, DOBLE SALIDA REFORZADA, CON GUÍA, EXTREMO PROXIMAL DE MENOR DIÁMETRO CON PUNTA CÓNICA Y VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL DE DIÁMETRO MAYOR COMPATIBLE CON CONECTOR DE 1/2 TAMAÑO 34 X 46 FR. | PIEZA | 100 |
| 157 | CÁNULA VENOSA CAVO-ATRIAL, DOBLE SALIDA REFORZADA, CON GUÍA, EXTREMO PROXIMAL DE MENOR DIÁMETRO CON PUNTA CÓNICA Y VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL DE DIÁMETRO MAYOR COMPATIBLE CON CONECTOR DE 3/8 TAMAÑO 28 X 36 FR (USO PEDIÁTRICO) LONGITUD 38.1 CM. | PIEZA | 18 |
| 158 | CÁNULA VENOSA CON PUNTA DE ACERO EN ÁNGULO RECTO PARA CONECTOR 1/4. 14 FR. | PIEZA | 20 |
| 159 | CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 15 FR; LONGITUD TOTAL 64.8 CM. | PIEZA | 4 |
| 160 | CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 17 FR; LONGITUD TOTAL 64.8 CM. | PIEZA | 3 |
| 161 | CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 23 FR; LONGITUD TOTAL 76.2 CM. | PIEZA | 40 |
| 162 | CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 25 FR; LONGITUD TOTAL 76.2 CM. | PIEZA | 9 |
| 163 | CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 27 FR; LONGITUD TOTAL 76.2 CM. | PIEZA | 9 |
| 164 | CÁNULA VENOSA FEMORAL PEDIÁTRICA, REFORZADA CON PUNTA FLEXIBLE Y VARIAS PERFORACIONES EN LA MISMA; EXTREMO DISTAL CON CONECTOR PARA TUBO DE 1/4, TAMAÑO 10 FR. | PIEZA | 2 |
| 165 | CÁNULA VENOSA FEMORAL PEDIÁTRICA, REFORZADA CON PUNTA FLEXIBLE Y VARIAS PERFORACIONES EN LA MISMA; EXTREMO DISTAL CON CONECTOR PARA TUBO DE 1/4, TAMAÑO 14 FR. | PIEZA | 2 |
| 166 | CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA PARA PACIENTE LACTANTE DE UNA VÍA, 3 FR, 60 CM, CON AGUJA FINA DE 21 G. CON INTRODUCTOR PELABLE. EQUIPO DE ULTRASONIDO EN COMODATO. | PIEZA | 20 |
| 167 | CATÉTER DE ACCESO MULTILUMEN MAC SIN ANTISÉPTICO 9 FR. | PIEZA | 450 |
| 168 | CATÉTER MIDLINE DE 5 FR DE DOS LÚMENES, FABRICADO DE TRINIFLEX (POLIURETANO, SILICONA, POLITETRAFLUOROETILENO) QUE ES MATERIAL RESISTENTE, TERMOSENSIBLE, RADIOOPACO, QUE SOPORTA ALTOS FLUJOS Y COMPATIBLE CON TODOS LOS MEDICAMENTOS. MIDE 20 CM DE LONGITUD, CUENTA CON UNA GUÍA METÁLICA DE MANDRIL RECTO DE NITINOL CON PUNTA DE TUNGSTENO DE 25 A 45 CM, CON 1 AGUJA ATRAUMÁTICA INTRODUCTORA DE 21 G, CUENTA CON UN MICRO-INTRODUCTOR DE POLIURETANO, UN DISPOSITIVO DE ANCLAJE PARA LA ESTABILIZACIÓN, 1 JERINGA DE 10 CC, CONECTORES LIBRES DE AGUJA, 1 ESCALPELO CON DOBLE FILO EN LA PUNTA CON DISEÑO ERGONÓMICO, UNA CINTA MÉTRICA DESECHABLE Y UN BRAZALETE DE IDENTIFICADOR QUE PERMITE REGISTRAR LA DIFERENCIA ENTRE CATÉTER PICC Y DE LÍNEA MEDIA. Y CON CADA CATÉTER SE ENTREGA UN KIT DE INSTALACIÓN DE BARRERA MÁXIMA. SE REQUIERE 2 ULTRASONIDOS CON PANTALLA Y TRANSDUCTOR PARA LA INSTALACIÓN. | PIEZA | 100 |
| 169 | CATÉTER PARA DRENAJE PERICARDICO CON KIT DE PERICARDIOCENTESIS DE 8.3 FR. | PIEZA | 10 |
| 170 | CATÉTER PARA DRENAJE TORÁCICO DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) CON LÍNEA RADIOPACA, NO DEBEN SER MUY RÍGIDOS PORQUE PUEDEN LESIONAR LOS TEJIDOS, NI MUY FLEXIBLES PORQUE AL RETIRÁRSELO AL PACIENTE LE DUELE MÁS PORQUE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZÓN 36 FR ANGULADO, ESTÉRIL, DESECHABLE. | PIEZA | 200 |
| 171 | CATÉTER PARA SUCCIÓN DE FLEMAS CON VÁLVULA NÚMERO 8 CON PUNTA ROMA, ESTÉRIL. | PIEZA | 1500 |
| 172 | CATÉTER VENOSO CENTRAL DE INVASIÓN PERIFÉRICA DE POLIURETANO 3 FR X 60 CM DE LARGO DE 1 LUMEN, MARCADO EN CENTÍMETROS, PUNTA RADIOPACA, DEBE INCLUIR MANDRIL METÁLICO PARA FACILITAR LA INTRODUCCIÓN DEL CATÉTER, NO DEBE SER MUY FLEXIBLE PARA EVITAR QUE SE COLAPSE Y FACILITE SU RETIRO, SE UTILIZA EN CIRUGÍAS DE CONGÉNITOS PARA VIGILANCIA HEMODINÁMICA DE LAS PRESIONES DE LLENADO DE ATRIO IZQUIERDO Y ARTERIA PULMONAR. | PIEZA | 100 |
| 173 | CEPILLO DE DIENTES DESECHABLE PARA HIGIENE BUCAL EN EL PACIENTE CON SEDACIÓN. EN UN LADO TIENE CEPILLO DE DIENTES CON CERDAS SUPERSUAVES MIENTRAS QUE EL OTRO LADO LLEVA ESPUMA PARA OPTIMIZAR LA LIMPIEZA DE LA BOCA. CUENTA CON UNA CONEXIÓN PARA EL TUBO DE SUCCIÓN Y UNA VÁLVULA MANUAL PARA REGULARLA. EMPAQUE INDIVIDUAL. | PIEZA | 300 |
| 174 | CINTA DE SILICONA CON RESPALDO DE FIBRAS DE RAYÓN Y POLIÉSTER, ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE SILICONA, NO OCLUSIVA, SEMIPERFORADA, REPOSICIONABLE, PROPORCIONA FIJACIÓN CONSTANTE. 2.5 CM DE ANCHO 1.3 METROS DE LARGO. | PIEZA | 120 |
| 175 | CIRCUITO ANESTESIA ADULTO EXPANDIBLE A 2.5 METROS, CON MASCARILLA NÚM. 5, BOLSA RESERVORIO DE 3 LITROS, CON NARINA Y CODO. | PIEZA | 50 |
| 176 | CIRCUITO ANESTESIA PEDIÁTRICO EXPANDIBLE A 2.5 METROS, CON MASCARILLA NÚM. 3, BOLSA RESERVORIO DE 2 LITROS, CON NARINA Y CODO. | PIEZA | 20 |
| 177 | CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO DESECHABLE VENTILA UNA SOLA RAMA. | PIEZA | 20 |
| 178 | CIRCUITO DE VENTILACIÓN DESECHABLE ADULTO, COAXIAL CON SENSOR DE FLUJO DE OXÍGENO Y VÁLVULA DE EXHALACIÓN ADULTO, COMPATIBLE CON VENTILADOR HAMILTON T1. | PIEZA | 110 |
| 179 | CIRCUITO DESECHABLE ADULTO CON CABLE CALEFACTOR INTERNO EN ESPIRAL DE 60 WATTS EN AMBAS RAMAS, COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNET 980 Y CASCADA FISHER AND PAYKEL. | PIEZA | 100 |
| 180 | CIRCUITO DESECHABLE DE PVC ADULTO DE 180 CM DE LARGO, PARED INTERNA LISA Y REFORZADO CON ESPIRAL EXTERNO, SIN TRAMPAS, COMPATIBLE CON VENTILADORES PURITÁN BENNET 980 PROPIEDAD DEL INSTITUTO. | PIEZA | 150 |
| 181 | CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL 10 MM DE DIÁMETRO DE PVC PARED INTERNA LISA Y REFORZADO CON ESPIRAL EXTERNO, SIN TRAMPAS, CONECTOR EN Y SIN PUERTOS COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITÁN BENNET 980 PROPIEDAD DEL INSTITUTO. | PIEZA | 100 |
| 182 | CIRCUITO DESECHABLE PEDIÁTRICO CON CABLE CALEFACTOR INTERNO EN ESPIRAL DE 60 WATTS EN AMBAS RAMAS, COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNET 980 Y CASCADA FISHER AND PAYKEL. | PIEZA | 100 |
| 183 | CIRCUITO PEDIÁTRICO DE PVC DESECHABLE SIN TRAMPAS, DE 150 CM DE LARGO, PARED INTERNA LISA Y REFORZADO CON ESPIRAL EXTERNO, SIN PUERTOS EN LA CONEXIÓN EN "Y" COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITÁN BENNET 980 PROPIEDAD DEL INSTITUTO. | PIEZA | 50 |
| 184 | CLIP DE POLÍMERO HEMO LOK TAMAÑO XL, DISPOSITIVO QUIRUGICO DISEÑADO PARA LA LIGADURA DE VASOS Y CONDUCTOS DURANTE PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICOS, TANTO MÍNIMAMENTE INVASIVOS COMO EN CIRUGÍAS ABIERTAS. | PIEZA | 50 |
| 185 | CLIP DE POLÍMERO HEMO LOK TAMAÑO L, DISPOSITIVO QUIRUGICO DISEÑADO PARA LA LIGADURA DE VASOS Y CONDUCTOS DURANTE PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICOS, TANTO MÍNIMAMENTE INVASIVOS COMO EN CIRUGÍAS ABIERTAS. | PIEZA | 40 |
| 186 | CONECTOR DE 1/2 X 1/2 CON LUER PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA. | PIEZA | 90 |
| 187 | CONECTOR DE BAJA PRESIÓN EN "T" CON VÁLVULA PARA MEDIO DE CONTRASTE DE 96 PULG. | PIEZA | 4900 |
| 188 | CONECTOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESECHABLE ESTÉRIL EN EMPAQUE ÚNICO DE 3/8 X 1/4. | PIEZA | 20 |
| 189 | CONECTOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESECHABLE ESTÉRIL EN EMPAQUE ÚNICO DE 3/8 X 3/8. | PIEZA | 20 |
| 190 | CONECTOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESECHABLE ESTÉRIL EN EMPAQUE ÚNICO DE 3/8 X 3/8 CON LUER. | PIEZA | 50 |
| 191 | CONECTOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESECHABLE ESTÉRIL EN EMPAQUE ÚNICO PARA CEC DE 1/4 X 1/4. | PIEZA | 20 |
| 192 | CONECTOR EN "Y" DE 1/4 X 1/4 X 3/8 DE PLÁSTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTÉRIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA. | PIEZA | 15 |
| 193 | CONECTOR EN "Y" DE 1/4 X 3/8 X 3/8 DE PLÁSTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTÉRIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA. | PIEZA | 90 |
| 194 | CONECTOR EN "Y" DE 3/8 X 3/8 X 3/8 DE PLÁSTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTÉRIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA. | PIEZA | 40 |
| 195 | CONECTOR EN T PEDIÁTRICO PARA MICRONEBULIZADOR AERONEB. | PIEZA | 20 |
| 196 | CONECTOR REDUCTOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ESTÉRIL 1/2 X 3/8. | PIEZA | 15 |
| 197 | CONECTOR REDUCTOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA ESTÉRIL 1/4 X 3/16. | PIEZA | 30 |
| 198 | CONO PARA BIOBOMBA CENTRÍFUGA ADULTO COMPATIBLE CON TUBERÍA DE 3/8; VOLUMEN DE CEBADO DE 57 ML, RECUBIERTO DE FOSFORILCOLINA, PARA USO EN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA COMPATIBLE CON EQUIPO A COMODATO QUE ALCANCE 3500 REVOLUCIONES. | PIEZA | 15 |
| 199 | CONO PARA BOMBA CENTRÍFUGA COMPATIBLE CON BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA SARNS. | PIEZA | 300 |
| 200 | COPAS Y CAMISAS CON HEPARINASA PARA TROMBOELASTÓGRAFO. | PIEZA | 400 |
| 201 | COPAS Y CAMISAS PARA TROMBOELASTÓGRAFO. | PIEZA | 10 |
| 202 | CREMA CON BASE DE DIMETICONA Y CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN Y ADHERENCIA, EFECTIVO PARA EL CUIDADO DE LA PIEL SANA O DAÑADA POR INCONTINENCIA, AYUDA A PROTEGER A LA PIEL SANA DE EXUDADO ENZIMÁTICO O EVACUACIONES. | PIEZA | 200 |
| 203 | CUBETA H/S PARA MONITOREO CONTINUO DE SATURACIÓN DE HEMOGLOBINA Y CONSUMO DE OXÍGENO EN SANGRE VENOSA DURANTE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA Y COMO COMPLEMENTO DEL CDI PARA PACIENTE PEDIÁTRICO 3/8 X 3/8. | PIEZA | 78 |
| 204 | CUBETA H/S PARA MONITOREO CONTINUO DE SATURACIÓN DE HEMOGLOBINA Y CONSUMO DE OXÍGENO EN SANGRE VENOSA DURANTE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA Y COMO COMPLEMENTO DEL CDI PARA PACIENTE ADULTO 1/2 X 1/2. | PIEZA | 150 |
| 205 | DISPOSITIVO DE CIERRE DE TROCAR ENDO CLOSE. | PIEZA | 10 |
| 206 | DISPOSITIVO DE ESTABILIZACIÓN DISEÑADO PARA MINIMIZAR EL MOVIMIENTO DEL CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, REDUCIENDO EL TRAUMA DEL VASO SANGUÍNEO Y ANULANDO LA POSIBILIDAD DE DEHISCENCIA DE LA PIEL POR EL USO DE SUTURA. ELABORADO DE UN ADHESIVO HIPOALERGÉNICO Y UN SUJETADOR DE PLÁSTICO QUE SOSTIENE EL CUERPO DEL CATÉTER. | PIEZA | 350 |
| 207 | DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE TUBO ORAL ENDOTRAQUEAL PEDIÁTRICO CON BARRERA DE CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA, DISEÑADO PARA ASEGURAR TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN LA NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE IRRITACIÓN. ANATÓMICO, FLEXIBLE. QUE PERMITE QUE EL PACIENTE CIERRE LOS LABIOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE POR EL TUBO ENDOTRAQUEAL, Y QUE NO LACERA LOS LABIOS AL FIJARSE. | PIEZA | 400 |
| 208 | DISPOSITIVO DE LLAVE DE TRES VÍAS QUE PERMITE ACCEDER A UNA SONDA NASOGÁSTRICA Y/O NASOYEYUNAL PARA REALIZAR LAVADOS GÁSTRICOS, ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN, MEDICAMENTOS, Y SUCCIÓN GÁSTRICA SIN NECESIDAD DE DESCONECTARLA, EVITANDO ASÍ LA POSIBILIDAD DE CONTAMINACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD Y DE LA MISMA SONDA. EL PUNTO DE ACCESO ES TIPO LUER (ROSCA CON GRAN DIÁMETRO PARA FACILITAR LA EXTRACCIÓN Y LA INFUSIÓN DE SUSTANCIAS VISCOSAS Y DE FRAGMENTOS DE PÍLDORAS). | PIEZA | 200 |
| 209 | DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN DE TUBOS, PERMITE LA SUJECIÓN HORIZONTAL QUE EVITA EL MOVIMIENTO. ESTÁ ELABORADO DE ADHESIVO QUE POSEE UNA BARRERA CUTÁNEA QUE AYUDA A PROTEGER LA PIEL Y CONTIENE UN MECANISMO DE PINZA AJUSTABLE QUE PERMITE POSICIONAR EL TUBO DE FORMA SENCILLA. PARA PACIENTES CON TUBOS DE SOPORTE VENTRICULAR. | PIEZA | 50 |
| 210 | ECMO NEONATAL DE 1500 ML ECMO CON ADAPTADOR PARA EL SOPORTE DE LA BIOBOMBA, CON RECUBIERTA DE FOSFORILCOLINA Y CON VALIDACIÓN DE CATORCE DÍAS. | PIEZA | 1 |
| 211 | ELECTRODO DE GRAFITO PARA MONITORIZAR, COMPATIBLE CON ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA. | PIEZA | 600 |
| 212 | ELECTRODO MARCAPASOS TEMPORAL ENDOVENOSO CON PUNTA BALÓN DE 5 FR. | PIEZA | 45 |
| 213 | ELECTRODO NEONATAL DESECHABLE PARA MONITOREO CARDÍACO CON SOPORTE MICROPOROSO CON UN RESPALDO DE FIBRAS SUAVES DE RAYÓN 100% PREGELIZADO Y CON GEL SÓLIDO DE PLATA/CLORURO DE PLATA, BROCHE DE PRESIÓN, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE 3 CM DE DIÁMETRO, POR EL DISTINTO TIPO DE MONITORES DEL INSTITUTO SE REQUIERE SIN CABLES INTEGRADOS. | PIEZA | 600 |
| 214 | EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 125 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LÍNEA DE ASPIRACIÓN PARA EL CAMPO CON CITRATO, EL PROVEEDOR ENTREGARÁ DOS MÁQUINAS PARA SU USO. | PIEZA | 250 |
| 215 | EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 225 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LÍNEA DE ASPIRACIÓN PARA EL CAMPO CON CITRATO EN BOLSA DE 500 ML INCLUIDO Y EQUIPO DE PLASMAFÉRESIS, EL PROVEEDOR ENTREGARÁ DOS MÁQUINAS PARA SU USO. | PIEZA | 250 |
| 216 | EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 55 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LÍNEA DE ASPIRACIÓN PARA EL CAMPO CON CITRATO, EL PROVEEDOR ENTREGARÁ DOS MÁQUINAS PARA SU USO. | PIEZA | 200 |
| 217 | EQUIPO DE TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, ESTÉRIL TAMAÑO ADULTO CON 5 LLAVES DE 3 VÍAS Y CONECTORES INCLUIDOS DE 3/8 X 3/8 CON LUER, 3/3 X 3/8 SIN LUER, Y DE 3/8 X 3/8 X 1/2, CONECTOR DE 1/2 X 1/2, CONECTOR 1/4 X 1/4 Y TERCER ASPIRADOR DE DIÁMETRO 1/4. | PIEZA | 300 |
| 218 | EQUIPO DE TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, ESTÉRIL TAMAÑO LACTANTE CON 5 LLAVES DE 3 VÍAS Y CONECTORES INCLUIDOS DE 1/4 X 1/4,1/4 X 1/4 CON LUER, Y 1/4 X 1/4 X 1/4, Y TERCER ASPIRADOR DE DIÁMETRO 1/4. | PIEZA | 10 |
| 219 | EQUIPO DE TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, ESTÉRIL TAMAÑO NEONATAL CON LLAVES DE 3 VÍAS, CONECTORES INCLUIDOS Y TERCER ASPIRADOR DE DIÁMETRO 3/16 CON PUNTA PARA CONEXIÓN AL OXIGENADOR DE 1/4. | PIEZA | 12 |
| 220 | EQUIPO DE TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, ESTÉRIL TAMAÑO PEDIÁTRICO CON 5 LLAVES DE 3 VÍAS Y CONECTORES INCLUIDOS DE 3/8 X 3/8 CON LUER, 3/3 X 3/8 SIN LUER, Y DE 3/8 X 3/8 X 3/8, Y 1/4 X 1/4 X 3/8, CONECTOR 1/4 X 1/4 Y TERCER ASPIRADOR DE DIÁMETRO 1/4. | PIEZA | 56 |
| 221 | EQUIPO PARA ADMINISTRAR CARDIOPLEGIA CRISTALOIDE CON SERPENTÍN Y MONITOR DE TEMPERATURA Y PRESIÓN. PROVEEDOR ENTREGARÁ 2 SOPORTES PARA SU USO. | PIEZA | 40 |
| 222 | ESPUMA MULTIENZIMÁTICA ANTIADHERENTE, LIMPIADORA Y HUMECTANTE DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO EN SPRAY CON PUNTA APLICADORA RECIPIENTE DE ALUMINIO CON 474 ML. | PIEZA | 250 |
| 223 | EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN TAMAÑO 15 CM CON CONECTORES LUER LOCK MACHO Y HEMBRA, VOLUMEN DE CEBADO 0.2 ML/10 CM. | PIEZA | 100 |
| 224 | FIBRA DE 400 NM LÁSER DIODO, SERIE SWING CON LONGITUD DE ONDA DE 1470 DE EMISIÓN RADIAL. ACCESORIO QUIRÚRGICO ESPECIALIZADO, UTILIZADO COMÚNMENTE PARA LA ABLACIÓN LÁSER ENDOVENOSA (EVLT) DE VENAS VARICOSAS Y OTRAS APLICACIONES DE TEJIDOS BLANDOS. ESTAS FIBRAS PERMITEN UNA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE 360°, OPTIMIZANDO LA OCLUSIÓN DE LA VENA Y REDUCIENDO EL RIESGO DE PERFORACIÓN Y DOLOR POSTOPERATORIO. | PIEZA | 5 |
| 225 | FILTRO DESECHABLE PARA PRUEBAS DE FUNCIÓN RESPIRATORIA, PREVIENE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA Y CUENTA CON BOQUILLA PARA QUE SE ADAPTE AL MOMENTO DEL ESTUDIO. QUE SE ADECUE A LA MÁQUINA TIPO GANSHORN. MEDIDAS 90.5 X 76.5 MM Y CONEXIÓN DE 29.2 MM. | PIEZA | 400 |
| 226 | FILTRO ESPIRATORIO NEONATAL DESECHABLE COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITÁN BENNET 980. | PIEZA | 48 |
| 227 | FILTRO ESPIRATORIO REUSABLE CON VIAL COLECTOR PARA ADULTO COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNETT 980. | PIEZA | 10 |
| 228 | FILTRO HUMIDIFICADOR NEONATAL PARA MANEJO DE VT 15 A 50 ML CON ESPACIO MUERTO NO MAYOR DE 2.4 ML, HUMEDAD DE 30 MG H2O/L, PESO NO MAYOR A 3.5 GRS., RESISTENCIA NO MAYOR A 1 CM H2O. | PIEZA | 600 |
| 229 | FILTRO HUMIDIFICADOR PEDIÁTRICO PARA MANEJO DE VT 50-250 ML ESPECIFICADO EN EL PRODUCTO, 30 MG H2O/L, PESO NO MAYOR DE 14.5 GR., RESISTENCIA NO MAYOR A 1.4 CM H2O, CON FILTRO DE BACTERIAS Y VIRUS CON UNA EFICIENCIA DEL 99.99%, CON PUERTO PARA MONITOREO DE CO2. | PIEZA | 600 |
| 230 | FILTRO HUMIDIFICADOR, CON FILTRO DE BACTERIAS Y VIRUS CON UNA EFICIENCIA DEL 99.99%, PARA MANEJO DE VT DE 150 A 1000 ML ESPECIFICADO EN EL PRODUCTO, ESPACIO MUERTO NO MAYOR DE 38 ML, PESO NO MAYOR DE 30 GR.; HUMEDAD DE 30 MG/L RESISTENCIA AL FLUJO MÁXIMO DE 4.7 CM DE H2O Y PUERTO PARA MONITOREO DE CO2. | PIEZA | 3000 |
| 231 | FILTRO INSPIRATORIO/ESPIRATORIO DE BACTERIAS DESECHABLE COMPATIBLE CON VENTILADOR HTM BELLAVISTA. | PIEZA | 1500 |
| 232 | FUNDA PARA LAPAROSCOPIA. | PIEZA | 20 |
| 233 | HEMOCONCENTRADOR PARA PACIENTE ADULTO, CADA PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA SU COLOCACIÓN. | PIEZA | 150 |
| 234 | HEMOCONCENTRADOR PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, CADA PROVEEDOR PROPORCIONARÁ DOS SOPORTES PARA SU COLOCACIÓN. | PIEZA | 150 |
| 235 | INDICADOR BIOLÓGICO DE LECTURA EXTRA RÁPIDA CON PORTADOR DE ESPORA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS Y UNA AMPOLLA CON MEDIO DE CULTIVO BACTERIOLÓGICO. EL PORTADOR DE ESPORAS Y LA AMPOLLA DE MEDIOS ESTÁN DENTRO DE UN FRASCO PLÁSTICO CON UNA TAPA DE COLOR MARRÓN, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA TAPA HAY UN INDICADOR DE PROCESO QUÍMICO QUE CAMBIA DE ROSADO A MARRÓN TORNÁNDOSE MÁS OSCURO TRAS LA EXPOSICIÓN AL VAPOR. EL SISTEMA MIDE LA FLUORESCENCIA PRODUCIDA POR LA HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA. LA PRESENCIA DE FLUORESCENCIA EN UN PLAZO MENOR A 1 HORA DE INCUBACIÓN DEL INDICADOR BIOLÓGICO INDICA FALLA EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. COMODATO LECTOR. | PIEZA | 3000 |
| 236 | INJERTO DE POLITETRAFLUOROETILENO PTFE PARED ESTÁNDAR DE 12 MM DE LUZ POR 40 CM A 70 CM DE LARGO. | PIEZA | 3 |
| 237 | INJERTO DE PTFE PARED DELGADA DE 4 MM X 40 A 70 CM DE LARGO. | PIEZA | 4 |
| 238 | INJERTO DE PTFE PARED DELGADA DE 5 MM X 40 A 70 CM DE LARGO. | PIEZA | 5 |
| 239 | INTEGRADOR PARA VERIFICAR EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR GAS ÓXIDO DE ETILENO QUE VALIDA EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN TIEMPO, TEMPERATURA, HUMEDAD Y CONCENTRACIÓN DEL GAS. ES UNA TIRA QUE CONTIENE UNA LÍNEA CAFÉ LA CUAL AL TÉRMINO DEL PROCESO VIRA A COLOR VERDE. | PIEZA | 35000 |
| 240 | INTRODUCTOR ARTERIAL 8 FR INTRODUCTOR ARTERIAL DE 10 CM DE LONGITUD CON GUÍA METÁLICA COIL 0.038" EN ANGULADA EN J, CON AGUJA METÁLICA DE 18 G*2 3/4". | PIEZA | 150 |
| 241 | JACT-LR PRUEBA PARA MEDICIÓN DE ANTICOAGULACIÓN DE BAJO RANGO INDICADO PARA USO DURANTE EL SOPORTE VITAL EXTRACORPÓREO Y HEMODINAMIA. | PIEZA | 180 |
| 242 | KIT DE CATÉTER PARA ACCESO VASCULAR PARA HEMODIÁLISIS/AFÉRESIS RECTO TRILUMEN DE 12.5 FR X 20 CM, PUNTA SIMÉTRICA CON RANURAS CORTE LÁSER, CONTIENE: UN CATÉTER, ESTILETE, DILATADOR DE VASOS 10-12 FR., AGUJA INTRODUCTORA 18 GA, GUÍA METÁLICA MARCADA DE DOBLE EXTREMO 70 CM X 3 MM A 3.5 MM EN "J " Y PUNTA RECTA FLEXIBLE, CON DISPENSADOR, ALETA DE SUTURA, VENDAJES ADHESIVOS TIPO TELFA, TAPONES DE INYECCIÓN. | KIT | 60 |
| 243 | KIT DE INSTALACIÓN QUE CONTIENE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE 4.5 FR, LONGITUD DE 8 CM, DE POLIURETANO, RADIOPACO, CON TRES LÚMENES INTERNOS SILICONIZADOS, CON PUNTA FLEXIBLE, AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATÉTER INTRODUCTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUÍA DE NITINOL CON PUNTA EN “J”, CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML TIPO RAULERSON. CON EQUIPO DE BARRERA MÁXIMA. | KIT | 40 |
| 244 | KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO ADULTO. CON RANGOS DE FLUJO DE 10 A 60 LPM EN MODO ADULTO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO, KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO. | KIT | 100 |
| 245 | KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO CHICO. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO. | KIT | 5 |
| 246 | KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO EXTRACHICO. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO. | KIT | 5 |
| 247 | KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO EXTRAGRANDE. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO. | KIT | 5 |
| 248 | KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO GRANDE. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO. | KIT | 5 |
| 249 | KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO MEDIANO. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO. | KIT | 5 |
| 250 | KIT DE TRAQUEOSTOMÍA DE DILATACIÓN PERCUTÁNEA N° 8 CON DILATADOR DE UNA SOLA ETAPA, CON TUBO DE TRAQUEOTOMÍA BLUE LINE ULTRA E INTRODUCTOR, CONTIENE TUBO DE TRAQUEOSTOMÍA, 2 ENDOCÁNULAS BL ULTRA, CEPILLO DE LIMPIEZA, CINTA DE FIJACIÓN, INTRODUCTOR DEL TUBO DE TRAQUEOSTOMÍA, DILATADOR CORTO DE 14 FR, DILATADOR DE UN PASO PRELUBRICADO, CATÉTER GUÍA, GUÍA E INTRODUCTOR, BISTURÍ, AGUJA DE 14 G Y CÁNULA, JERINGA DE 10 ML, GEL LUBRICANTE ESTÉRIL, GASAS. | KIT | 10 |
| 251 | KIT DE TRAQUEOSTOMÍA POR VÍA PERCUTÁNEA CON DILATADOR PRELUBRICADO ANGULADO LISO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD Y MANGO SUJETADOR, INTRODUCTOR Y GUÍA PARA LA CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA. INCLUYE CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA CON GLOBO CON BISEL ANGULADO Y ALARGADO, SOPORTE Y CEPILLO DE LIMPIEZA, BISTURÍ, JERINGA DE 10 CMS, AGUJA DE 14 GA Y DILATADOR CORTO DE 14 FR, CATÉTER GUÍA DEL 7.0. | KIT | 5 |
| 252 | KIT SISTEMA BURBUJA CPAP QUE INCLUYE: CIRCUITO GENERADOR DE BURBUJAS, MASCARILLA PARA CPAP GRANDE, INTERFAZ TUBO NASAL PARA CPAP 100 MM, BONETE GORRO PARA CPAP NASAL, SUJETADOR DE CABEZA E INTERFAZ. | KIT | 40 |
| 253 | LAZO DE SILICÓN GRADO MÉDICO CON AGUJA DE PUNTA ROMA EN UN EXTREMO, SE UTILIZA EN LA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA PARA REFERIR LA ARTERIA CORONARIA. SOBRE CON 2 PIEZAS. | PIEZA | 10 |
| 254 | LAZO DE SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD, DISEÑADO PARA OCLUIR, RETRAER E IDENTIFICAR VENAS, ARTERIAS, URETEROS, NERVIOS, MANUFACTURADO CON SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD RADIOPACO. MINI 1.5 MM. POR 36 CM DE LARGO COLOR AMARILLO. | PIEZA | 10 |
| 255 | LAZO DE SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD, DISEÑADO PARA OCLUIR, RETRAER E IDENTIFICAR VENAS, ARTERIAS, URETEROS, NERVIOS, MANUFACTURADO CON SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD RADIOPACO. MINI 1.5 MM. POR 36 CM DE LARGO COLOR AZUL. | PIEZA | 10 |
| 256 | LAZO DE SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD, DISEÑADO PARA OCLUIR, RETRAER E IDENTIFICAR VENAS, ARTERIAS, URETEROS, NERVIOS, MANUFACTURADO CON SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD RADIOPACO. MINI 1.5 MM. POR 36 CM DE LARGO COLOR ROJO. | PIEZA | 10 |
| 257 | LÍNEA DE MUESTREO DE GASES DE ANESTESIA DESECHABLE, 3 M/10FT; DE UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX CON CONECTOR LUER LOCK DOBLE MACHO Y QUE SEAN COMPATIBLE CON MONITORES DATEX-OHMEDA DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA AESTIVA/5. | PIEZA | 50 |
| 258 | LOCIÓN REMOVEDORA DE LA PELÍCULA QUE FORMA EL ANTISÉPTICO PREOPERATORIO PARA LA PIEL, NO IRRITANTE SIN FRAGANCIA DE ACCIÓN RÁPIDA, CONTIENE SUAVIZANTES Y HUMECTANTES PARA LA PIEL. SOBRE CON 15 ML. | PIEZA | 200 |
| 259 | MANÓMETRO PARA MEDIR PRESIÓN DEL GLOBO DE LA CÁNULA ENDOTRAQUEAL. | PIEZA | 3 |
| 260 | MARCADOR PARA PIEL MINI MAX CON TINTA DE VIOLETA DE GENCIANA, DESECHABLE, ESTÉRIL, USO ÚNICO, CUERPO BLANCO CON TAPÓN AZUL DE 8.8 CM DE LARGO. | PIEZA | 100 |
| 261 | MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMÍA ADULTO CON CONECTOR GIRATORIO. | PIEZA | 150 |
| 262 | MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMÍA PEDIÁTRICA CON CONECTOR GIRATORIO DE FÁCIL ADAPTACIÓN AL CUELLO DEL NIÑO. | PIEZA | 40 |
| 263 | MASCARILLA ORONASAL CHICA CON VÁLVULA ANTIASFIXIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA. | PIEZA | 5 |
| 264 | MASCARILLA ORONASAL CHICA SIN VÁLVULA ANTIASFIXIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA. | PIEZA | 5 |
| 265 | MASCARILLA ORONASAL GRANDE CON VÁLVULA ANTIASFIXIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA. | PIEZA | 5 |
| 266 | MASCARILLA ORONASAL GRANDE SIN VÁLVULA ANTIASFIXIA ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA. | PIEZA | 5 |
| 267 | MASCARILLA ORONASAL MEDIANA CON VÁLVULA ANTIASFIXIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA. | PIEZA | 5 |
| 268 | MASCARILLA ORONASAL MEDIANA SIN VÁLVULA ANTIASFIXIA ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA. | PIEZA | 5 |
| 269 | MASCARILLA SUPRAGLÓTICA PARA INTUBACIÓN A CIEGAS FABRICADA EN TERMOPLÁSTICO PARA SU ADOSAMIENTO EN REGIÓN PERILARÍNGEA SIN NECESIDAD DE INFLAR UN BALÓN. CON MORDEDERA INCLUIDA Y CANAL PARA ACCESO A CÁMARA GÁSTRICA. CONECTOR ESTÁNDAR 15 MM, DE UN SOLO USO DE GEL DEL NO. 3. | PIEZA | 5 |
| 270 | MEMBRANA DE POLITETRAFLUOROETILENO EXPANDIDO DE 0.6 MM DE 15 X 5 CM. | PIEZA | 5 |
| 271 | NEBULIZADOR CON CAPACIDAD DE LLENADO DE 10 ML, CON SISTEMA JET, SISTEMA ANTIDERRAME, CON ADAPTADOR EN T CON BRAZO DE 22 MM DE D. I. Y EL OTRO DE 22 MM DE D. E. Y TUBO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO DE 2.10 M. | PIEZA | 200 |
| 272 | NEBULIZADOR VACÍO DESECHABLE DE 500 ML. | PIEZA | 600 |
| 273 | OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO ADULTO CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 8000 ML POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO A LA MEMBRANA, EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA SU USO. | PIEZA | 15 |
| 274 | OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO ADULTO CON CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 7000 ML POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO A LA MEMBRANA, EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA SU USO. | PIEZA | 300 |
| 275 | OXIGENADOR DE FIBRA HUECA NEONATAL SISTEMA ABIERTO CON CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 800 ML POR MINUTO FILTRO INTEGRADO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ LOS SOPORTES PARA SU USO. | PIEZA | 5 |
| 276 | OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO LACTANTE CAPACIDAD DE OXIGENAR ENTRE > 800 Y <2000 ML CON FILTRO INTEGRADO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA SU USO. | PIEZA | 4 |
| 277 | OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO PEDIÁTRICO CAPACIDAD DE OXIGENAR ENTRE > DE 2800 ML Y HASTA 4000 ML CON FILTRO INTEGRADO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA SU USO. | PIEZA | 30 |
| 278 | OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO PEDIÁTRICO CAPACIDAD DE OXIGENAR ENTRE >2000 Y <2800 ML POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ SOPORTE PARA SU USO. | PIEZA | 28 |
| 279 | ECMO ADULTO, CON RECUBIERTA DE FOSFORILCOLINA Y CON VALIDACIÓN DE CINCO DÍAS; EQUIPO QUE CUENTA CON BIOBOMBA, TUBULADURA; CAPACIDAD DE OXIGENACIÓN DE 5000 ML; SENSORES DE PRESIÓN Y TRANSDUCTORES. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL EQUIPO PARA SU USO. | PIEZA | 10 |
| 280 | PAQUETE DE ROPA DESECHABLE ESTÉRIL PARA ESTUDIO HEMODINÁMICO FABRICADO DE MATERIAL ABSORBENTE E IMPERMEABLE SIN SER PLÁSTICO; CONTIENE, SÁBANA PARA MESA DE 160 X 190 CM REFORZADA, UNA SÁBANA DE ANGIOGRAFÍA 220 X 340 CM CON REFUERZO DE 90 X 280 CM, CON DOS PERFORACIONES RADIALES DE 8 X 8 CM Y DOS PERFORACIONES FEMORALES DE 5 X 10 CM AMBAS CON ADHESIVO, TRES BATAS DESECHABLES, TRES TOALLAS PARA SECADO DE MANOS, CUATRO CAMPOS CHICOS CON TIRAS AUTOADHERIBLES, CUATRO CAMPOS GRANDES CON TIRAS AUTOADHERIBLES, TODO ELABORADO CON EL MISMO MATERIAL ABSORBENTE E IMPERMEABLE. | PAQUETE | 100 |
| 281 | PARCHE PARA DESFIBRILADOR PEDIÁTRICO TRANSCUTÁNEO ZOLL. | PIEZA | 36 |
| 282 | PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, EN TALLAS AL MUSLO: MEDIANA DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECÍFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL. SE REQUIERE 15 COMPRESORES EN TOTAL. | PAR | 10 |
| 283 | PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, A LA RODILLA: CHICA DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECÍFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL. SE REQUIERE 15 COMPRESORES EN TOTAL. | PAR | 100 |
| 284 | PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, EN TALLAS AL MUSLO: GRANDE DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECÍFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL. SE REQUIERE 15 COMPRESORES EN TOTAL. | PAR | 5 |
| 285 | PINZA APLICADORA HEM-O-LOCK PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DORADO. | PIEZA | 2 |
| 286 | PINZA LAPAROSCÓPICA DESECHABLE TIPO GRASPER DE 5 MM 31 CM DE LONGITUD CON CONECTOR PARA ENERGÍA MONOPOLAR. | PIEZA | 2 |
| 287 | PINZA LAPAROSCÓPICA DESECHABLE TIPO MARYLAND DE 31 CM DE LONGITUD CON CONECTOR MONOPOLAR. | PIEZA | 2 |
| 288 | PROTECTOR CUTÁNEO EN SPRAY LIMPIADOR, HUMECTANTE SUAVE CON PH BALANCEADO QUE NO REQUIERE ENJUAGUE PERO QUE FORME SUFICIENTE ESPUMA PARA RETIRAR LA MATERIA ORGÁNICA, PARA PACIENTES CON INCONTINENCIA QUE CONTENGA DE 235 ML, LIBRE DE COLOR. | PIEZA | 70 |
| 289 | PROTECTOR CUTÁNEO EN UNGÜENTO PARA EL CUIDADO DE LA PIEL INTACTA Y NO LESIONADA POR CAUSA DE INCONTINENCIA CON DIMETICONA AL 1% TUBO DE 115 GR. | PIEZA | 130 |
| 290 | PUERTO DE ACCESO LAPAROSCÓPICO O MANO ASISTIDA, CON TAPA DE GEL Y RETRACTOR DE HERIDAS DE 360°. | PIEZA | 5 |
| 291 | PUNCH AÓRTICO PARA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA DE 3.5 MM DE LUZ, LARGO. | PIEZA | 10 |
| 292 | PUNCH AÓRTICO PARA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA DE 4 MM DE LUZ, LARGO. | PIEZA | 10 |
| 293 | PUNCH AÓRTICO PARA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA DE 4.5 MM DE LUZ, LARGO. | PIEZA | 20 |
| 294 | PUNCH AÓRTICO PARA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA DE 5 MM DE LUZ, LARGO. | PIEZA | 30 |
| 295 | PUNTAS DE PIPETA DE 1000 MICROLITROS, PARA TROMBOELASTÓGRAFO. | PIEZA | 100 |
| 296 | QUITAGRAPAS QUIRÚRGICO DESECHABLE. | PIEZA | 5 |
| 297 | RESUCITADOR REUTILIZABLE TOTALMENTE DESARMABLE TRANSPARENTE PARA FÁCIL VISUALIZACIÓN CON BOLSA RESERVORIO CON VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN Y EXTENSIÓN PARA OXÍGENO ADULTO. | PIEZA | 120 |
| 298 | RESUCITADOR REUTILIZABLE TOTALMENTE DESARMABLE TRANSPARENTE PARA FÁCIL VISUALIZACIÓN CON BOLSA RESERVORIO CON VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN Y EXTENSIÓN PARA OXÍGENO NEONATAL. | PIEZA | 60 |
| 299 | RESUCITADOR REUTILIZABLE TOTALMENTE DESARMABLE TRANSPARENTE PARA FÁCIL VISUALIZACIÓN CON BOLSA RESERVORIO CON VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN Y EXTENSIÓN PARA OXÍGENO PEDIÁTRICO. | PIEZA | 40 |
| 300 | ROLLO DE ADHESIVO NO TEJIDO PARA SUJECIÓN DE APÓSITOS. TELA DE POLIÉSTER NO TEJIDA, POROSA, ADAPTABLE, LIBRE DE LÁTEX E HIPOALERGÉNICA. 10 CM X 10 M. | ROLLO | 600 |
| 301 | ROLLO DE ADHESIVO NO TEJIDO PARA SUJECIÓN DE APÓSITOS. TELA DE POLIÉSTER NO TEJIDA, POROSA, ADAPTABLE, LIBRE DE LÁTEX E HIPOALERGÉNICA. 5 CM X 10 M. | ROLLO | 250 |
| 302 | SELLADOR VASCULAR RÁPIDO TOTALMENTE SINTÉTICO, CONSTITUIDO POR DOS POLIETILENGLICOL TOTALMENTE BIOCOMPATIBLES. INDICADO PARA EL SELLADO DE ANASTOMOSIS SOMETIDOS A ALTA PRESIÓN Y ALTO RIESGO DE FUGA, UNA VEZ APLICADO ACTÚA EN UN MINUTO Y PERMANECE POR TREINTA DÍAS EN SITIO DE APLICACIÓN. SE REQUIERE ACCESORIO PARA JERINGA PISTÓN. | PIEZA | 10 |
| 303 | SENSOR DE FLUJO DE OXÍGENO REUSABLE PARA CIRCUITO DE VENTILACIÓN MECÁNICA ADULTO/PEDIÁTRICO. | PIEZA | 20 |
| 304 | SENSOR DE SATURACIÓN REGIONAL DE OXÍGENO DE USO ÚNICO CNN/SNN PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA PACIENTE NEONATAL. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ MONITORES EN COMODATO. | PIEZA | 20 |
| 305 | SENSOR DE SATURACIÓN REGIONAL DE OXÍGENO DE USO ÚNICO PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA ADULTO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ MONITORES EN COMODATO. | PIEZA | 1300 |
| 306 | SENSOR DE SATURACIÓN REGIONAL DE OXÍGENO DE USO ÚNICO PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA PEDIÁTRICO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ MONITORES EN COMODATO. | PIEZA | 900 |
| 307 | SENSOR PARA SISTEMA DE MONITOREO BIS ADULTO, PARA NEUROMONITOREO. COMODATO. | PIEZA | 200 |
| 308 | SENSOR PARA SISTEMA DE MONITOREO BIS PEDIÁTRICO, PARA NEUROMONITOREO. COMODATO. | PIEZA | 200 |
| 309 | SENSOR SHUNT CON TRATAMIENTO CON HEPARINA PARA MONITOREO DE GASES ARTERIALES DURANTE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA CDI. | PIEZA | 200 |
| 310 | SEPARADOR DE TEJIDOS BLANDOS QUE PROPORCIONA UNA RETRACCIÓN CIRCULAR DE 360° AL TIEMPO QUE REVISTE LA HERIDA PARA PROTEGERLA DE CONTAMINACIÓN. 2.6- 6 CM. | PIEZA | 10 |
| 311 | SET DE TRAUMA EL CUAL DEBE INCLUIR SISTEMA CALENTAMIENTO DE FLUIDOS INTRAVENOSOS Y DE SANGRE Y EL SISTEMA DE INFUSIÓN DE FLUIDO RÁPIDO. DEBERÁN ENTREGAR EQUIPO PARA UTILIZAR EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO. | PIEZA | 10 |
| 312 | CHAMPÚ PARA CABELLO Y CORPORAL LIBRE DE ENJUAGUE QUE CONTIENE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 0.12 G PARA HIGIENE DE LA PIEL Y MUCOSAS EN EL PACIENTE ENCAMADO. | PIEZA | 300 |
| 313 | SHUNT PARA CORONARIAS, SE UTILIZAN EN LAS CIRUGÍAS DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, DE 1.5 MM. | PIEZA | 5 |
| 314 | SHUNT PARA CORONARIAS, SE UTILIZAN EN LAS CIRUGÍAS DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, DE 2 MM. | PIEZA | 5 |
| 315 | SISTEMA DE LIMPIEZA ESPUMOSO PARA AUTOCLAVES, FRASCO CON 650 ML CON ATOMIZADOR. | FRASCO | 50 |
| 316 | SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADA, DISPOSITIVO MÉDICO PARA LA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES EN PACIENTES QUE CUENTEN CON APOYO VENTILATORIO MECÁNICO, MEDIDA: 8 FRENCH, LONGITUD: 450 MM, D.I.: 2.6 MM, CON CARACTERÍSTICAS: TAMAÑO PEDIÁTRICO, PRIMER PUERTO DE IRRIGACIÓN PARA INYECCIÓN RÁPIDA DE DILATADOR BRONQUIAL, SEGUNDO PUERTO DE IRRIGACIÓN PARA INYECCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LAVADO, ENVOLTURA EN CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CONECTOR GIRATORIO DE PACIENTE, CONECTOR PARA EL CIRCUITO DE VENTILACIÓN, BLOQUEO DE SUCCIÓN, CONECTOR HACIA SISTEMA DE SUCCIÓN, VÁLVULA DE CONTROL DE SUCCIÓN, CATÉTER, ESTÉRIL, DESECHABLE, INCLUYE: ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. | PIEZA | 400 |
| 317 | SISTEMA PARA ECMO ADULTO INCLUYE MEMBRANA Y CONO CENTRÍFUGO DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA CONECTORES PARA TUBERÍA 3/8, CAPACIDAD DE 7 LITROS, RECUBRIMIENTO DE FOSFORILCOLINA E INTERCAMBIADOR DE CALOR, VALIDACIÓN PARA 30 DÍAS; COMPATIBLE CON MÁQUINAS PROPIEDAD DEL INSTITUTO ECMOLIFE. | PIEZA | 10 |
| 318 | SOLUCIÓN DE ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS. ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES, ALOE VERA, CENTELLA ASÍÁTICA, TOCOFEROLES. SU COMPOSICIÓN FAVORECE LA RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO, LA RENOVACIÓN CELULAR, LA RESTAURACIÓN DE LA CIRCULACIÓN CAPILAR Y AUMENTA LA RESISTENCIA DE LA PIEL FRENTE A LOS AGENTES CAUSALES DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN. SPRAY 30 ML. | FRASCO | 48 |
| 319 | SONDA DE ASPIRACIÓN NÚMERO 5 CON PUNTA ROMA, ESTÉRIL. | PIEZA | 200 |
| 320 | SONDA DE TEMPERATURA CUTÁNEA PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, NEONATAL/PEDIÁTRICA COMPATIBLE CON CUNA TÉRMICA MARCA DRAGUER, DESECHABLE. TEMPERATURA CENTRAL. | PIEZA | 50 |
| 321 | SONDA DE TEMPERATURA CUTÁNEA PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, NEONATAL/PEDIÁTRICA COMPATIBLE CON CUNA TÉRMICA MARCA DRAGUER, DESECHABLE. TEMPERATURA PERIFÉRICA. | PIEZA | 50 |
| 322 | SPRAY REMOVEDOR DE ADHESIVO DE USO MÉDICO A BASE DE SILICONA, NO CONTIENE ALCOHOL, SE PUEDE UTILIZAR DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN YA QUE TIENE EL APLICADOR CON DIRECCIÓN DE 360 GRADOS PARA FÁCIL USO. FRASCO CON 50 ML. | FRASCO | 200 |
| 323 | SUJETADOR PARA ASEGURAR TUBOS NASOGÁSTRICOS O DE ALIMENTACIÓN DE 5 A 18 FR., CON PASTA ADHESIVA DE CARBOXIMETILCELULOSA, PRESENTACIÓN, CAJA CON 20 PIEZAS. | PIEZA | 200 |
| 324 | TANQUE DE HELIO PARA CONSOLA DE BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN. | PIEZA | 12 |
| 325 | TEFLÓN FELT PTFE DE 15.2 X 15.2 CM Y SE USA A MODO DE PARCHE O REFUERZO PARA LAS SUTURAS Y PARA LA SUSTITUCIÓN DE SEGMENTOS DEL MIOCARDIO VENTRICULAR, DESPUÉS DE REALIZAR UNA RESECCIÓN. | PIEZA | 20 |
| 326 | TIJERA LAPAROSCÓPICA DESECHABLE DE 5 MM 31 CM DE LONGITUD, CON CONECTOR PARA ENERGÍA MONOPOLAR. | PIEZA | 5 |
| 327 | TOALLAS DESINFECTANTES PREHUMEDECIDAS CON BENCIL ALCOHOL Y PERÓXIDO DE HIDRÓGENO ACELERADO. EFECTIVAS CONTRA UN AMPLIO ESPECTRO DE MICROORGANISMOS, PERMITE DESINFECTAR TODO TIPO DE SUPERFICIES SIN SER CORROSIVO. BOTE CON 160 TOALLAS. | BOTE | 60 |
| 328 | TROCAR LAPAROSCÓPICO DE 11 MM DESECHABLE Y OBTURADOR PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON CUCHILLA. | PIEZA | 4 |
| 329 | TROCAR LAPAROSCÓPICO DE 5 MM DESECHABLE Y OBTURADOR PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON CUCHILLA. | PIEZA | 4 |
| 330 | TROCAR CON CAMISA THORACOPORT NÚM. 10.5 MM. | PIEZA | 15 |
| 331 | TUBO CORRUGADO ANCHO PARA AEROSOLTERAPIA DE ALTA HUMEDAD PIEZA DE 30 METROS. | PIEZA | 30 |
| 332 | TUBO DE DRENAJE DE SILICÓN CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDÍACO DE 10 FR CON CONECTOR, TROCAR FLEXIBLE, CENTRO MACIZO, CON CONECTOR Y BULBO RECOLECTOR DE SILICÓN ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO. | PIEZA | 5 |
| 333 | TUBO DE DRENAJE DE SILICÓN CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDÍACO DE 15 FR CON CONECTOR, CON TROCAR FLEXIBLE, CENTRO MACIZO, CON CONECTOR ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO. | PIEZA | 30 |
| 334 | TUBO DE DRENAJE DE SILICÓN CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDÍACO DE 19 FR CON CONECTOR, CON TROCAR FLEXIBLE, CENTRO MACIZO CON CONECTOR, ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO. | PIEZA | 100 |
| 335 | TUBO DE DRENAJE DE SILICÓN CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDÍACO DE 24 FR CON CONECTOR, CON TROCAR FLEXIBLE, CENTRO MACIZO, ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO. | PIEZA | 400 |
| 336 | TUBO FLEXIBLE PARA TRAQUEOSTOMÍA, CON ADAPTADORES RÍGIDOS DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO POR 15 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, COLAPSABLE Y EXPANDIBLE. | PIEZA | 60 |
| 337 | TUBO FLEXIBLE PARA TRAQUEOSTOMÍA, CON ADAPTADORES RÍGIDOS PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, COLAPSABLE Y EXPANDIBLE. | PIEZA | 20 |
| 338 | ÚNICO MULTI CATÉTER PIG TAIL 12 FR CON LÍNEA DE EXTENSIÓN CATÉTER PARA DRENAJE TORÁCICO PIG-TAIL CON INTRODUCTOR Y MARCA RADIOPACA CON LÍNEA DE EXTENSIÓN ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 12.0 FR. | PIEZA | 10 |
| 339 | VIAL CON KAOLIN PARA TROMBOELASTÓGRAFO. | PIEZA | 500 |
| 340 | KIT DE DOS JERINGAS PARA INYECTOR SALIENT DE 190 ML, SOPORTA LÍMITE DE PRESIÓN DE 350 PSI CON TUBO CONECTOR EN T DE BAJA PRESIÓN DE 243 CM SSIT-96 VLD Y EQUIPO DE TRANSFERENCIA Y DE MEDIO DE CONTRASTE A UNA JERINGA CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD CON VÁLVULA DOBLE ANTIRREFLUJO Y PUNTA CON ORIFICIO DE 115 CM CON CÁMARA DE GOTEO. | PIEZA | 600 |
| 341 | DESINFECTANTES. SOLUCIÓN CONCENTRADA ESTERILIZANTE EN FRÍO DEL 8 AL 12.5% DE GLUTARALDEHÍDO PARA PREPARAR UNA DILUCIÓN DE USO FINAL DEL 2 AL 3.5%. PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL TERMOSENSIBLE LIMPIO Y SIN MATERIAL ORGÁNICO. FRASCO CON UN LITRO Y DOSIFICADOR INTEGRADO. | PIEZA | 12 |
| 342 | ANTISÉPTICOS. SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%. CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO. CONTIENE: 26 ML, ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE. | PIEZA | 3200 |
| 343 | CAMPOS QUIRÚRGICOS. CAMPOS QUIRÚRGICOS DE INCISIÓN IMPREGNADOS CON IODOPOVIDONA EN UNA DE SUS CARAS. COMPUESTO DE UNA PELÍCULA IMPERMEABLE; TRANSPARENTE CON ADHESIVO GRADO MÉDICO AUTOADHERIBLE E HIPOALERGÉNICO. CON UNA SUPERFICIE DE IMPREGNACIÓN DE: 56 X 45 CM. ESTÉRILES Y DESECHABLES EMPAQUE INDIVIDUAL. ENVASE CON 10 PIEZAS. | CAJA | 80 |
| 344 | EQUIPO. PARA DRENAJE DE LA CAVIDAD PLEURAL. CON TRES CÁMARAS PARA SELLO DE AGUA, SUCCIÓN Y COLECCIÓN DE LÍQUIDOS. CON DOS VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE ALTA PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CAPACIDAD 2100 A 2500 ML. EQUIPO. | PIEZA | 400 |
| 345 | GUANTES. PARA EXPLORACIÓN AMBIDIESTROS, ESTÉRILES. DE LÁTEX DESECHABLES. TAMAÑOS: CHICO. ENVASE CON 100 PIEZAS. | PIEZA | 90000 |
| 346 | GUANTES. GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTROS, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO CHICO. ENVASE CON 200 PIEZAS. | PIEZA | 90000 |
| 347 | GUANTES. GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTROS, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO MEDIANO. ENVASE CON 200 PIEZAS. | PIEZA | 130000 |
| 348 | GUANTES. GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTROS, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO GRANDE. ENVASE CON 200 PIEZAS. | PIEZA | 90000 |
| 349 | CONECTOR LIBRE DE AGUJAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO ANTIRREFLUJO, CON CARCASA TRANSPARENTE, SIN ESPACIO INTERSTICIAL, CON SELLADO DE SILICÓN Y UNA SUPERFICIE SÓLIDA Y PLANA. LIBRE DE LÁTEX, PIRÓGENOS Y DEHP. | PIEZA | 6500 |
| 350 | TUBOS. TUBO FLEXIBLE DE POLIVINILO. DIÁMETRO INTERNO: 8.00 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 11.1 MM. ROLLO DE 25 M. | PIEZA | 1000 |
| 351 | BATA QUIRÚRGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: EXTRAGRANDE. | PIEZA | 400 |
| 352 | CATÉTERES, PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO. CON TUBO DE CONEXIÓN Y CÁNULA NASAL. DE PLÁSTICO, CON DIÁMETRO INTERNO DE 2.0 MM. LONGITUD 180 CM. PIEZA. | PIEZA | 4000 |
| 353 | CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE. PIEZA. | PIEZA | 180000 |
| 354 | EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO. CONSTA DE: PROTECTOR DE LA BAYONETA Y PROTECTOR DEL CONECTOR MACHO: BAYONETA, CÁMARA DE GOTEO, FILTRO PARA SANGRE Y SUS DERIVADOS, TUBO TRANSPORTADOR, REGULADOR DE FLUJO, CONECTOR MACHO. EQUIPO. | PIEZA | 8000 |
| 355 | DETERGENTES O LIMPIADORES. DETERGENTE ENZIMÁTICO, CON ACTIVIDAD PROTEOLÍTICA. CONCENTRADO, PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO. POLVO: SOBRE EN POLVO CON 20 A 25 G. ENVASE DESDE 10 A 100 SOBRES. LA DILUCIÓN Y EL EMPLEO DEL PRODUCTO CONCENTRADO SERÁ DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. SE DEBERÁ TOMAR EN CONSIDERACIÓN EL RANGO MÁS ALTO DE LA DILUCIÓN RECOMENDADA POR EL FABRICANTE. DEBIDO A LO AMPLIO DE LA DESCRIPCIÓN ESTA CLAVE DEBERÁ SOLICITARSE POR LA CANTIDAD DE LITROS DEL DETERGENTE LISTO PARA SU USO. | PAQUETE | 80 |
| 356 | BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M2 MÍNIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTÁTICA, CON DOS CINTAS DE SUJECIÓN. DESECHABLE. PAQUETE DE 25 PARES. | PAQUETE | 600 |
| 357 | GASA DE 10 X 10 CM SIN TRAMA RADIOOPACA NO ESTÉRIL, EL TEJIDO NO DEBE SER MUY ABIERTO, DE 20 X 12 HILOS. | PAQUETE | 700 |
| 358 | GASAS, SECA CORTADA, DE ALGODÓN 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTÉRIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12 TÍTULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MÍNIMO POR M2 19 G/ M2 LARGO: 7.5 CM. ANCHO: 5 CM. ÁREA: 432 CM2. ENVASE CON 200. | PAQUETE | 9000 |
| 359 | GASAS, SECA CORTADA, DE ALGODÓN CON MARCA RADIOPACA. LARGO: 10 CM. ANCHO: 10 CM. ENVASE CON 200 PIEZAS. | PAQUETE | 240 |
| 360 | JERINGAS, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, CAPACIDAD DE 3 ML, ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.5 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.1 ML, CON AGUJA CALIBRE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | PIEZA | 70000 |
| 361 | JERINGAS, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 1 ML DE CAPACIDAD, ESCALA GRADUADA EN ML, CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD, ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | PIEZA | 26000 |
| 362 | APÓSITO ESTÉRIL POSTOPERATORIO QUE SE COMPONE DE UNA ALMOHADILLA NO TEJIDA INTERNA (EN CONTACTO CON LA HERIDA) DE TECNOLOGÍA DE HIDROFIBRA Y DE 1.2% DE PLATA IÓNICA, COSIDA CON HILOS DE NYLON Y ELASTANO. ESTA ALMOHADILLA SE MANTIENE FIJA ENTRE LA CAPA SUPERIOR DE HIDROCOLOIDE, LA CUAL ESTÁ UNIDA AL FILM DE POLIURETANO SITUADO ENTRE DOS CAPAS DE HIDROCOLOIDE. ES UN APÓSITO IMPERMEABLE AL AGUA, QUE FORMA UNA BARRERA ANTIBACTERIANA Y ANTIVÍRICA; DISEÑADA PARA ADAPTARSE EN LOS CAMBIOS EN LA FORMA DE LAS HERIDAS/INCISIONES DURANTE EL MOVIMIENTO DEL CUERPO Y EL EDEMA POSTOPERATORIO. APÓSITO DE COBERTURA QUIRÚRGICA CON PLATA HIDROFIBRA 9 X 10 CM CAJA CON 10 PIEZAS. | CAJA | 20 |
| 363 | APÓSITO ESTÉRIL POSTOPERATORIO QUE SE COMPONE DE UNA ALMOHADILLA NO TEJIDA INTERNA (EN CONTACTO CON LA HERIDA) DE TECNOLOGÍA DE HIDROFIBRA Y DE 1.2% DE PLATA IÓNICA, COSIDA CON HILOS DE NYLON Y ELASTANO. ESTA ALMOHADILLA SE MANTIENE FIJA ENTRE LA CAPA SUPERIOR DE HIDROCOLOIDE, LA CUAL ESTÁ UNIDA AL FILM DE POLIURETANO SITUADO ENTRE DOS CAPAS DE HIDROCOLOIDE. ES UN APÓSITO IMPERMEABLE AL AGUA, QUE FORMA UNA BARRERA ANTIBACTERIANA Y ANTIVÍRICA; DISEÑADA PARA ADAPTARSE EN LOS CAMBIOS EN LA FORMA DE LAS HERIDAS/INCISIONES DURANTE EL MOVIMIENTO DEL CUERPO Y EL EDEMA POSTOPERATORIO. APÓSITO DE COBERTURA QUIRÚRGICA CON PLATA HIDROFIBRA 9 X 15 CM CAJA CON 10 PIEZAS. | CAJA | 5 |
| 364 | APÓSITO ESTÉRIL POSTOPERATORIO QUE SE COMPONE DE UNA ALMOHADILLA NO TEJIDA INTERNA (EN CONTACTO CON LA HERIDA) DE TECNOLOGÍA DE HIDROFIBRA Y DE 1.2% DE PLATA IÓNICA, COSIDA CON HILOS DE NYLON Y ELASTANO. ESTA ALMOHADILLA SE MANTIENE FIJA ENTRE LA CAPA SUPERIOR DE HIDROCOLOIDE, LA CUAL ESTÁ UNIDA AL FILM DE POLIURETANO SITUADO ENTRE DOS CAPAS DE HIDROCOLOIDE. ES UN APÓSITO IMPERMEABLE AL AGUA, QUE FORMA UNA BARRERA ANTIBACTERIANA Y ANTIVÍRICA; DISEÑADA PARA ADAPTARSE EN LOS CAMBIOS EN LA FORMA DE LAS HERIDAS/INCISIONES DURANTE EL MOVIMIENTO DEL CUERPO Y EL EDEMA POSTOPERATORIO. APÓSITO DE COBERTURA QUIRÚRGICA CON PLATA HIDROFIBRA 9 X 25 CM CAJA CON 10 PIEZAS. | CAJA | 5 |
| 365 | CÁNULA. PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIÓN CARDIOPLÉJICA. POR VÍA ANTERÓGRADA. CALIBRE 14 G. PIEZA. | PIEZA | 90 |
| 366 | CATÉTERES. PARA DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA. DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON DOS COJINETES DE POLIÉSTER O DACRÓN CON CONECTOR CON TAPÓN SEGURO CON BANDA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: TENCKHOFF. TAMAÑO: NEONATAL. PIEZA. EL TAMAÑO DEL CATÉTER SERÁ SELECCIONADO POR LAS INSTITUCIONES. | PIEZA | 20 |
| 367 | CINTAS. MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 5.00 CM ENVASE CON 6 ROLLOS. | PIEZA | 360 |
| 368 | CINTAS. MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 2.50 CM ENVASE CON 12 ROLLOS. | PIEZA | 420 |
| 369 | SONDA PARA HEMATURIA DE 100% SILICÓN. 3 VÍAS 22 FR. | PIEZA | 20 |
| 370 | KIT CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL ESTÉRIL DE 62 CM 2 CUFF, CON AGUJA INTRODUCTORA DE 18 G X 7 CM, JERINGA DE 12 ML GUÍA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE EN "J" DE 0.965 MM X 70 CM HOJA DE BISTURÍ N° 11 VAINA DILATADOR PELABLE DE 16 FR, ESTILETE TUNELIZADOR Y ADAPTADOR. | EQUIPO | 90 |
| 371 | TESTIGOS. PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON ÓXIDO DE ETILENO CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILLUS SUBTILIS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO. 1 TIRA DE CINTA TESTIGO SENSIBLE AL CALOR. 1 TABLETA QUE FUNDE A LA TEMPERATURA DE 55 °C ± 2 °C. ENVASE CON 50 UNIDADES. COMODATO LECTOR. | CAJA | 2 |
| 372 | NEBULIZADOR. EQUIPO DESECHABLE DE MALLA VIBRATORIA CON 1000 AGUJEROS CÓNICOS QUE VIBREN 128,000 VECES POR SEGUNDO Y QUE GENEREN PARTÍCULAS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR 10 DISPOSITIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 100 |
| 373 | PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MÍNIMA DEL 95%, CONTRA AEROSOLES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS QUE NO CONTENGAN ACEITE. ÚTIL PARA PARTÍCULAS SÓLIDAS Y NIEBLAS LÍQUIDAS EN CONCENTRACIONES QUE NO EXCEDAN LAS 10 VECES EL LÍMITE DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL (CMP). AJUSTE NASAL DE ALUMINIO MOLDEABLE Y ALMOHADILLA DE POLIURETANO QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DE AIRE. FILTRO Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO. CON BANDAS DE SUJECIÓN PARA LA CABEZA DE ELASTÓMERO SOLDADAS AL RESPIRADOR. CERTIFICACIÓN NIOSH N95 O EQUIVALENTE. DESECHABLE. ESTILO COPA. CAJA CON 20 PIEZAS. | CAJA | 40 |
| 374 | COMPRESA PARA VIENTRE DE ALGODÓN - ELASTÓMERO GRADO MÉDICO TRATADO CON SULFATO DE BARIO, CON TRAMA RADIOPACA, ESTÉRIL Y DESECHABLE. CON ASA DE ALGODÓN INTEGRADA Y REFORZADA CON COSTURAS A LO LARGO Y A LO ANCHO, CON PROPIEDADES ABSORBENTES, UTILIZADO EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. PAQUETE CON 5 PIEZAS. | PAQUETE | 1700 |
| 375 | GEL LUBRICANTE ESTÉRIL Y DESECHABLE, QUE CONTIENE ANTISÉPTICO CON BASE A CLORHEXIDINA, PARA PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS QUE PREVIENE INFECCIONES URINARIAS POR INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS. UNIDOSIS. | PIEZA | 200 |
| 376 | GUANTE PARA EXPLORACIÓN, HULE LÁTEX ESTÉRIL, STRETCH, TAM. GRANDE DESECHABLE. CAJA CON 100 PIEZAS. PIEZA. | PIEZA | 40000 |
| 377 | GUANTE PARA EXPLORACIÓN, HULE LÁTEX, ESTÉRIL, STRETCH, TAMAÑO MEDIANO, DESECHABLE, CAJA CON 100 PIEZAS. PIEZA. | PIEZA | 70000 |
| 378 | FILTRO ESPIRATORIO DESECHABLE ADULTO - PEDIÁTRICO COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNETT 980. | PIEZA | 200 |
| 379 | CONTENEDORES. DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO TÓXICO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA “PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS” Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. DEBE CONTAR CON CERTIFICADO ANALÍTICO CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NOM-087-SEMARNAT-SSA1 VIGENTE. CAPACIDAD: 11.30 A 13.25 LTS. PIEZA. | PIEZA | 300 |
| 380 | MEDIOS DE CONTRASTE. DE APLICACIÓN POR VÍA BUCAL O RECTAL INDICACIÓN: ESTUDIOS DE TUBO DIGESTIVO. SULFATO DE BARIO. POLVO EN BOLSA DESECHABLE CON ACOTACIONES PARA 2 L CON VÁLVULA DESPLAZABLE REGULADOR DE PLÁSTICO TIPO PINZA Y CÁNULA RECTAL DE RETENCIÓN CON GLOBO INFLABLE. | PIEZA | 200 |
| 381 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS. COLORANTE DE WRIGHT. PARA TEÑIR FROTIS DE SANGRE O MÉDULA ÓSEA. FRASCO CON 1000 ML. TA. | PIEZA | 8 |
| 382 | PORTAOBJETOS. DE VIDRIO RECTANGULARES DE GROSOR UNIFORME DE 75 X 25 X 0.8 A 1.1 MM: CON ESQUINAS Y UN EXTREMO ESMERILADO. CAJA CON 50 PIEZAS. | CAJA | 50 |
| 383 | CONTENEDORES. DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO TÓXICO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA “PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS” Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. DEBE CONTAR CON CERTIFICADO ANALÍTICO CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NOM-087-SEMARNAT-SSA1 VIGENTE. CAPACIDAD: 7.50 A 9.40 LTS. PIEZA. | PIEZA | 180 |
| 384 | CONTENEDORES. DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO TÓXICO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA “PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS” Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. DEBE CONTAR CON CERTIFICADO ANALÍTICO CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NOM-087-SEMARNAT-SSA1 VIGENTE. CAPACIDAD: 15.00 A 22.70 LTS. PIEZA. | PIEZA | 20 |
| 385 | SULFATO DE BARIO DE ALTA DENSIDAD POLVO PARA ESTUDIOS DE DOBLE CONTRASTE VÍA BUCAL (VASO CON 340 G). | PIEZA | 50 |
| 386 | BIBERÓN DE VIDRIO DE 120 ML Y/O 4 OZ CON INDICADOR DE MEDICIÓN EN MILILITROS Y ONZAS, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN A ALTA TEMPERATURA. CON CHUPÓN, TAPA Y ROSCA. | PIEZA | 100 |
| 387 | BIBERÓN DE VIDRIO DE 240 ML Y/O 8 OZ CON INDICADOR DE MEDICIÓN EN MILILITROS Y ONZAS, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN A ALTA TEMPERATURA. CON CHUPÓN, TAPA Y ROSCA. | PIEZA | 500 |
| 388 | CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL CON CABLE CALEFACTOR INTERNO EN ESPIRAL DE 60 WATTS EN AMBAS RAMAS, COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNET 980 Y CASCADA FISHER AND PAYKEL. | PIEZA | 120 |
| 389 | SENSORES NEONATALES COMPATIBLES CON VENTILADOR BELLAVISTA. | PIEZA | 80 |
| 390 | SENSORES ADULTOS-PEDIÁTRICOS COMPATIBLES CON VENTILADOR BELLAVISTA. | PIEZA | 80 |
| 391 | APÓSITOS. APÓSITO. TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y CON SUAJADO, MARCO DE APLICACIÓN, BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTÉRILES. MEDIDAS: 8.5 X 10.5 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS. | CAJA | 60 |
| 392 | APÓSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. CON SUAJADO, MARCO DE APLICACIÓN, BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTÉRILES. MEDIDA: 6.5 X 7 CM. | PIEZA | 3000 |
| 393 | APÓSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. CON SUAJADO, MARCO DE APLICACIÓN, BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTÉRILES. MEDIDA: 5 X 5.7 CM. | PIEZA | 3000 |
| 394 | KIT PARA NEUMOTÓRAX QUE CONSTA DE LA VÁLVULA DE HEIMLICH 8 FR. PIEZA. | PIEZA | 15 |
| 395 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 4.0 MM CALIBRE: 16 FR. PIEZA. | PIEZA | 50 |
| 396 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 4.5 MM CALIBRE: 18 FR. PIEZA. | PIEZA | 50 |
| 397 | TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 5.0 MM. CALIBRE: 20 FR. PIEZA. | PIEZA | 180 |
| 398 | TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 5.5 MM. CALIBRE: 22 FR. PIEZA. | PIEZA | 300 |
| 399 | TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 6.0 MM. CALIBRE: 24 FR. PIEZA. | PIEZA | 300 |
| 400 | TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 6.5 MM. CALIBRE: 26 FR. PIEZA. | PIEZA | 300 |
| 401 | TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 6.0 MM. CALIBRE: 24 FR. PIEZA. | PIEZA | 300 |
| 402 | TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 6.5 MM. CALIBRE: 26 FR. PIEZA. | PIEZA | 300 |
| 403 | TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 7.0 MM. CALIBRE: 28 FR. PIEZA. | PIEZA | 600 |
| 404 | TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 8.0 MM. PIEZA. | PIEZA | 300 |
| 405 | TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 7.5 MM. PIEZA. | PIEZA | 200 |
| 406 | TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 8.5 MM. CALIBRE: 34 FR. PIEZA. | PIEZA | 500 |
| 407 | TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 9.0 MM. CALIBRE: 36 FR. PIEZA. | PIEZA | 10 |
| 408 | TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 9.5 MM. CALIBRE: 38 FR. PIEZA. | PIEZA | 20 |
| 409 | TOALLA FEMENINA CON ALAS REGULAR PAQUETE CON 10 PIEZAS. | PIEZA | 200 |
| 410 | MEDIAS ANTIEMBÓLICAS. MEDIA ANTIEMBÓLICA. MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO. TALLAS: MEDIANA LARGA. ENVASE CON UN PAR. | PIEZA | 150 |
| 411 | CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 14 G. LONGITUD: 45-52 MM. PIEZA. | PIEZA | 700 |
| 412 | CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 16 G. LONGITUD: 28-34 MM. PIEZA. | PIEZA | 400 |
| 413 | MEDIO DE CONTRASTE YODADO NO IÓNICO (MONOMÉRICO, HIDROSOLUBLE), EN SOLUCIÓN ESTÉRIL LISTA PARA USAR PARA INYECCIÓN O INFUSIÓN, DE ASPECTO TRANSPARENTE, LIBRE DE PARTÍCULAS, CON CONCENTRACIÓN DE YODO LIGADO DE 370 A 400 MG I/ML O EQUIVALENTE. PRESENTACIÓN REQUERIDA: FRASCO DE 500 ML, APTO PARA USO CON INYECCIÓN EN BOLO E INYECTORES AUTOMÁTICOS PARA REALIZACIÓN DE ANGIOTOMOGRAFÍA, ANGIOTOMOGRAFÍA DE ARTERIAS CORONARIAS, FLEBOTOMOGRAFÍA, UROGRAFÍA INTRAVENOSA Y PROCEDIMIENTOS INTRACAVITARIOS COMO ARTROGRAFÍA E HISTEROSALPINGOGRAFÍA, MEDIANTE ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA, INTRAARTERIAL. FRASCO DE 500 ML. | PIEZA | 700 |
| 414 | KIT DE CATÉTER PARA ACCESO VASCULAR TEMPORAL PARA HEMODIÁLISIS/AFÉRESIS DOBLE LUMEN DE POLIURETANO PUNTA ESCALONADA DE 3 CM. CUERPO DEL CATÉTER PRE-CURVO DIÁMETRO EXTERIOR OVAL DE 12 FR. X 20 CM. LUCES INTERNAS REDONDAS, CON ALAS DE SUTURA GIRATORIA CON ESTILETE VENOSO FLUJO DE CIRCULACIÓN HASTA 300 ML/MIN. MARCAS DE PROFUNDIDAD EN EL CUERPO DEL CATÉTER CADA CENTÍMETRO PINZA EN CADA VÍA CON ETIQUETA DE DIÁMETRO INTERNO DE VOLUMEN DE CEBADO, 1 DILATADOR DE VASOS DE 12-13 FR. 1 DILATADOR DE 12 -14 FR. AGUJA INTRODUCTORA DE GUÍA, GUÍA CALIBRADA DE DOBLE TERMINACIÓN DE 70 CM. (28 PULGADAS) X 1 MM. (0.038 PULGADAS) PUNTA FLEXIBLE EN "J" CON DISPENSADOR DE GUÍA DE ALAMBRE, 2 TAPONES DE INYECCIÓN. | PIEZA | 100 |
| 415 | KIT DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS TAMAÑO ADULTO DE DOBLE LUMEN, CALIBRE 14.5 FR, CON LONGITUDES DE IMPLANTE DE 23 CM, Y LONGITUD GENERAL DE 40 CM, DE URETANO (CARBOTANO TM), CON COJINETE DE POLIÉSTER, EXTENSIONES DOBLES CON PINZAS DE ALTA RESISTENCIA; MANGUITO IMPREGNADO EN PLATA ANTIMICROBIAL SITUADO ENTRE EL EJE DEL DISPOSITIVO Y EL COJINETE. LA SUPERFICIE EXTERNA (DE COJINETE A PUNTA) E INTERNA (TODO EL LUMEN) DEL CATÉTER INCLUYE REVESTIMIENTO DE HEPARINA NO ELUYENTE. DISEÑO DE LA PUNTA SIMÉTRICA EN ESPIRAL, CON ORIFICIOS LATERALES EN CORTE LÁSER, UNO EN LA PARED ARTERIAL Y UNO EN LA PARED VENOSA. EXTENSIONES RECTAS DE SILICÓN, CON INDICADORES DE COLOR ROJO Y AZUL. INCLUYE EQUIPO INTRODUCTOR EL CUAL CONTIENE: CATÉTER DOBLE LUMEN 14.5, AGUJA INTRODUCTORA CALIBRE 18 G, INTRODUCTOR CON CAMISA DESPRENDIBLE CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO, ESTILETES DE INSERCIÓN (2), TUNELIZADOR BIFURCADO, GUÍA DE ALAMBRE DE 0.038'', JERINGA DE 12 CC, DILATADOR DE TEJIDO DE 12 FR Y 14 FR Y 2 TAPONES DE SELLADO, BISTURÍ NÚMERO 11,2 APÓSITOS POSQUIRÚRGICOS CON BORDE ADHESIVO, 4 GASAS DE ALGODÓN 4X4''. | PIEZA | 100 |
| 416 | KIT DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS TAMAÑO ADULTO DE DOBLE LUMEN, CALIBRE 14.5 FR, CON LONGITUDES DE IMPLANTE DE 28 CM, Y LONGITUD GENERAL DE 45 CM, DE URETANO (CARBOTANO TM), CON COJINETE DE POLIÉSTER, EXTENSIONES DOBLES CON PINZAS DE ALTA RESISTENCIA; MANGUITO IMPREGNADO EN PLATA ANTIMICROBIAL SITUADO ENTRE EL EJE DEL DISPOSITIVO Y EL COJINETE. LA SUPERFICIE EXTERNA (DE COJINETE A PUNTA) E INTERNA (TODO EL LUMEN) DEL CATÉTER INCLUYE REVESTIMIENTO DE HEPARINA NO ELUYENTE. DISEÑO DE LA PUNTA SIMÉTRICA EN ESPIRAL, CON ORIFICIOS LATERALES EN CORTE LÁSER, UNO EN LA PARED ARTERIAL Y UNO EN LA PARED VENOSA. EXTENSIONES RECTAS DE SILICÓN, CON INDICADORES DE COLOR ROJO Y AZUL. INCLUYE EQUIPO INTRODUCTOR EL CUAL CONTIENE: CATÉTER DOBLE LUMEN 14.5, AGUJA INTRODUCTORA CALIBRE 18 G, INTRODUCTOR CON CAMISA DESPRENDIBLE CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO, ESTILETES DE INSERCIÓN (2), TUNELIZADOR BIFURCADO, GUÍA DE ALAMBRE DE 0.038'', JERINGA DE 12 CC, DILATADOR DE TEJIDO DE 12 FR Y 14 FR Y 2 TAPONES DE SELLADO, BISTURÍ NÚMERO 11,2 APÓSITOS POSQUIRÚRGICOS CON BORDE ADHESIVO, 4 GASAS DE ALGODÓN 4X4''. | PIEZA | 60 |
| 417 | KIT DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS TAMAÑO ADULTO DE DOBLE LUMEN, CALIBRE 14.5 FR, CON LONGITUDES DE IMPLANTE DE 33 CM, Y LONGITUD GENERAL DE 50 CM, DE URETANO (CARBOTANO TM), CON COJINETE DE POLIÉSTER, EXTENSIONES DOBLES CON PINZAS DE ALTA RESISTENCIA; MANGUITO IMPREGNADO EN PLATA ANTIMICROBIAL SITUADO ENTRE EL EJE DEL DISPOSITIVO Y EL COJINETE. LA SUPERFICIE EXTERNA (DE COJINETE A PUNTA) E INTERNA (TODO EL LUMEN) DEL CATÉTER INCLUYE REVESTIMIENTO DE HEPARINA NO ELUYENTE. DISEÑO DE LA PUNTA SIMÉTRICA EN ESPIRAL, CON ORIFICIOS LATERALES EN CORTE LÁSER, UNO EN LA PARED ARTERIAL Y UNO EN LA PARED VENOSA. EXTENSIONES RECTAS DE SILICÓN, CON INDICADORES DE COLOR ROJO Y AZUL. INCLUYE EQUIPO INTRODUCTOR EL CUAL CONTIENE: CATÉTER DOBLE LUMEN 14.5, AGUJA INTRODUCTORA CALIBRE 18 G, INTRODUCTOR CON CAMISA DESPRENDIBLE CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO, ESTILETES DE INSERCIÓN (2), TUNELIZADOR BIFURCADO, GUÍA DE ALAMBRE DE 0.038'', JERINGA DE 12 CC, DILATADOR DE TEJIDO DE 12 FR Y 14 FR Y 2 TAPONES DE SELLADO, BISTURÍ NÚMERO 11,2 APÓSITOS POSQUIRÚRGICOS CON BORDE ADHESIVO, 4 GASAS DE ALGODÓN 4X4''. | PIEZA | 20 |
| 418 | 25401101163 TAPÓN MULTIUSOS, DE POLIPROPILENO, OBTURADOR DE ROSCA QUE TIENE CONEXIÓN LUER LOCK MACHO Y CUBIERTA PROTECTORA, OBTURADOR DE CATÉTERES Y VÍAS DE INFUSIÓN, ÚTIL PARA PACIENTES AMBULATORIOS Y PACIENTES QUE REQUIEREN MANTENER VÍAS INTRAVENOSAS PERMEABLES Y ESTÉRILES SIN PASAR POR ELLAS SOLUCIÓN, POR SU DISEÑO TIENE LA CAPACIDAD DE OBTURAR EQUIPOS, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS QUE TENGAN LOS SIGUIENTES TIPOS DE CONEXIÓN, LUER HEMBRA, LUER MACHO, LOCK HEMBRA, LOCK MACHO, Y USARSE TAMBIÉN EN AGUJAS O CÁNULAS DE PUNCIÓN VENOSA, PARA TAPAR JERINGAS PRELLENADAS CUANDO SE DEBEN ALMACENAR Y/O TRANSPORTAR Y PARA INYECCIONES INTERMITENTESS, DESECHABLE EMPAQUE BLISTER. | PIEZA | 5000 |
| 419 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES CON GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 4.0 MM PIEZA. | PIEZA | 50 |
| 420 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES CON GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 4.5 MM PIEZA. | PIEZA | 50 |
| 421 | KIT DE DOS JERINGAS ESTÉRILES DESECHABLES PARA INYECTOR MRXPERION DE 65 ML Y 115 ML, CON TUBO CONECTOR EN T DE BAJA PRESIÓN, VÁLVULA DE RETENCIÓN Y DOS PUNTAS. | KIT | 80 |
| 422 | SET PARA BOMBA DE INFUSIÓN COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNÉTICA STANDARD CON DOS PUERTOS DE INYECCIÓN SIN AGUJA PARA USO EXCLUSIVO DE RESONANCIA MAGNÉTICA. | PIEZA | 100 |
| 423 | ELECTRODO DE GEL SÓLIDO UNIVERSAL RADIOTRANSPARENTE CON CINTA PERFORADA DE BAJO PERFIL CON GEL ADHESIVO, AG/CLORURO DE PLATA. | PIEZA | 3600 |
| 424 | GEL DERMOABRASIVO CON ÓXIDO DE ALUMINIO. PROPANODIOL 1,2, POLIACRILATO DE SODIO, METILPARABENO Y PROPILPARABENO PARA LA PREPARACIÓN DE LA PIEL PARA COLOCACIÓN DE ELECTRODOS. | PIEZA | 3 |
| 425 | KIT DE MICROPUNCIÓN VENOSA CON AGUJA INTRODUCTORA DE CALIBRE 21 GA, GUÍA DE 0.018 PULGADAS Y UN CATÉTER INTRODUCTOR. | KIT | 30 |
| 426 | AGUJA ESPINAL WHITACRE CON PUNTA DE LÁPIZ NO. 20 GA 3.50 IN 0.90 X 90 MM. | PIEZA | 100 |
| 427 | GUANTE PARA CIRUJANO ESTÉRIL DEL NO. 6 1/2. | PAR | 12000 |
| 428 | GUANTE PARA CIRUJANO ESTÉRIL DEL NO. 7. | PAR | 9000 |
| 429 | GUANTE PARA CIRUJANO ESTÉRIL DEL NO. 7 1/2. | PAR | 15000 |
| 430 | GUANTE PARA CIRUJANO ESTÉRIL DEL NO. 8. | PAR | 8000 |
| 431 | LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE ACEITE MINERAL, NO PEGAJOSO, SIN SILICÓN, ES SOLUBLE EN AGUA Y NO AFECTA LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA. EVITA EL ENDURECIMIENTO DE LA CAJA, NOS BRINDA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTAL. GALÓN. | PIEZA | 30 |
| 432 | JERINGA DE PLÁSTICO ESTÉRIL, DESECHABLE DE 5 ML CON AGUJA PIVOTE TIPO LUER LOCK QUE NO TENGA REBABAS Y QUE NO SE BARRA AL ENSAMBLAR LA AGUJA PERMITIENDO UN ENSAMBLE FIRME Y SIN FUGAS CON LA AGUJA, ESCALA CLARA Y LEGIBLE CON NÚMEROS Y LÍNEAS DE ESPESOR UNIFORME, GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 1 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.2 ML, EL EMPAQUE PRIMARIO NO DEBE CONTENER PARTÍCULA EXTRAÑA EN EL INTERIOR Y NO DEBE DESPRENDER PARTÍCULA DE PAPEL AL ABRIRSE NORMALMENTE. | PIEZA | 9000 |
| 433 | MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS EN CONCENTRACIÓN DE 350 MG I/ML IOPROMIDA FRASCO CON 50 ML. | PIEZA | 1500 |
| 434 | MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS. MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS EN CONCENTRACIÓN DE 350 A 370 MG I/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, IOBITRIDOL. (IOPROMIDA A 370 MG) FRASCO CON 50 ML. | PIEZA | 80 |
| 435 | MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS. MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS EN CONCENTRACIÓN DE 350 A 370 MG I/ML IOVERSOL IOPAMIDOL IOHEXOL IOPROMIDA IOBITRIDOL. (IOPROMIDA 370 MG FRASCO CON 100 ML.). | PIEZA | 95 |
| 436 | PAPEL TÉRMICO GRAFICADO EN ROJO DE 5 CM POR 30 M PARA CENTRAL DE MONITOREO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES. | PIEZA | 300 |
| 437 | ROLLO DE PAPEL TÉRMICO BLANCO DE 5.7 CM POR 30 M COMPATIBLE CON LAVADORA TERMODESINFECTADORA BELIMED MODELO WD290. | PIEZA | 300 |
| 438 | ROLLO DE PAPEL TÉRMICO BLANCO DE 5 CM POR 30 M PARA CENTRAL DE MONITOREO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES. | PIEZA | 200 |
| 439 | PAPEL TÉRMICO GRAFICADO EN ROJO DE 21 CM POR 28 CM DOBLADO EN "Z" PAQUETE CON 80 HOJAS COMPATIBLE PARA ELECTROCARDIÓGRAFO SCHILLER MODELO CARDIOVIT AT-102 G2. | PAQUETE | 600 |
| 440 | INJERTO DE PTFE PARED DELGADA DE 6 MM X 40 A 70 CM. | PIEZA | 4 |
| 441 | HILO DENTAL ENCERADO. | PIEZA | 5 |
| 442 | REVELADOR DE PLACA TRIPLAQUE GC. | PIEZA | 3 |
| 443 | PASTA PROFILÁCTICA. | PIEZA | 5 |
| 444 | EYECTORES DE PLÁSTICO PAQUETE CON 100 PIEZAS. | PAQUETE | 100 |
| 445 | ARCOS RETRACTORES DE PLÁSTICO. | PIEZA | 5 |
| 446 | LIJAS DE GRANO FINO. | PAQUETE | 2 |
| 447 | ADHESIVO UNIVERSAL SINGLE BOND UNIVERSAL. | PIEZA | 5 |
| 448 | RESINA FLUIDA A2. | PIEZA | 10 |
| 449 | RESINA FLUIDA A3. | PIEZA | 10 |
| 450 | RESINA FLUIDA A3.5. | PIEZA | 10 |
| 451 | PASTA PARA PULIR RESINA. | PIEZA | 10 |
| 452 | ALGINATO TIPO II PARA IMPRESIONES DENTALES EN POLVO, PIEZA. | PIEZA | 25 |
| 453 | CERA TODA ESTACIÓN PESO APROXIMADO DE 225 GR. | CAJA | 5 |
| 454 | CEMENTO DE IONÓMERO DE VIDRIO FOTOPOLIMERIZABLE DE UN SOLO COMPONENTE, PRESENTACIÓN CAJA CON 3 JERINGAS. | CAJA | 2 |
| 455 | ÁCIDO GRABADOR EN JERINGA. | PIEZA | 10 |
| 456 | DIQUE DE HULE MEDIANO CAJA CON 36 PIEZAS. | CAJA | 3 |
| 457 | SOLUCIÓN INYECTABLE EN CARTUCHO QUE CONTIENE MEPIVACAÍNA AL 3%, CAJA CON 50 CARTUCHOS. | CAJA | 70 |
| 458 | CAJA DE CORONAS DE ACERO CROMO POSTERIORES CON 96 PIEZAS. | CAJA | 1 |
| 459 | CAJA DE CORONAS DE ACERO CROMO ANTERIORES CON 72 PIEZAS. | CAJA | 1 |

II.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se sujetará a la modalidad de contratación de contrato cerrado.

III.- PROGAMA Y PROYECTO DE INVERSIÓN (PPI)

Para el presente procedimiento no aplica.

IV.- EQUIPO EN COMODATO

Para aquellas partidas en las cuales aplica equipo en comodato el proveedor que resulte adjudicado se deberá considerar lo siguiente:

- Para los equipos de comodato que tengan considerados 3 partidas o más podrán ser adjudicadas a un solo licitante, con el propósito de estandarizar el uso.

- Mantenimiento preventivo y correctivo. Es necesario que el proveedor adjudicado realice por lo menos 1 (uno) mantenimiento preventivo durante la vigencia del contrato de los equipos en comodato. Asimismo, en caso de requerir algún mantenimiento correctivo, se deberá realizar dentro del mismo periodo.

El mantenimiento preventivo deberá realizarse del 14 de Diciembre al 17 de Diciembre de 2026.

- Capacitación al personal. Las capacitaciones deberán ser impartidas por personal capacitado y certificado por el fabricante, que cuente con formación profesional a nivel licenciatura en alguna disciplina del área médica o carrera afín. Para acreditar el cumplimiento de este perfil, se deberá presentar copia de la cédula profesional correspondiente, mismos que se deberán integrar dentro de su propuesta técnica, en el numeral 6.18 de esta convocatoria.

- En caso de requerir el retiro provisional para mantenimiento técnico, existe el compromiso de dejar otro en sustitución.

- Atención de fallas dentro de las 24 horas posteriores al reporte.

- Deberá entregar el 100% del equipo en comodato referido en este anexo técnico a más tardar el 09 de Noviembre del presente año, así como su calendario de mantenimiento si aplica.

- Si el equipo lo amerita, los licitantes deberán anexar a las propuestas técnicas la copia simple vigente de cualquiera de los siguientes certificados; ISO-9001 a nombre del fabricante para el equipo propuesto, FDA como comprobante de libre venta para el equipo y cumplimiento de seguridad y calidad, CE como comprobante que indica que un producto cumple con los requisitos esenciales de seguridad, salud y protección medioambiental establecidos por las directivas de la Unión Europea o Registro Sanitario emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Asimismo, para las partidas a continuación se deberán considerar las siguientes notas:

COMODATO 1

Nota: al licitante que se le adjudique la partida 2 y 3 deberá entregar 250 canastillas porta bolsa de 1500 ml, así como el soporte para su colocación, 5 carros con manómetro de presión y entrada, en calidad de comodato.

COMODATO 2

Nota: al licitante que se le adjudique la partida 18, 24, 48 y 81 deberá entregar 200 perfusores de jeringa, desde un rango de 0,1 a 99,9 ml por hora, con pinza soporte para fijar al pentapié; cable para su conexión eléctrica, que no pesen más de dos kilogramos, y no voluminosa para que pueda adaptarse a espacios reducidos hospitalarios y que permita su acomodo en serie, la cual será para la administración continua de medicamentos y soluciones intravenosas, en calidad de comodato.

COMODATO 3

Nota: al licitante que se le adjudique la partida 68, 70 y 71 deberá entregar 10 equipos para sistema de calentamiento corporal por convección, en calidad de comodato.

COMODATO 4

Nota: al licitante que se le adjudique la partida 69 deberá entregar 25 equipos de bombas de infusión desde un rango de 0,1 a 99,9 ml por hora con sus respectivos accesorios: con pinza soporte para fijar al pentapié; cable para su conexión eléctrica; en calidad de comodato.

COMODATO 5

Nota: al licitante que se le adjudique las partidas 90, 91 y 92 deberá entregar 510 bombas de infusión volumétricas con sus respectivos accesorios: soporte, cable de energía, desde un rango de 0,1 a 99,9 ml por hora, con pinza soporte para fijar al pentapié; cable para su conexión eléctrica; en calidad de comodato, que permita su acomodo en serie, la cual será para la administración continua de medicamentos y soluciones intravenosas.

COMODATO 6

Nota: al licitante que se le adjudique la partida 94 y 241 deberá entregar 5 equipos para tubos de ACT+ con sus accesorios necesarios, en calidad de comodato.

COMODATO 7

Nota: al licitante que se le adjudique la partida 106, 107, 108, 119 y 120 deberá entregar, como equipo en comodato: 7 equipos de terapia de cierre asistido por vacío, que utiliza presión negativa activa, controlada y localizada, con todos sus aditamentos.

COMODATO 8

Nota: al licitante que se le adjudique la partida 166 y 168 deberá entregar en comodato un equipo de ultrasonido con pantalla y transductor para la instalación y dos visualizadores de venas.

COMODATO 9

Nota: al licitante que se le adjudique la partida 214, 215 y 216 deberá entregar 6 equipos para rescate celular en calidad de comodato.

COMODATO 10

Nota: al licitante que se le adjudique la partida 235 y 371 deberá entregar 6 lectoras con sus accesorios, como equipo en comodato.

COMODATO 11

Nota: al licitante que se le adjudique la partida 244, 245, 246, 247, 248 y 249 deberá entregar 7 dispositivos para humidificador de alto flujo con todos sus accesorios, como equipo en comodato.

COMODATO 12

Nota: al licitante que se le adjudique la partida 252 deberá entregar 4 equipos para utilizar los kits del sistema burbuja CPAP con sus respectivos accesorios en calidad de comodato.

COMODATO 13

Nota: al licitante que se le adjudique la partida 198 y 279 deberá entregar un equipo para ECMO adulto con sus accesorios necesarios, como equipo en comodato.

COMODATO 14

Nota: al licitante que se le adjudique la partida 282, 283 y 284 deberá entregar 15 equipos para compresión neumática profilaxis trombosis venosa profunda con todos sus aditamentos. Como equipo en comodato, y deberán considerar lo siguiente.

COMODATO 15

Nota: al licitante que se le adjudique la partida 304, 305 y 306 deberá entregar 14 equipos para monitoreo de saturación de oxígeno cerebral con sus respectivos accesorios en calidad de comodato.

COMODATO 16

Nota: al licitante que se le adjudique la partida 307 y 308 deberá entregar 2 equipos para monitoreo del índice biespectral (BIS) con sus respectivos accesorios en calidad de comodato.

COMODATO 17

Nota: al licitante que se le adjudique la partida 311 deberá entregar 3 equipos para utilizar el sistema de calentamiento para el set de trauma con sus respectivos accesorios en calidad de comodato.

CALENDARIO DE ENTREGA

La entrega de los bienes se realizará conforme al siguiente Calendario:

Primera entrega: Del 09 de noviembre al 13 de noviembre del 2026.

Segunda entrega: Del 01 de diciembre al 10 de diciembre del 2026.

| CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRIMERA ENTREGA 09-13 NOV. | SEGUNDA ENTREGA 01-10 DIC. |
| 1 | AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL CON PABELLÓN LUER LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO DE 18 GA Y 38 MM DE LONGITUD, CON FUNDA PROTECTORA SIN PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EL EMPAQUE PRIMARIO NO DEBERÁ DESPRENDER PARTÍCULAS EXTRAÑAS EN EL INTERIOR Y NO DEBERÁ DESPRENDER PARTÍCULAS DE PAPEL AL ABRIRSE NORMALMENTE Y DESECHABLE. PRESENTACIÓN CAJA CON 100 PIEZAS. | PIEZA | 42000 | 21000 | 21000 |
| 2 | BOLSA RECOLECTORA PARA SECRECIONES CORPORALES 1500 ML. EL PROVEEDOR DEBERÁ INSTALAR CANASTILLA PORTA BOLSA, QUE VENGA EN UNA SOLA PIEZA, QUE NO SE ROMPAN FÁCILMENTE Y LOS TAPONES CIERREN HERMÉTICAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD EN SU MANEJO Y LAS ENTRADAS DEL CANISTER TENGAN ENTRADA PARA TUBO DE 1/4 EN LA SUCCIÓN. PARA SU USO SE REQUIERE CANASTILLAS (250) EN COMODATO, ASÍ COMO EL SOPORTE PARA SU COLOCACIÓN. | PIEZA | 3600 | 1800 | 1800 |
| 3 | BOLSA RECOLECTORA PARA SECRECIONES CORPORALES 3000 ML. EL PROVEEDOR DEBERÁ INSTALAR CANASTILLA PORTA BOLSA. QUE NO SE ROMPAN FÁCILMENTE Y LOS TAPONES CIERREN HERMÉTICAMENTE PARA OFRECER SEGURIDAD EN SU MANEJO, LAS ENTRADAS DEL CANISTER TENGAN ENTRADA DE 1/4 EN LA SUCCIÓN. 5 CARROS CON MANÓMETRO DE PRESIÓN Y ENTRADA. | PIEZA | 2000 | 1000 | 1000 |
| 4 | CATÉTER DE FLOTACIÓN, DE 7.0 A 7.5 FR PARA GASTO CARDÍACO POR TERMODILUCIÓN, TIPO SWAN GANZ, CON FUNDA PROTECTORA Y UNA JERINGA DE VOLUMEN LIMITADO, ESTÁ HECHO EN POLIVINILO Y LÁTEX, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD DE INFLADO DEL GLOBO RECUBIERTO CON HEPARINA SIN ANTISÉPTICO, ES RADIOOPACO MIDE 110 CM CON REFERENCIA A CADA 10 CMS CUENTA CON CINCO LÚMENES, EL LUMEN PROXIMAL QUE QUEDA A NIVEL DE AURÍCULA PARA MEDIR LA PVC O PARA HACER LA INFUSIÓN DEL BOLO, UN LUMEN DISTAL QUE SIRVE PARA MEDIR PRESIONES. | PIEZA | 400 | 200 | 200 |
| 5 | CATÉTER VENOSO CENTRAL YUGULAR DE 22 GA X 10 CM DE LARGO RADIOPACO DE POLIURETANO PUNTA FLEXIBLE CON ALAS DE SUTURA INTEGRADAS Y PROTECCIÓN PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN, GUÍA METÁLICA CON PUNTA SUAVE JERINGA 5 CC Y DILATADOR VASCULAR 1 LUMEN. | KIT | 290 | 145 | 145 |
| 6 | CEPILLO ESPONJA PARA LAVADO PRE-QUIRÚRGICO IMPREGNADO CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4%, CERDAS SUAVES Y ESPONJA POROSA QUE PERMITA FÁCIL LA SALIDA DE JABÓN EL CUAL DEBE SER SUFICIENTE CANTIDAD PARA LA ASEPSIA, INCLUYE ADITAMENTO PARA UÑAS. (CAJA CON 30 PIEZAS). | CAJA | 300 | 150 | 150 |
| 7 | CEPILLO ESPONJA PARA LAVADO PRE-QUIRÚRGICO IMPREGNADO CON YODO-POVIDONA. CERDAS SUAVES Y ESPONJA POROSA QUE PERMITA FÁCIL LA SALIDA DE JABÓN EL CUAL DEBE SER SUFICIENTE CANTIDAD PARA LA ASEPSIA, INCLUYE ADITAMENTO PARA UÑAS. (CAJA CON 30 PIEZAS). | CAJA | 10 | 5 | 5 |
| 8 | CIRCUITO CIRCULAR DE ANESTESIA PEDIÁTRICO CON 60" Y/O 70" EN "Y" CON DOS MANGUERAS CORRUGADAS DESPLEGABLES CON RESISTENCIA A LA COMPLIANCE Y CODO PARA CONECTARSE AL TUBO ENDOTRAQUEAL Y CON ENTRADA PARA EL CAPNÓGRAFO, BOLSA DE 1 LITRO CON MASCARILLA FLEXIBLE PEDIÁTRICA N° 2, DEBE TENER EL NÚMERO DE MASCARILLA IMPRESO DESECHABLE DIÁMETRO DE LAS MANGUERAS DE 1/2 PULGADA. | PIEZA | 350 | 175 | 175 |
| 9 | CIRCUITO CIRCULAR PARA ANESTESIA PEDIÁTRICO 60" Y/O 70" EN "Y" CON DOS MANGUERAS CORRUGADAS DESPLEGABLES CON RESISTENCIA A LA COMPLIANCE Y CODO PARA CONECTARSE AL TUBO ENDOTRAQUEAL BOLSA 2 LITROS CON MASCARILLA FLEXIBLE PEDIÁTRICA #3, DESECHABLE. | PIEZA | 370 | 185 | 185 |
| 10 | CUCHILLA RECORTADORA QUIRÚRGICA DE VELLO, LO ELIMINA ADECUADAMENTE PUEDE USARSE AUN EN ÁREAS DELICADAS, MINIMIZA EL TRAUMA ASOCIADO A LOS MÉTODOS TRADICIONALES DE RASURADO EVITANDO INFECCIONES, ENTREGAR 25 RECORTADORAS AL INICIO DEL CALENDARIO, REALIZANDO CAMBIOS POR NECESIDAD DEL SERVICIO. | PIEZA | 3100 | 1550 | 1550 |
| 11 | DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE CATÉTER VESICAL PARA ADULTO SIN LA NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE IRRITACIÓN, ANATÓMICO, AUTOADHERIBLE. QUE SOSTENGA EL CUERPO DE LA SONDA VESICAL SIN OCLUIR EL PASO DE LA ORINA. | PIEZA | 600 | 300 | 300 |
| 12 | FIJACIÓN CATÉTER VESICAL PEDIÁTRICO, SIN NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE LA IRRITACIÓN. | PIEZA | 300 | 150 | 150 |
| 13 | DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE TUBO ORAL ENDOTRAQUEAL ADULTO CON BARRERA DE CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA, DISEÑADO PARA ASEGURAR TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN LA NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE IRRITACIÓN. ANATÓMICO, FLEXIBLE. QUE PERMITE QUE EL PACIENTE CIERRE LOS LABIOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE POR EL TUBO ENDOTRAQUEAL, Y QUE NO LACERA LOS LABIOS AL FIJARSE. | PIEZA | 1158 | 579 | 579 |
| 14 | ELECTRODO ADULTO DESECHABLE PARA MONITOREO CARDÍACO CON SOPORTE MICROPOROSO CON UN RESPALDO DE FIBRAS SUAVES DE RAYÓN 100% PREGELIZADO Y CON GEL SÓLIDO DE PLATA/CLORURO DE PLATA, BROCHE DE PRESIÓN RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE 6 CM. DE DIÁMETRO. | PAQUETE | 5000 | 2500 | 2500 |
| 15 | ELECTRODO PEDIÁTRICO DESECHABLE PARA MONITOREO CARDÍACO CON SOPORTE MICROPOROSO CON UN RESPALDO DE FIBRAS SUAVES DE RAYÓN 100% PREGELIZADO Y CON GEL SÓLIDO DE PLATA/CLORURO DE PLATA, BROCHE DE PRESIÓN, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE 4.4 CM. DE DIÁMETRO. | PAQUETE | 1500 | 750 | 750 |
| 16 | ELIMINADOR DE ÓXIDO Y CORROSIÓN, SOLUCIÓN REVITALIZADORA NO CORROSIVA, ELIMINA ÓXIDO, MANCHAS Y CORROSIÓN DE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE ACERO INOXIDABLE, LOGRA MANTENER EL INSTRUMENTO POR MÁS TIEMPO EN BUEN ESTADO, SUS COMPONENTES SON ÁCIDO FOSFÓRICO 80% PROPIL GLICOL, ÉTER, DETERGENTE NO IÓNICO Y AGUA. | GALÓN | 20 | 10 | 10 |
| 17 | EQUIPO PARA VENOCLISIS CON MEDIDOR DE VOLUMEN, CON BURETA FLEXIBLE GRADUADA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE HASTA 100 ML Y VÁLVULA DE SEGURIDAD, CON TUBO DE CONDUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE DE 220 CM DE LONGITUD DE LA BURETA HASTA LA CONEXIÓN UNIVERSAL, CONEXIÓN UNIVERSAL QUE QUEDE FIRME Y QUE SEA TRANSPARENTE, CON CÁMARA DE GOTEO CON DOSIFICADOR DE 60. | EQUIPO | 800 | 400 | 400 |
| 18 | EXTENSIÓN TRANSPARENTE PARA PERFUSOR DE 150 CM. PARA JERINGA DE PERFUSOR, ES UN TUBO GRADO MÉDICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE. SE UTILIZA PARA CONECTAR LA JERINGA TRANSPARENTE DE 50 CC Y PROLONGAR LA DISTANCIA ENTRE PERFUSOR Y EL PACIENTE, DÁNDOLE MAYOR COMODIDAD A ESTE EN LA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA DE SOLUCIONES O MEDICAMENTOS. SE REQUIERE 200 PERFUSORES EN COMODATO. | PIEZA | 6000 | 3000 | 3000 |
| 19 | GUANTE PARA CIRUGÍA ESTÉRIL DEL NO. 6 DEBE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DISMINUIR LOS RIESGOS DE INFECCIÓN EN LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, SE DEBE AJUSTAR A LA CURVATURA DE LA MANO PRESENTAR EN LA ORILLA UNA BANDA DE UN CENTÍMETRO DE ANCHO MÁXIMO O TERMINADO QUE ASEGURE SU FIJACIÓN EN EL ANTEBRAZO. CONVIENE QUE ESTÉN LIBRES DE ORIFICIOS, GRANULACIONES, FISURAS, DEFORMACIÓN, BURBUJAS, PLIEGUES ADHERIDOS, ESCURRIMIENTO EN YEMA, MATERIAS EXTRAÑAS, RUGOSIDADES, EL AGENTE DE SUPERFICIE QUE SE UTILICE EN LOS GUANTES PARA FACILITAR SU COLOCACIÓN EN LA MANO DEBE SER INERTE E INOCUO MENOR A 200 MG POR GUANTE. LARGO TOTAL 265 MM, ESPESOR: 0.10 MM, LA EQUIVALENCIA ES DE 76 MM ± 6. | PAR | 12000 | 6000 | 6000 |
| 20 | HIPOCLORITO DE SODIO AL 50%, PARA USO EXTERNO, FRASCO SPRAY CON 200 ML. | FRASCO | 200 | 100 | 100 |
| 21 | IODOPOVIDONA ESPUMA ANTISÉPTICA, CON UN PH ENTRE 3.5 A 4.5 Y 0.8 G. DE YODO, TAPA DE SEGURIDAD QUE AL ABRIRSE EVITE SU ESCURRIMIENTO Y CONTAMINACIÓN, AL CUAL SE LE MEDIRÁ EL PH, FRASCO CON 120 ML. | FRASCO | 2200 | 1100 | 1100 |
| 22 | IODOPOVIDONA SOLUCIÓN ANTISÉPTICA, CON UN PH ENTRE 3.5 A 4.5, Y AL MENOS CON UN YODO LIBRE POR ARRIBA DE 0.95, TAPA DE SEGURIDAD QUE AL ABRIRSE EVITE SU ESCURRIMIENTO Y CONTAMINACIÓN, SE LE MEDIRÁ EL PH, Y SE LE REALIZARÁN PRUEBAS ALEATORIAS DURANTE EL TIEMPO DE SU USO PARA VALORAR SU EFECTIVIDAD, FRASCO CON 120 ML. | FRASCO | 4000 | 2000 | 2000 |
| 23 | JERINGA ASEPTO (CON BULBO INTEGRAL) CAPACIDAD 100 ML. DE PLÁSTICO, ESTERILIZADA, LIBRE DE PIRÓGENOS Y DESECHABLE. | PIEZA | 1000 | 500 | 500 |
| 24 | JERINGA PERFUSOR, JERINGA CON AGUJA HIPODÉRMICA PARA BOMBA DE INFUSIÓN DE 50 ML. TRANSPARENTE. SE REQUIERE 200 PERFUSORES EN COMODATO. | PIEZA | 18000 | 9000 | 9000 |
| 25 | KIT DE MONITOREO DE PRESIÓN INVASIVA CONFORMADO POR UN TRANSDUCTOR DESECHABLE CON TARJETA ELECTRÓNICA, DOS LLAVES DE TRES VÍAS DE CIERRE HERMÉTICO, CON INDICADOR DE FLUJO Y CIERRE CADA UNO, FLUSH DE ENJUAGUE DE 3 ML POR HORA TIPO GATILLO, CON DOS LÍNEAS DE MONITOREO, DOS TAPONES DE SELLO HERMÉTICO, CONEXIÓN HEMBRA MACHO, LUER LOCK EN EMPAQUE GRADO MÉDICO ESTÉRIL EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR CABLE COMPATIBLE CON LOS MONITORES QUE SON PROPIEDAD DEL INSTITUTO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ LAS BASES PARA EL TRANSDUCTOR PARA LAS DIFERENTES ÁREAS HOSPITALARIAS Y DEBERÁ PASAR POR EL LISTADO DE LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES. | PIEZA | 3200 | 1600 | 1600 |
| 26 | KIT ESTÉRIL Y DESECHABLE PARA LA PREPARACIÓN DEL SITIO DE PUNCIÓN: QUE CONTIENE: TORNIQUETE LIBRE DE LÁTEX, UNA CINTA PARA FIJAR EL CATÉTER, UN APÓSITO TRANSPARENTE DE 7 X 6.5 CM, UNA ALMOHADILLA ESTÉRIL IMPREGNADA CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70 % UN HISOPO ESTÉRIL Y DESECHABLE IMPREGNADO DE SOLUCIÓN ANTISÉPTICA. | PIEZA | 2600 | 1300 | 1300 |
| 27 | LÁPIZ CON CONTROL DE PODER QUE SE AJUSTA AL GENERADOR DESDE EL CAMPO ESTÉRIL, PERMITE UNA RÁPIDA RESPUESTA Y ADAPTACIÓN A LAS CONDICIONES QUIRÚRGICAS DESECHABLE CON UN MARGEN DE REUSO, CON HOJA DEL ELECTRODO REMOVIBLE. COMPATIBLE CON ELECTROCAUTERIOS VALLEY LAB MODELO 2L FUERZA 40 Y Y FORCE X. | PIEZA | 1200 | 600 | 600 |
| 28 | PAQUETE DE ROPA DESECHABLE PARA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR QUE CONTIENE: 1 CUBIERTA IMPERMEABLE DE MATERIAL ANTIDESGARRO, PARA MESA DEL INSTRUMENTAL (CON CUBIERTA PLÁSTICA) DE 1.75 M X 2.60 M, 5 BATAS QUIRÚRGICAS: 1 TALLA MEDIANA PARA INSTRUMENTISTA Y 4 TALLA GRANDE PARA CIRUJANOS DE MATERIAL ANTIESTÁTICO, REPELENTE Y RESISTENTE A LÍQUIDOS, QUE CUBRAN TODA LA ESPALDA, PUÑOS QUE SE AJUSTEN A LA MUÑECA DE LA MANO, LAS MANGAS Y LA CISA DEBE SER RESISTENTE A LOS MOVIMIENTOS DE LOS BRAZOS, LAS CINTAS EXTERNAS DEBEN ESTAR UNIDAS AL FRENTE O A UN COSTADO EN LA TARJETA DE TRANSFERENCIA PARA EVITAR CONTAMINACIÓN, CON TOALLAS DE MANOS ABSORBENTE, 2 FUNDAS PARA MESA DE MAYO CON PROTECCIÓN PLÁSTICA IMPERMEABLE, MATERIAL ANTIDESGARRO DE 58 CM X 1.37 M, 1 SÁBANA DE CABEZA DE 2.55 M X 1.35 M, 2 SÁBANAS LATERALES DE 1.96 X 1.00 M, 1 SÁBANA DE PIE DE 2.60 M X 1.55 CM, CON REFERENCIAS QUE INDIQUEN COLOCACIÓN CORRECTA PARA EN CADA UNA DE LAS SÁBANAS, 4 CAMPOS AUTOADHERIBLES. LAS SÁBANAS SERÁN CON ADHESIVO Y REFUERZO ABSORBENTE, TODA LA ROPA DEBE SER REPELENTE A LOS FLUIDOS PERO ABSORBENTE, SIN SER PLÁSTICA, LA ENVOLTURA EXTERNA DEBE RESISTIR AL MANIPULEO PARA ASÍ EVITAR LA CONTAMINACIÓN PERO AL MISMO TIEMPO QUE NO PRESENTE DIFICULTAD A SU APERTURA. EL POLIPROPILENO DEBE SER 50 G/M2 DE TODA LA ROPA, LA CARÁTULA DEBE TENER DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO, MEDIDAS DE LA ROPA, MEDIO DE ESTERILIZACIÓN, FECHA DE CADUCIDAD. | PAQUETE | 1000 | 500 | 500 |
| 29 | PARCHE PARA DESFIBRILADOR ADULTO TRANSCUTÁNEO ZOLL. CAJA CON 12 PIEZAS. | CAJA | 50 | 25 | 25 |
| 30 | PLACA O ELECTRODO DE RETORNO PARA PACIENTE ADULTO DESECHABLE CON ADHESIVO CONDUCTOR HIPOALERGÉNICO CON CARACTERÍSTICAS QUE EVITAN LA MIGRACIÓN DEL GEL CON PROPIEDADES DE ELONGACIÓN QUE ASEGUREN EL CORRECTO CONTACTO CON LA PIEL, HIDROFÍLICO CON ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD PARA DISMINUIR LA IMPEDANCIA Y FAVORECER LA CONDUCTIVIDAD, CON RESPALDO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIETILENO QUE FACILITA LA COLOCACIÓN ANATÓMICA Y QUE SEA FÁCIL DE RETIRAR PARA EVITAR LESIONAR LA PIEL Y SEA UNIFORME EL RETIRO, QUE NO IRRITE LA PIEL, QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS, CON SISTEMA REM EL CUAL DEBE ESPECIFICARLO EN EL EMPAQUE, CON CABLE INTEGRADO. | PIEZA | 1000 | 500 | 500 |
| 31 | RESPIRADOR INCENTIVO TRIVAL. | PIEZA | 360 | 180 | 180 |
| 32 | ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 20 CM. X 200 METROS. | ROLLO | 55 | 27 | 28 |
| 33 | ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE CON REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 15 CM. X 200 METROS. | ROLLO | 35 | 17 | 18 |
| 34 | SISTEMA CERRADO PARA ACCESOS VASCULARES VENOSOS Y ARTERIALES LIBRE DE AGUJAS Y TAPONES FORMADOS POR TRES PIEZAS, CON ENTRADA UNIVERSAL LISA, SIN HENDIDURAS, COMPATIBLE CON TODAS LAS SOLUCIONES INCLUYENDO AGENTES CITOSTÁTICOS Y SOLUCIONES HIPEROSMOLARES IDEAL PARA INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN, CON EXTENSIÓN DE 13 CM MICRO 2 VÍAS, BLISTER CON UNA PIEZA: DOS CONECTORES FIJOS DE CONO DE POLICARBONATO, SELLO DE SILICÓN, CUERPO DE VALOX, DIÁMETRO INTERNO DE 1.2 MM. CAPACIDAD DE 0.04 ML, CON TERMINAL LUER LOCK Y 2 OBTURADORES. | PIEZA | 7200 | 3600 | 3600 |
| 35 | SISTEMA CERRADO PARA ACCESOS VASCULARES VENOSOS Y ARTERIALES LIBRE DE AGUJAS Y TAPONES FORMADOS POR TRES PIEZAS, CON ENTRADA UNIVERSAL LISA SIN HENDIDURAS, COMPATIBLE CON TODAS LAS SOLUCIONES INCLUYENDO AGENTES CITOSTÁTICOS Y SOLUCIONES HIPEROSMOLARES IDEAL PARA INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN, CON EXTENSIÓN DE 18 CM MICRO 3 VÍAS. BLISTER CON UNA PIEZA: (TRES CONECTORES FIJOS DE CONO DE POLICARBONATO, SELLO DE SILICÓN, CUERPO DE VALOX. CON EXTENSIÓN ANTIACODAMIENTO DE TRIPLE DERIVACIÓN). DIÁMETRO INTERNO DE 1.2 MM. CAPACIDAD DE 0.07 ML. CON TERMINAL LUER LOCK MACHO Y 4 OBTURADORES RETIRABLES. | PIEZA | 6000 | 3000 | 3000 |
| 36 | TAPÓN QUIRÚRGICO DE GASA CON TRAMA RADIOPACA DE 90 CM. DE LARGO X 6.5 CM. DE ANCHO, CAJA CON 250 PIEZAS. | CAJA | 80 | 40 | 40 |
| 37 | TERMÓMETRO DIGITAL, RESISTENTE, COMPLETAMENTE LAVABLES, TERMÓMETRO AGUA, RESISTENTE AL AGUA, AUTORRECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DE LA LECTURA, ZUMBADOR DE AVISOS, 3 DÍGITOS DE LA PANTALLA, ENERGÍA AUTOAPAGADO, EN C° Y ° FAHRENHEIT; MÉTODO DE MEDICIÓN: EL TERMÓMETRO LA TEMPERATURA RETENCIÓN DE PICOS, EN UN RANGO DE MEDICIÓN DE 32 ° C- 44° C (89.6° F - 112.2 ° F) CON UNA PRECISIÓN DE C: + - 0.1° C (35.0 A 42.0 °C); FAHRENHEIT; + - 0.2° F (95.9 A 107.6) ° F CON PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO LCD DE 2 DÍGITOS. | PIEZA | 1170 | 585 | 585 |
| 38 | TUBO DE EXTENSIÓN PARA VENOCLISIS CON ENTRADA LUER Y LOCK EN CADA UNO DE SUS EXTREMOS DE 1.40 METROS. | PIEZA | 500 | 250 | 250 |
| 39 | UNIFORME QUIRÚRGICO DESECHABLE, NO TRANSPARENTE, UNITALLA, FILIPINA CON BOLSA CON TRIÁNGULO INTEGRADO EN CUELLO EN V, APERTURA DE MANGA 25 CM. PANTALÓN CON BOLSA, JARETA EN LA CINTURA, QUE NO SE ADHIERA AL CUERPO, QUE TENGA UNA DURABILIDAD DE UNA JORNADA DE TRABAJO. | PIEZA | 150 | 75 | 75 |
| 40 | PETROLATO PURO DE 100 GRS. | FRASCO | 200 | 100 | 100 |
| 41 | VASO DE POLIPROPILENO CLARIFICADO CON TAPA ROSCA DE 125 ML. | PIEZA | 30700 | 15350 | 15350 |
| 42 | PAÑAL DESECHABLE PARA ADULTO. | PIEZA | 3000 | 1500 | 1500 |
| 43 | CATÉTER VENOSO CENTRAL YUGULAR DE 20 GA X 12 CM DE LARGO RADIOPACO DE POLIURETANO PUNTA FLEXIBLE CON ALAS DE SUTURA AGUJA METÁLICA CON PUNTA EN "J" JERINGA DE 3 CC Y DILATADOR VASCULAR 1 LUMEN. | KIT | 200 | 100 | 100 |
| 44 | SET CATETERIZACIÓN PARA ARTERIA RADIAL, CATÉTER 22 GA RADIOPACO CON ALAS DE SUTURA INTEGRADAS, GUÍA METÁLICA DE 0.018 PULGADAS DE DIÁMETRO POR 25 CM DE LARGO AGUJA INTRODUCTORA DE 22 GA. | KIT | 200 | 100 | 100 |
| 45 | CATÉTER TORÁCICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) NO DEBE SER MUY RÍGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRÁRSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZÓN Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 36 FR POR 51 CM ESTÉRIL DESECHABLE. | PIEZA | 160 | 80 | 80 |
| 46 | CATÉTER TORÁCICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) NO DEBE SER MUY RÍGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRÁRSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZÓN Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 40 FR POR 51 CM ESTÉRIL DESECHABLE. | PIEZA | 130 | 65 | 65 |
| 47 | CATÉTER TORÁCICO RECTO CON FRANJA RADIOPACA MARCAS DE PROFUNDIDAD, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) NO DEBE SER MUY RÍGIDO PORQUE PUEDE LESIONAR LOS TEJIDOS NI MUY FLEXIBLE PORQUE AL RETIRÁRSELO AL PACIENTE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZÓN Y ESO LE PRODUCE DOLOR DE 24 FR POR 51 CM ESTÉRIL DESECHABLE. | PIEZA | 10 | 5 | 5 |
| 48 | EXTENSIÓN OPACA PARA PERFUSOR DE 150 CM. TUBO GRADO MÉDICO DE POLIETILENO COLOR OBSCURO CON LO QUE EVITA LA ENTRADA DE LUZ A SU CONTENIDO Y SE PROTEGE A LOS MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES DE SER DEGRADADOS EN UNO DE SUS EXTREMOS TIENE UN ADAPTADOR LUER LOCK MACHO Y EN EL OTRO EXTREMO UN LUER HEMBRA, CADA UNO CON SU TAPÓN PROTECTOR PURGADO DE 1.5 CM DE SOLUCIÓN. PARA CONECTAR A JERINGA DE 50 CC. SE REQUIERE 200 PERFUSORES EN COMODATO. | PIEZA | 4700 | 2350 | 2350 |
| 49 | ANTISÉPTICO BUCAL A BASE DE DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 0.12%, LIBRE DE MATERIA EXTRAÑA OLOR Y SABOR A MENTA, EFICAZ CONTRA BACTERIAS GRAM POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS Y QUE TENGA UN EFECTO RESIDUAL, FRASCO CON 200 O 250 ML. | FRASCO | 400 | 200 | 200 |
| 50 | PAÑAL DESECHABLE PARA NIÑOS DE MÁS DE 12 KILOS TAMAÑO JUMBO, QUE NO TENGA RESORTE PARA NO LASTIMAR LA PIEL DEL PACIENTE Y QUE TENGA LA CAPACIDAD DE ABSORBER ABUNDANTES LÍQUIDOS. PAQUETE CON 14 PIEZAS. | PAQUETE | 60 | 30 | 30 |
| 51 | GEL CONDUCTOR PARA ULTRASONIDO DE 250 ML CON CARBOMERO, PROPANODIOL, TRIETANOLAMINA, CONSERVADORES Y AGUA PURIFICADA. | PIEZA | 1300 | 650 | 650 |
| 52 | ZAPATILLA O CUBREZAPATO PARA CIRUGÍA 100% POLIPROPILENO DE 3 CAPAS ANTIDERRAPANTE REPELENTE A FLUIDOS Y RESISTENTE AL RASGADO, DEBE PERMITIR CUBRIR COMPLETAMENTE EL ZAPATO Y EL RESORTE DEBE AJUSTARSE AL TOBILLO PARA EVITAR QUE ESTA SE DESPLASE. PRESENTACIÓN CAJA CON 150 PIEZAS. | CAJA | 250 | 125 | 125 |
| 53 | PLACA O ELECTRODO DE RETORNO PARA PACIENTE PEDIÁTRICO DESECHABLE CON ADHESIVO CONDUCTOR HIPOALERGÉNICO CON CARACTERÍSTICAS QUE EVITAN LA MIGRACIÓN DEL GEL CON PROPIEDADES DE ELONGACIÓN QUE ASEGUREN EL CORRECTO CONTACTO CON LA PIEL, HIDROFÍLICO CON ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD PARA DISMINUIR LA IMPEDANCIA Y FAVORECER LA CONDUCTIVIDAD, CON RESPALDO DE ESPUMA FLEXIBLE DE POLIETILENO QUE FACILITA LA COLOCACIÓN ANATÓMICA Y QUE SEA FÁCIL DE RETIRAR PARA EVITAR LESIONAR LA PIEL Y SEA UNIFORME EL RETIRO, QUE NO IRRITE LA PIEL, QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS, CON SISTEMA REM EL CUAL DEBE ESPECIFICARLO EN EL EMPAQUE, CON CABLE INTEGRADO. | PIEZA | 100 | 50 | 50 |
| 54 | BOLSA MIXTA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOBO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO DE 40 X 58 CM. | CAJA | 20 | 10 | 10 |
| 55 | PETROLATO PURO DE 1 KILO. | FRASCO | 120 | 60 | 60 |
| 56 | CATÉTER VENOSO CENTRAL KIT PEDIÁTRICO DE 5.5 FR. DE 3 LÚMENES, 8 CM. DE LONGITUD (20/22/22 GA) DE POLIURETANO CON PUNTA FLEXIBLE, Y SITIOS DE INYECCIÓN GUÍA METÁLICA CON PUNTA EN "J" AGUJA INTRODUCTORA 21 GA X 3.81 CM CATÉTER RADIOPACO 22 GA X 4.45 CM SOBRE AGUJA DE 25 GA JERINGA DE 5 CM Y DILATADOR VASCULAR. | KIT | 300 | 150 | 150 |
| 57 | BOLSA MIXTA GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOBO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO TAMAÑO 10 X 28 PRESENTACIÓN CAJA CON 1000 PIEZAS. | CAJA | 30 | 15 | 15 |
| 58 | BOLSA MIXTA GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOBO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO DE 15 X 28 PRESENTACIÓN CAJA CON 1000 PIEZAS. | CAJA | 26 | 13 | 13 |
| 59 | CARTUCHOS DE ÓXIDO DE ETILENO AL 100% COMPATIBLE CON STERI - VAC-4-100 CAJA DE 96 PIEZAS. | CAJA | 12 | 6 | 6 |
| 60 | ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 50 CM. X 200 METROS. | ROLLO | 40 | 20 | 20 |
| 61 | SET CATETERIZACIÓN PARA ARTERIA RADIAL CATÉTER 20 GA. | PIEZA | 250 | 125 | 125 |
| 62 | CIRCUITO UNIVERSAL COAXIAL PARA VENTILACIÓN MANUAL TIPO BAIN ADULTO CON BOLSA DE TRES LITROS, VÁLVULA EXPIRATORIA, CODO, VÁLVULA REGULADORA, MASCARILLA TAMAÑO ADULTO, EXTENSIÓN PARA CONECTAR A MÁQUINA DE ANESTESIA O AL TANQUE DE O2 PARA TRASLADO. | PIEZA | 800 | 400 | 400 |
| 63 | CIRCUITO UNIVERSAL COAXIAL PARA VENTILACIÓN MANUAL TIPO BAIN PEDIÁTRICO CON BOLSA DE UN LITRO, VÁLVULA EXPIRATORIA, CODO, VÁLVULA REGULADORA, MASCARILLA TAMAÑO PEDIÁTRICA, EXTENSIÓN PARA CONECTAR A MÁQUINA DE ANESTESIA O AL TANQUE DE O2 PARA TRASLADO. | PIEZA | 530 | 265 | 265 |
| 64 | HOJA SENSOR QUE SE UTILIZA EN EL PAQUETE DE LA PRUEBA DE BOWIE DICK NOS INDICA SI EL ESTERILIZADOR LOGRA EXTRACCIÓN DE AIRE COMPLETA VIRANDO EL COLOR AMARILLO PÁLIDO A UN COLOR AZUL VERDE EN PRESENCIA DE AIRE U OTROS GASES NO CONDENSABLES. PRESENTACIÓN PAQUETE INDIVIDUAL. | PAQUETE | 800 | 400 | 400 |
| 65 | ADAPTADOR UNIVERSAL, PLÁSTICO, DOBLE MACHO CON LUER LOCK MULTIFUNCIONAL, EJM PARA UNIR EXTENSIONES, PARA UNIR LLAVE DE 3 VÍAS CON EXTENSIÓN. | PIEZA | 1000 | 500 | 500 |
| 66 | CINTA TESTIGO PARA VAPOR Y DE SELLADO, DE PAPEL CREPÉ COLOR BEIGE CON LÍNEAS / DE COLOR VERDE CLARO RECUBIERTA CON UNA CAPA PLÁSTICA Y UN ADHESIVO FUERTE, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. | PIEZA | 200 | 100 | 100 |
| 67 | EXTENSIÓN PARA LÍNEA ARTERIAL DE 150 CM DE LONGITUD CON VOLUMEN RESIDUAL DE PURGADO DE 1.7 O 1.8 ML EN UN EXTREMO ENTRADA MACHO CON LUER LOCK Y EN OTRO EXTREMO CON ENTRADA HEMBRA Y CON CLAMP DE CIERRE DESLIZABLE. | PIEZA | 5000 | 2500 | 2500 |
| 68 | SÁBANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCIÓN DESECHABLE TAMAÑO LACTANTE PARA TODO EL CUERPO INCLUYE COMPRESORA DE AIRE COMODATO. | PIEZA | 70 | 35 | 35 |
| 69 | BOLSA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEZCLAS NUTRICIONALES ENTERALES VOLUMÉTRICA, MEDIANTE BOMBA DE INFUSIÓN, CAPACIDAD DE 500 ML. PRODUCTO ATÓXICO, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON EQUIPO COMPLETO INTEGRADO. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR 25 EQUIPOS DE BOMBA DE INFUSIÓN EN COMODATO. | PIEZA | 3000 | 1500 | 1500 |
| 70 | SÁBANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCIÓN DESECHABLE TAMAÑO ADULTO PARA TODO EL CUERPO EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ LA COMPRESORA PARA SU USO. | PIEZA | 100 | 50 | 50 |
| 71 | SÁBANA PARA CALENTAMIENTO POR CONVECCIÓN DESECHABLE TAMAÑO PEDIÁTRICO PARA TODO EL CUERPO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ LA COMPRESORA PARA SU USO. | PIEZA | 90 | 45 | 45 |
| 72 | BOLSA MIXTA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOBO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO DE 30 X 36 CM. CAJA CON 1000 PIEZAS. | CAJA | 18 | 9 | 9 |
| 73 | ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 10 CM. X 200 METROS. | ROLLO | 70 | 35 | 35 |
| 74 | ROLLO MIXTO DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFUGO, POROSIDAD CONTROLADA, TERMOSOLDABLE Y REACTIVO QUÍMICO INTEGRADO CON APERTURA LATERAL Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. MEDIDA DE 30 CM. X 200 METROS. | ROLLO | 24 | 12 | 12 |
| 75 | SONDA VESICAL PEDIÁTRICA DE SILICÓN DE 6 FR. INFLADO DE GLOBO DE 1.5 A 3 ML. | PIEZA | 150 | 75 | 75 |
| 76 | JABÓN ANTISÉPTICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEL 2 AL 4% Y UN PH ENTRE 5 Y 7 CON EFECTO RESIDUAL DE 5 A 6 HRS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS. QUE NO IRRITE LA PIEL, ASÍ COMO QUE NO DETERIORE EL MATERIAL Y/O EQUIPO QUE TENGA CONTACTO CON EL JABÓN. GALÓN. | GALÓN | 1000 | 500 | 500 |
| 77 | UNGÜENTO TÓPICO ENZIMÁTICO, PESO: 15 GRAMOS, COMPONENTES ACTIVOS: CLOSTRIDIOPEPTIDASA A (COLAGENASA) Y CLORANFENICOL, INDICACIONES: LESIONES DÉRMICAS, POSTRAUMÁTICAS, TRÓFICAS Y ÚLCERAS VARICOSAS. | PIEZA | 200 | 100 | 100 |
| 78 | JABÓN ANTISÉPTICO A BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DEL 2 AL 4% Y UN PH ENTRE 5 Y 7 CON EFECTO RESIDUAL DE 5 A 6 HRS PARA LA HIGIENE DE LAS MANOS QUE NO IRRITE LA PIEL Y QUE NO DETERIORE EL MATERIAL Y/O EQUIPO QUE TENGA CONTACTO CON EL JABÓN. EN BOTELLA DE UN LITRO CON DOSIFICADOR DE MANO. | BOTELLA | 2200 | 1100 | 1100 |
| 79 | DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO (PROTEASA, AMILASA, LIPASA, CARBOHIDRASA) CON ACCIÓN PROTEOLÍTICA AVANZADA, DEGRADA Y ELIMINA TODA LA BIOCARGA, PRESENTE EN EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO EN EL PROCESO DEL LAVADO Y DESCONTAMINACIÓN. PRESENTACIÓN GALÓN. | ENVASE | 200 | 100 | 100 |
| 80 | LANCETAS DE ALTA SEGURIDAD, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON RETRACCIÓN AUTOMÁTICA DESPUÉS DE SU USO, DISEÑADO EN FORMA DE T QUE FACILITA EL TOMARLA PARA REALIZAR LA PUNCIÓN, AGUJA CON PUNTA DIAMANTE DE TRES CAPAS AFILADAS RECUBIERTAS CON SILICÓN PARA FACILITAR LA SUAVIDAD DE LA PUNCIÓN CAPILAR: CON UN NIVEL DE PENETRACIÓN DE 1.5 MM DIÁMETRO DE LA AGUJA 0.4 MM(28 G), CAPUCHÓN DE ESTERILIDAD, CUERPO DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO Y RESORTE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, QUE PERMITE EN FORMA FÁCIL. CAJA CON 200 PIEZAS. | CAJA | 350 | 175 | 175 |
| 81 | JERINGA PERFUSOR UV PARA BOMBA DE INFUSIÓN DE 50 ML ÁMBAR. SE REQUIERE 200 PERFUSORES EN COMODATO. | PIEZA | 8000 | 4000 | 4000 |
| 82 | DRENAJE TORÁCICO DE SUCCIÓN HÚMEDA CON SELLO DE AGUA PEDIÁTRICO, QUE PERMITE LA CÓMODA VALORACIÓN DE LA PRESIÓN INTRATORÁCICA, SISTEMA CON VÁLVULA AUTOMÁTICA DE LIBERACIÓN CONTROLADA, SISTEMA VALPP (VÁLVULA AUTOMÁTICA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA) SOBRE +2 CM H2O. LIBERACIÓN CONTROLADA DE ALTA NEGATIVIDAD. | PIEZA | 320 | 160 | 160 |
| 83 | ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LÍQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO. SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA TAMAÑO 114 X 114 CM, CAJA CON 250 PIEZAS CON 50 GR. | CAJA | 86 | 43 | 43 |
| 84 | CAL SODADA ABSORBENTE DE DIÓXIDO DE CARBONO 5 KG. | GARRAFÓN | 110 | 55 | 55 |
| 85 | ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA, CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LÍQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO. SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA. REGULAR, TAMAÑO 75 X 75 CM, CAJA CON 300 HOJAS CON 45 GRAMOS. | CAJA | 45 | 22 | 23 |
| 86 | ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, ULTRA, TAMAÑO 75 X 75 CM, CAJA CON 250 PIEZAS CON 80 GRAMOS. TUBO NO TEJIDO, CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LÍQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO. SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA. | CAJA | 42 | 21 | 21 |
| 87 | ENVOLTURA PARA ESTERILIZAR DE POLIPROPILENO, TELA NO TEJIDA CON RESISTENCIA Y REPELENCIA A LÍQUIDOS, SU POROSIDAD ES DE 1 MICRA, UNA DE SUS CAPAS FUNCIONA COMO FILTRO ANTIBACTERIAL, TIENE TRATAMIENTO ANTIESTÁTICO, SE UTILIZA PARA ENVOLVER EL MATERIAL O INSTRUMENTAL QUE SE ESTERILIZA EN VAPOR, GAS, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA, TAMAÑO REGULAR 114X114 CM, CON 70 GRS. | CAJA | 44 | 22 | 22 |
| 88 | BIOSENSOR CON TRES ELECTRODOS PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE CON UNA PROTECCIÓN EN CADA TIRA PARA EVITAR LOS EFECTOS DE LA LUZ BRILLANTE, LA HUMEDAD Y EL POLVO. CUYO LÍMITE DE MEDICIÓN INFERIOR SEA DE 20 MG/DL Y SUPERIOR DE HASTA 500 MG/DL, CON UN VOLUMEN DE MUESTRA DE 0.6 ML, COMPATIBLE CON EQUIPO CAPAZ DE LEER GLUCOSA Y CETONAS EN SANGRE. EQUIPO CALIBRADO DE ORIGEN. CON COMPROMISO DE SUSTITUIR EL EQUIPO EN CASO DE FALLA LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS. EL PROVEEDOR ENTREGARÁ 40 EQUIPOS AL INICIO DEL CALENDARIO DE ENTREGA. | CAJA | 2700 | 1350 | 1350 |
| 89 | BOLSA MIXTA DE PAPEL GRADO MÉDICO Y PLÁSTICO PARA ESTERILIZAR EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO, HIDRÓFOBO, POROSIDAD CONTROLADA DE ACCIÓN GERMICIDA EN LA CARA EXTERNA DEL PAPEL GRADO MÉDICO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO DE 10 X 21 CAJA C/1000 PZAS. | CAJA | 36 | 18 | 18 |
| 90 | LÍNEA DE INFUSIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS CON BURETA GRADUADA DE 150 ML PORTAL DE INYECCIÓN LIBRE DE AGUJA EN "T" Y FILTRO DE 40 MICRAS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA ESTÉRIL DESECHABLE ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN CLIP TIPO ROBSON BURETA GRADUADA DE 150 ML CON ENTRADA DE AIRE PROTEGIDA POR UN FILTRO ANTIBACTERIAL Y TAPÓN PORTAL DE INYECCIÓN QUE NO REQUIERE AGUJA CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 40 MICRAS TUBO DE PVC. PARA LAS LÍNEAS DE INFUSIÓN. SE REQUIERE LA ENTREGA DE 510 BOMBAS EN COMODATO. | PIEZA | 1300 | 650 | 650 |
| 91 | LÍNEA DE INFUSIÓN FOTOSENSIBLE LIBRE DE DEHP Y LÁTEX PARA MEDICAMENTOS SENSIBLES A LA LUZ E INCOMPATIBLES CON CLORURO DE POLIVINILO CON FILTRO DE 15 MICRAS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON PROTECCIÓN DE LUZ Y FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO LIBRE DE DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; LÍNEA COMPLETA DE CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTIFLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~ 220 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 20 ML MATERIALES PRINCIPALES: PUR, PP, SILICÓN. PARA LAS LÍNEAS DE INFUSIÓN SE REQUIERE LA ENTREGA DE 510 BOMBAS EN COMODATO. | PIEZA | 6000 | 3000 | 3000 |
| 92 | LÍNEA DE INFUSIÓN ESTÁNDAR LIBRE DE DEHP Y DE LÁTEX, CON FILTRO DE 15 MICRAS Y PUERTO DE INYECCIÓN EN "T" QUE NO REQUIERE AGUJA PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO, LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO DE PVC LIBRE DE DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; LÍNEA COMPLETA CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTIFLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; PUERTO DE INYECCIÓN EN “Y” LIBRE DE LÁTEX QUE NO REQUIERE AGUJAS, CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~ 260 CM. VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 23 ML. PARA LAS LÍNEAS DE INFUSIÓN SE REQUIERE LA ENTREGA DE 510 BOMBAS EN COMODATO. | PIEZA | 14000 | 7000 | 7000 |
| 93 | GORRO PARA ENFERMERA DE POLIPROPILENO CON RESORTE AJUSTABLE QUE CUBRA COMPLETAMENTE EL CABELLO DEL PERSONAL, EL CONTORNO SEA ANATÓMICO Y EL RESORTE DEBE TENER LA PRESIÓN ADECUADA PARA QUE NO SE DESPRENDA EL GORRO Y TAMBIÉN PARA QUE NO LASTIME LA PIEL DESECHABLE C/RESORTE MATERIAL RESISTENTE A LA MANIPULACIÓN PAQUETE CON 100 PIEZAS. | PAQUETE | 120 | 60 | 60 |
| 94 | ACT+, MIDE CON PRECISIÓN LOS EFECTOS DE LA HEPARINA (1,0-6,0 U/ML DE SANGRE); SENSIBLE A DOSIS BAJAS DE HEPARINA (0,0-2,5 ML DE SANGRE). | PIEZA | 2500 | 1250 | 1250 |
| 95 | ADAPTADOR REBARBADO DE MANGUERA PARA SALIDA DE OXÍGENO CON ROSCA DE D.I.S.S. NORMAL (BAYONETA O COLA DE RATÓN) DESECHABLE. | PIEZA | 200 | 100 | 100 |
| 96 | ADAPTADOR UNIVERSAL DE 22 MM D.E Y 15 MM D.I. PARA CIRCUITOS DE VENTILACIÓN. | PIEZA | 50 | 25 | 25 |
| 97 | AGUJA PARA ADMINISTRAR CARDIOPLÉJICA VÍA ANTERÓGRADA CON TOPE PARA FIJARLA EXTREMO, DISTAL CON LUER HEMBRA TAMAÑO DE 16 GA 4 FR. | PIEZA | 50 | 25 | 25 |
| 98 | AGUJA PARA ADMINISTRAR CARDIOPLÉJICA VÍA ANTERÓGRADA CON TOPE PARA FIJARLA EXTREMO, DISTAL CON LUER HEMBRA Y VÍA PARA ASPIRACIÓN Y TAMAÑO DE 14 GA 4 FR. | PIEZA | 50 | 25 | 25 |
| 99 | AGUJA PARA ADMINISTRAR CARDIOPLÉJICA VÍA ANTERÓGRADA CON TOPE PARA FIJARLA EXTREMO, DISTAL CON LUER HEMBRA Y VÍA PARA ASPIRACIÓN Y TAMAÑO DE 18 GA 4 FR. | PIEZA | 90 | 45 | 45 |
| 100 | AGUJA PARA ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA Y BIOPSIA CON CONTROL DE 3 MM POR 102 MM. | PIEZA | 60 | 30 | 30 |
| 101 | AGUJA PARA BIOPSIA PARA TEJIDOS BLANDOS DE 16 CM POR 16 DE LARGO CON MANDRIL Y ADAPTADOR INTEGRADO QUE CONECTA CON INSTRUMENTO BARD MAGNUM. | PIEZA | 300 | 150 | 150 |
| 102 | AGUJA PARA LA LOCALIZACIÓN Y BLOQUEO ANESTÉSICO MEDIANTE TÉCNICA DE PUNCIÓN ÚNICA APLICADA A LA ANESTESIA DE PLEXOS Y NERVIOS PERIFÉRICOS, GUIADA A TRAVÉS DE ECOGRAFÍA Y NEUROESTIMULACIÓN 20 G POR 100 MM. | PIEZA | 10 | 5 | 5 |
| 103 | ANTISÉPTICO TÓPICO ESTÉRIL PARA LA PREPARACIÓN PREOPERATORIA DE LA PIEL COMBINA GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% DEJANDO UNA PELÍCULA ANTIMICROBIANA SOBRE LA PIEL CON UN EFECTO RESIDUAL POR 48 H. APLICADOR CON ESPONJA DE URETANO LA CUAL DEBE SER RESISTENTE A LA APLICACIÓN, CON UNA DOSIS DE 10.5 ML. LA AMPOLLETA DE FÁCIL APERTURA PARA SU APLICACIÓN. DEBE ESTAR ESTÉRIL, CONTAR EN EL EMPAQUE FECHA DE CADUCIDAD Y DE FÁCIL APERTURA PARA PASAR AL CAMPO ESTÉRIL. | PIEZA | 10000 | 5000 | 5000 |
| 104 | APLICADOR DE CLIPS DESECHABLE CON CLIPS DE TITANIO PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA 10 MM AUTOMÁTICO. | PIEZA | 18 | 9 | 9 |
| 105 | APLICADOR MÚLTIPLE DE CLIPS, 20 PIEZAS PEQUEÑAS DE TITANIO POR INSTRUMENTO, EL CLIP MIDE 9 MM. ESTÉRIL DESECHABLE. | PIEZA | 80 | 40 | 40 |
| 106 | APÓSITO DE ESPONJA BLANCA DE ALCOHOL POLIVINÍLICO DE ESTRUCTURA MOLECULAR RETICULADA CON PORO DE 200 NM, PREHUMEDECIDA EN AGUA ESTÉRIL, HIDROFÍLICA, PARA SER USADA EN HERIDAS TUNELIZADAS, SOCAVADAS E INJERTOS DE PIEL PARA PROTEGER VASOS Y TENDONES. MEDIDAS DE 10 X 7.5 POR 1 CM. SE REQUIERE CONSOLA DE PRESIÓN NEGATIVA EN COMODATO. | PIEZA | 40 | 20 | 20 |
| 107 | APÓSITO GRANUFOAM PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CHICO. ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO QUE CONTIENE PLATA IÓNICA DE COLOR PLATEADO DE 10 X 7.5 X 3.2 CM CON UN CONECTOR TRAC DE 5 LÚMENES Y DOS PELÍCULAS ADHESIVAS. SE REQUIERE CONSOLA DE PRESIÓN NEGATIVA EN COMODATO. | PIEZA | 25 | 12 | 13 |
| 108 | APÓSITO GRANUFOAM PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA MEDIANO. ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO QUE CONTIENE PLATA IÓNICA DE COLOR PLATEADO DE 18 CM X 12.5 X 3.2 CM CON UN CONECTOR TRAC DE 5 LÚMENES Y DOS PELÍCULAS ADHESIVAS. SE REQUIERE CONSOLA DE PRESIÓN NEGATIVA EN COMODATO. | PIEZA | 60 | 30 | 30 |
| 109 | BATA DESECHABLE NO ESTÉRIL DE POLIPROPILENO 100%, REPELENTE AL PASO DE FLUIDOS, CON MANGA LARGA, DE COLOR BLANCO, AMARILLO O ROSA, PARA EL AISLAMIENTO DE PACIENTES. TALLA: UNIVERSAL. | PIEZA | 12000 | 6000 | 6000 |
| 110 | BAYONETA NO VENTEADA CON VÁLVULA DE ALTO FLUJO PARA TRANSFERENCIA BIDIRECCIONAL DE SOLUCIONES O MEDICAMENTOS COMPATIBLE CON FRASCOS SEMIRRÍGIDOS Y BOLSAS, CON SISTEMA LUER LOCK Y SISTEMA DE CIERRE AUTOMÁTICO. | PIEZA | 500 | 250 | 250 |
| 111 | BOLSA REUTILIZABLE TRANSPARENTE PARA INFUSIÓN DE PRESIÓN DE FLUIDOS CON MANÓMETRO TIPO RELOJ CAPACIDAD DE 1000 ML. | PIEZA | 10 | 5 | 5 |
| 112 | BOLSA REUTILIZABLE TRANSPARENTE PARA INFUSIÓN DE PRESIÓN DE FLUIDOS CON MANÓMETRO TIPO RELOJ CAPACIDAD DE 500 ML. | PIEZA | 20 | 10 | 10 |
| 113 | BOLSA TRANSFER CON CAPACIDAD DE 150 ML. | PIEZA | 120 | 60 | 60 |
| 114 | BOLSA TRANSFER CON CAPACIDAD DE 300 ML. | PIEZA | 150 | 75 | 75 |
| 115 | CABEZAL CENTRÍFUGO PARA PACIENTE ADULTO PARA TUBERÍA DE 3/8" CON VOLUMEN DE CEBADO DE 31 ML, QUE FUNCIONA CON EL PRINCIPIO DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA TOTAL PARA ASISTENCIA VENTRICULAR DERECHA, IZQUIERDA O BIVENTRICULAR, CON FLUJO MÁXIMO DE HASTA 10 LPM Y VELOCIDAD MÁXIMA DE HASTA 5,500 RPM. | PIEZA | 6 | 3 | 3 |
| 116 | CABLE DE ESTIMULACIÓN AURICULAR TEMPORAL MONOPOLAR CONSTA DE UN ELECTRODO Y UN CONDUCTOR MULTIFILIAR AISLADO QUE ESTÁN PLEGADOS JUNTOS. UN MONOFILAMENTO AZUL EN FORMA DE ESPIRAL PROXIMAL PARA LA FIJACIÓN DEL CABLE ESTÁ CONECTADO AL ELECTRODO Y TERMINA DISTALMENTE EN UNA AGUJA CURVADA EPICÁRDICA ATRAUMÁTICA. UNA BOBINA DE MONOFILAMENTO AZUL, PERMITE LA FIJACIÓN MIENTRAS EL CABLE ESTÁ IMPLANTADO EN EL TEJIDO EPICÁRDICO UNA AGUJA TORÁCICA ATRAUMÁTICA EN EL PROXIMAL DE CABLE CONDUCTOR PERMITE SACAR EL CABLE DE ESTIMULACIÓN A TRAVÉS DE LA PARED TORÁCICA. | PIEZA | 200 | 100 | 100 |
| 117 | CABLE DE ESTIMULACIÓN EPICÁRDICO ADULTO TEMPORAL MONOPOLAR CONSTA DE UN ELECTRODO Y UN CONDUCTOR MULTIFILIAR AISLADO QUE ESTÁN PLEGADOS JUNTOS. UN MONOFILAMENTO AZUL EN FORMA DE ESPIRAL PROXIMAL PARA LA FIJACIÓN DEL CABLE ESTÁ CONECTADO AL ELECTRODO Y TERMINA DISTALMENTE EN UNA AGUJA CURVADA EPICÁRDICA ATRAUMÁTICA. UNA BOBINA DE MONOFILAMENTO AZUL, PERMITE LA FIJACIÓN MIENTRAS EL CABLE ESTÁ IMPLANTADO EN EL TEJIDO EPICÁRDICO UNA AGUJA TORÁCICA ATRAUMÁTICA EN EL PROXIMAL DE CABLE CONDUCTOR PERMITE SACAR EL CABLE DE ESTIMULACIÓN A TRAVÉS DE LA PARED TORÁCICA. | PIEZA | 500 | 250 | 250 |
| 118 | CABLE DE ESTIMULACIÓN EPICÁRDICO PEDIÁTRICO TEMPORAL MONOPOLAR CONSTA DE UN ELECTRODO Y UN CONDUCTOR MULTIFILIAR AISLADO QUE ESTÁN PLEGADOS JUNTOS. UN MONOFILAMENTO AZUL EN FORMA DE ESPIRAL PROXIMAL PARA LA FIJACIÓN DEL CABLE ESTÁ CONECTADO AL ELECTRODO Y TERMINA DISTALMENTE EN UNA AGUJA CURVADA EPICÁRDICA ATRAUMÁTICA. UNA BOBINA DE MONOFILAMENTO AZUL, PERMITE LA FIJACIÓN MIENTRAS EL CABLE ESTÁ IMPLANTADO EN EL TEJIDO EPICÁRDICO UNA AGUJA TORÁCICA ATRAUMÁTICA EN EL PROXIMAL DE CABLE CONDUCTOR PERMITE SACAR EL CABLE DE ESTIMULACIÓN A TRAVÉS DE LA PARED TORÁCICA. | PIEZA | 300 | 150 | 150 |
| 119 | CANISTER PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA 300 ML. RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD PORTÁTIL. | PIEZA | 15 | 7 | 8 |
| 120 | CANISTER PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE 500 ML. RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA 7 EQUIPOS EN COMODATO. | PIEZA | 50 | 25 | 25 |
| 121 | CÁNULA ARTERIAL EOPA 22 FR DLP. | PIEZA | 9 | 4 | 5 |
| 122 | CÁNULA ARTERIAL EOPA 24 FR DLP. | PIEZA | 9 | 4 | 5 |
| 123 | CÁNULA ARTERIAL EOPA CAP 18 FR DLP. | PIEZA | 35 | 17 | 18 |
| 124 | CÁNULA ARTERIAL EOPA CAP 20 FR DLP. | PIEZA | 70 | 35 | 35 |
| 125 | CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 15 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM. | PIEZA | 25 | 12 | 13 |
| 126 | CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 17 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM. | PIEZA | 45 | 22 | 23 |
| 127 | CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 19 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM. | PIEZA | 30 | 15 | 15 |
| 128 | CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 21 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM. | PIEZA | 35 | 17 | 18 |
| 129 | CÁNULA ARTERIAL FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 23 FR; LONGITUD TOTAL 31.8 CM. | PIEZA | 4 | 2 | 2 |
| 130 | CÁNULA ARTERIAL PARA ADULTO CON PUNTA CURVA, DE PAREDES DELGADAS, BISELADA Y CÓNICA; TOPE, REFORZADA CON ALMA DE ACERO EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y CONECTOR COMPATIBLE PARA TUBO 3/8, TAMAÑO 18 FR; LONGITUD TOTAL 27.9. | PIEZA | 20 | 10 | 10 |
| 131 | CÁNULA ARTERIAL PARA ADULTO CON PUNTA CURVA, DE PAREDES DELGADAS, BISELADA Y CÓNICA; TOPE, REFORZADA CON ALMA DE ACERO EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y CONECTOR COMPATIBLE PARA TUBO 3/8, TAMAÑO 20 FR; LONGITUD TOTAL 27.9. | PIEZA | 50 | 25 | 25 |
| 132 | CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA RECTA CON GUÍA REFORZADA TAMAÑO 8 FR, EXTREMO DISTAL INCLUYE CONECTOR DE 1/4. | PIEZA | 25 | 12 | 13 |
| 133 | CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA RECTA CON PUNTA RÍGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 1/4,12 FR. | PIEZA | 28 | 14 | 14 |
| 134 | CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA RECTA CON PUNTA RÍGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 1/4,14 FR. | PIEZA | 25 | 12 | 13 |
| 135 | CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA RECTA CON PUNTA RÍGIDA Y TOPE, EXTREMO DISTAL CON TAPÓN Y COMPATIBLE PARA CONECTOR 3/8, TAMAÑO 16 FR. | PIEZA | 15 | 7 | 8 |
| 136 | CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA REFORZADA, CON GUÍA, TAMAÑO 10 FR. EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4. | PIEZA | 25 | 12 | 13 |
| 137 | CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA REFORZADA, CON GUÍA, TAMAÑO 12 FR. EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4. | PIEZA | 25 | 12 | 13 |
| 138 | CÁNULA ARTERIAL PEDIÁTRICA REFORZADA, CON GUÍA, TAMAÑO 14 FR. EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4. | PIEZA | 45 | 22 | 23 |
| 139 | CÁNULA ARTERIAL REFORZADA CON GUÍA, TAMAÑO 16 FR EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4. | PIEZA | 80 | 40 | 40 |
| 140 | CÁNULA DE SPENCER PARA PERFUNDIR SOLUCIÓN CARDIOPLÉJICA EN OSTIUM CORONARIO, ES DE MATERIAL SEMIRRÍGIDO CON PUNTA FLEXIBLE, ESFÉRICA, PERFORADA Y EXTREMO DISTAL CON CONECTOR LUER HEMBRA TAMAÑO 10 FR EN ÁNGULO DE 135°. | PIEZA | 50 | 25 | 25 |
| 141 | CÁNULA DLP PARA ARTERIOTOMÍA 2 MM. | PIEZA | 8 | 4 | 4 |
| 142 | CÁNULA DLP PARA ARTERIOTOMÍA 3 MM. | PIEZA | 8 | 4 | 4 |
| 143 | CÁNULA DLP PARA ARTERIOTOMÍA 4 MM. | PIEZA | 5 | 2 | 3 |
| 144 | CÁNULA PARA ASPIRACIÓN DESECHABLE YANKAUER 26 CM LARGO. | PIEZA | 50 | 25 | 25 |
| 145 | CÁNULA PARA CARDIOPLEGIA RETRÓGRADA ADULTO DE SILICÓN CON GUÍA DE TRES LÚMENES, EXTREMO PROXIMAL CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL LUER HEMBRA, TAMAÑO 15 FR. E INFLADO MANUAL. | PIEZA | 20 | 10 | 10 |
| 146 | CÁNULA PARA CARDIOPLEGIA RETRÓGRADA PEDIÁTRICA DE SILICÓN CON GUÍA DE TRES LÚMENES, EXTREMO PROXIMAL CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL LUER HEMBRA, TAMAÑO 10 FR. | PIEZA | 20 | 10 | 10 |
| 147 | CÁNULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS (VENT) ADULTO CON PUNTA ROMA EN ÁNGULO RECTO CON VARIAS PERFORACIONES, GUÍA METÁLICA EXTRAÍBLE Y EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 TAMAÑO 16 FR CON CUBIERTA DE ALAMBRE. | PIEZA | 45 | 22 | 23 |
| 148 | CÁNULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS (VENT) PEDIÁTRICO CON PUNTA ROMA EN ÁNGULO RECTO CON VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 Y LUER TAMAÑO 10 FR. | PIEZA | 45 | 22 | 23 |
| 149 | CÁNULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS ADULTO CON PUNTA ROMA, GUÍA METÁLICA EXTRAÍBLE, VARIAS PERFORACIONES Y EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4 TAMAÑO 20 FR. | PIEZA | 120 | 60 | 60 |
| 150 | CÁNULA PARA CAVIDADES IZQUIERDAS PEDIÁTRICA (VENT) CON PUNTA ROMA EN ÁNGULO DE 90° Y VARIAS PERFORACIONES TAMAÑO 13 FR. CON EXTREMO DISTAL CON CONECTOR DE 1/4, CUERPO MALEABLE, SIN GUÍA METÁLICA FIJA, LONGITUD TOTAL 33 CM. | PIEZA | 80 | 40 | 40 |
| 151 | CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA NO. 7.0, CON FENESTRACIÓN. FABRICADA DE PVC, TERMOSENSIBLE Y RADIOOPACO. | PIEZA | 5 | 2 | 3 |
| 152 | CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA NO. 7.5, CON FENESTRACIÓN. FABRICADA DE PVC, TERMOSENSIBLE Y RADIOOPACO. | PIEZA | 9 | 4 | 5 |
| 153 | CÁNULA PEDIÁTRICA DE TRAQUEOSTOMÍA CON GLOBO, SIN ENDOCÁNULA, DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, TAMAÑO 6.0. | PIEZA | 2 | 1 | 1 |
| 154 | CÁNULA PEDIÁTRICA DE TRAQUEOSTOMÍA CON GLOBO, SIN ENDOCÁNULA, DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, TAMAÑO 6.5. | PIEZA | 2 | 1 | 1 |
| 155 | CÁNULA VENOSA CAVO-ATRIAL DOBLE SALIDA REFORZADA CON GUÍA PARA CONECTOR DE 1/2 TAMAÑO 28 X 38 FR. | PIEZA | 23 | 11 | 12 |
| 156 | CÁNULA VENOSA CAVO-ATRIAL, DOBLE SALIDA REFORZADA, CON GUÍA, EXTREMO PROXIMAL DE MENOR DIÁMETRO CON PUNTA CÓNICA Y VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL DE DIÁMETRO MAYOR COMPATIBLE CON CONECTOR DE 1/2 TAMAÑO 34 X 46 FR. | PIEZA | 100 | 50 | 50 |
| 157 | CÁNULA VENOSA CAVO-ATRIAL, DOBLE SALIDA REFORZADA, CON GUÍA, EXTREMO PROXIMAL DE MENOR DIÁMETRO CON PUNTA CÓNICA Y VARIAS PERFORACIONES, EXTREMO DISTAL DE DIÁMETRO MAYOR COMPATIBLE CON CONECTOR DE 3/8 TAMAÑO 28 X 36 FR (USO PEDIÁTRICO) LONGITUD 38.1 CM. | PIEZA | 18 | 9 | 9 |
| 158 | CÁNULA VENOSA CON PUNTA DE ACERO EN ÁNGULO RECTO PARA CONECTOR 1/4. 14 FR. | PIEZA | 20 | 10 | 10 |
| 159 | CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 15 FR; LONGITUD TOTAL 64.8 CM. | PIEZA | 4 | 2 | 2 |
| 160 | CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 17 FR; LONGITUD TOTAL 64.8 CM. | PIEZA | 3 | 1 | 2 |
| 161 | CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 23 FR; LONGITUD TOTAL 76.2 CM. | PIEZA | 40 | 20 | 20 |
| 162 | CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 25 FR; LONGITUD TOTAL 76.2 CM. | PIEZA | 9 | 4 | 5 |
| 163 | CÁNULA VENOSA FEMORAL CON KIT PARA CANULACIÓN PERCUTÁNEA 27 FR; LONGITUD TOTAL 76.2 CM. | PIEZA | 9 | 4 | 5 |
| 164 | CÁNULA VENOSA FEMORAL PEDIÁTRICA, REFORZADA CON PUNTA FLEXIBLE Y VARIAS PERFORACIONES EN LA MISMA; EXTREMO DISTAL CON CONECTOR PARA TUBO DE 1/4, TAMAÑO 10 FR. | PIEZA | 2 | 1 | 1 |
| 165 | CÁNULA VENOSA FEMORAL PEDIÁTRICA, REFORZADA CON PUNTA FLEXIBLE Y VARIAS PERFORACIONES EN LA MISMA; EXTREMO DISTAL CON CONECTOR PARA TUBO DE 1/4, TAMAÑO 14 FR. | PIEZA | 2 | 1 | 1 |
| 166 | CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA PARA PACIENTE LACTANTE DE UNA VÍA, 3 FR, 60 CM, CON AGUJA FINA DE 21 G. CON INTRODUCTOR PELABLE. EQUIPO DE ULTRASONIDO EN COMODATO. | PIEZA | 20 | 10 | 10 |
| 167 | CATÉTER DE ACCESO MULTILUMEN MAC SIN ANTISÉPTICO 9 FR. | PIEZA | 450 | 225 | 225 |
| 168 | CATÉTER MIDLINE DE 5 FR DE DOS LÚMENES, FABRICADO DE TRINIFLEX (POLIURETANO, SILICONA, POLITETRAFLUOROETILENO) QUE ES MATERIAL RESISTENTE, TERMOSENSIBLE, RADIOOPACO, QUE SOPORTA ALTOS FLUJOS Y COMPATIBLE CON TODOS LOS MEDICAMENTOS. MIDE 20 CM DE LONGITUD, CUENTA CON UNA GUÍA METÁLICA DE MANDRIL RECTO DE NITINOL CON PUNTA DE TUNGSTENO DE 25 A 45 CM, CON 1 AGUJA ATRAUMÁTICA INTRODUCTORA DE 21 G, CUENTA CON UN MICRO-INTRODUCTOR DE POLIURETANO, UN DISPOSITIVO DE ANCLAJE PARA LA ESTABILIZACIÓN, 1 JERINGA DE 10 CC, CONECTORES LIBRES DE AGUJA, 1 ESCALPELO CON DOBLE FILO EN LA PUNTA CON DISEÑO ERGONÓMICO, UNA CINTA MÉTRICA DESECHABLE Y UN BRAZALETE DE IDENTIFICADOR QUE PERMITE REGISTRAR LA DIFERENCIA ENTRE CATÉTER PICC Y DE LÍNEA MEDIA. Y CON CADA CATÉTER SE ENTREGA UN KIT DE INSTALACIÓN DE BARRERA MÁXIMA. SE REQUIERE 2 ULTRASONIDOS CON PANTALLA Y TRANSDUCTOR PARA LA INSTALACIÓN. | PIEZA | 100 | 50 | 50 |
| 169 | CATÉTER PARA DRENAJE PERICARDICO CON KIT DE PERICARDIOCENTESIS DE 8.3 FR. | PIEZA | 10 | 5 | 5 |
| 170 | CATÉTER PARA DRENAJE TORÁCICO DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) CON LÍNEA RADIOPACA, NO DEBEN SER MUY RÍGIDOS PORQUE PUEDEN LESIONAR LOS TEJIDOS, NI MUY FLEXIBLES PORQUE AL RETIRÁRSELO AL PACIENTE LE DUELE MÁS PORQUE SE HACE EN FORMA DE TIRABUZÓN 36 FR ANGULADO, ESTÉRIL, DESECHABLE. | PIEZA | 200 | 100 | 100 |
| 171 | CATÉTER PARA SUCCIÓN DE FLEMAS CON VÁLVULA NÚMERO 8 CON PUNTA ROMA, ESTÉRIL. | PIEZA | 1500 | 750 | 750 |
| 172 | CATÉTER VENOSO CENTRAL DE INVASIÓN PERIFÉRICA DE POLIURETANO 3 FR X 60 CM DE LARGO DE 1 LUMEN, MARCADO EN CENTÍMETROS, PUNTA RADIOPACA, DEBE INCLUIR MANDRIL METÁLICO PARA FACILITAR LA INTRODUCCIÓN DEL CATÉTER, NO DEBE SER MUY FLEXIBLE PARA EVITAR QUE SE COLAPSE Y FACILITE SU RETIRO, SE UTILIZA EN CIRUGÍAS DE CONGÉNITOS PARA VIGILANCIA HEMODINÁMICA DE LAS PRESIONES DE LLENADO DE ATRIO IZQUIERDO Y ARTERIA PULMONAR. | PIEZA | 100 | 50 | 50 |
| 173 | CEPILLO DE DIENTES DESECHABLE PARA HIGIENE BUCAL EN EL PACIENTE CON SEDACIÓN. EN UN LADO TIENE CEPILLO DE DIENTES CON CERDAS SUPERSUAVES MIENTRAS QUE EL OTRO LADO LLEVA ESPUMA PARA OPTIMIZAR LA LIMPIEZA DE LA BOCA. CUENTA CON UNA CONEXIÓN PARA EL TUBO DE SUCCIÓN Y UNA VÁLVULA MANUAL PARA REGULARLA. EMPAQUE INDIVIDUAL. | PIEZA | 300 | 150 | 150 |
| 174 | CINTA DE SILICONA CON RESPALDO DE FIBRAS DE RAYÓN Y POLIÉSTER, ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE SILICONA, NO OCLUSIVA, SEMIPERFORADA, REPOSICIONABLE, PROPORCIONA FIJACIÓN CONSTANTE. 2.5 CM DE ANCHO 1.3 METROS DE LARGO. | PIEZA | 120 | 60 | 60 |
| 175 | CIRCUITO ANESTESIA ADULTO EXPANDIBLE A 2.5 METROS, CON MASCARILLA NÚM. 5, BOLSA RESERVORIO DE 3 LITROS, CON NARINA Y CODO. | PIEZA | 50 | 25 | 25 |
| 176 | CIRCUITO ANESTESIA PEDIÁTRICO EXPANDIBLE A 2.5 METROS, CON MASCARILLA NÚM. 3, BOLSA RESERVORIO DE 2 LITROS, CON NARINA Y CODO. | PIEZA | 20 | 10 | 10 |
| 177 | CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO DESECHABLE VENTILA UNA SOLA RAMA. | PIEZA | 20 | 10 | 10 |
| 178 | CIRCUITO DE VENTILACIÓN DESECHABLE ADULTO, COAXIAL CON SENSOR DE FLUJO DE OXÍGENO Y VÁLVULA DE EXHALACIÓN ADULTO, COMPATIBLE CON VENTILADOR HAMILTON T1. | PIEZA | 110 | 55 | 55 |
| 179 | CIRCUITO DESECHABLE ADULTO CON CABLE CALEFACTOR INTERNO EN ESPIRAL DE 60 WATTS EN AMBAS RAMAS, COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNET 980 Y CASCADA FISHER AND PAYKEL. | PIEZA | 100 | 50 | 50 |
| 180 | CIRCUITO DESECHABLE DE PVC ADULTO DE 180 CM DE LARGO, PARED INTERNA LISA Y REFORZADO CON ESPIRAL EXTERNO, SIN TRAMPAS, COMPATIBLE CON VENTILADORES PURITÁN BENNET 980 PROPIEDAD DEL INSTITUTO. | PIEZA | 150 | 75 | 75 |
| 181 | CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL 10 MM DE DIÁMETRO DE PVC PARED INTERNA LISA Y REFORZADO CON ESPIRAL EXTERNO, SIN TRAMPAS, CONECTOR EN Y SIN PUERTOS COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITÁN BENNET 980 PROPIEDAD DEL INSTITUTO. | PIEZA | 100 | 50 | 50 |
| 182 | CIRCUITO DESECHABLE PEDIÁTRICO CON CABLE CALEFACTOR INTERNO EN ESPIRAL DE 60 WATTS EN AMBAS RAMAS, COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNET 980 Y CASCADA FISHER AND PAYKEL. | PIEZA | 100 | 50 | 50 |
| 183 | CIRCUITO PEDIÁTRICO DE PVC DESECHABLE SIN TRAMPAS, DE 150 CM DE LARGO, PARED INTERNA LISA Y REFORZADO CON ESPIRAL EXTERNO, SIN PUERTOS EN LA CONEXIÓN EN "Y" COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITÁN BENNET 980 PROPIEDAD DEL INSTITUTO. | PIEZA | 50 | 25 | 25 |
| 184 | CLIP DE POLÍMERO HEMO LOK TAMAÑO XL, DISPOSITIVO QUIRUGICO DISEÑADO PARA LA LIGADURA DE VASOS Y CONDUCTOS DURANTE PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICOS, TANTO MÍNIMAMENTE INVASIVOS COMO EN CIRUGÍAS ABIERTAS. | PIEZA | 50 | 25 | 25 |
| 185 | CLIP DE POLÍMERO HEMO LOK TAMAÑO L, DISPOSITIVO QUIRUGICO DISEÑADO PARA LA LIGADURA DE VASOS Y CONDUCTOS DURANTE PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICOS, TANTO MÍNIMAMENTE INVASIVOS COMO EN CIRUGÍAS ABIERTAS. | PIEZA | 40 | 20 | 20 |
| 186 | CONECTOR DE 1/2 X 1/2 CON LUER PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA. | PIEZA | 90 | 45 | 45 |
| 187 | CONECTOR DE BAJA PRESIÓN EN "T" CON VÁLVULA PARA MEDIO DE CONTRASTE DE 96 PULG. | PIEZA | 4900 | 2450 | 2450 |
| 188 | CONECTOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESECHABLE ESTÉRIL EN EMPAQUE ÚNICO DE 3/8 X 1/4. | PIEZA | 20 | 10 | 10 |
| 189 | CONECTOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESECHABLE ESTÉRIL EN EMPAQUE ÚNICO DE 3/8 X 3/8. | PIEZA | 20 | 10 | 10 |
| 190 | CONECTOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESECHABLE ESTÉRIL EN EMPAQUE ÚNICO DE 3/8 X 3/8 CON LUER. | PIEZA | 50 | 25 | 25 |
| 191 | CONECTOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESECHABLE ESTÉRIL EN EMPAQUE ÚNICO PARA CEC DE 1/4 X 1/4. | PIEZA | 20 | 10 | 10 |
| 192 | CONECTOR EN "Y" DE 1/4 X 1/4 X 3/8 DE PLÁSTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTÉRIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA. | PIEZA | 15 | 7 | 8 |
| 193 | CONECTOR EN "Y" DE 1/4 X 3/8 X 3/8 DE PLÁSTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTÉRIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA. | PIEZA | 90 | 45 | 45 |
| 194 | CONECTOR EN "Y" DE 3/8 X 3/8 X 3/8 DE PLÁSTICO TRANSPARENTE EN EMPAQUE ÚNICO ESTÉRIL PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA. | PIEZA | 40 | 20 | 20 |
| 195 | CONECTOR EN T PEDIÁTRICO PARA MICRONEBULIZADOR AERONEB. | PIEZA | 20 | 10 | 10 |
| 196 | CONECTOR REDUCTOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ESTÉRIL 1/2 X 3/8. | PIEZA | 15 | 7 | 8 |
| 197 | CONECTOR REDUCTOR PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA ESTÉRIL 1/4 X 3/16. | PIEZA | 30 | 15 | 15 |
| 198 | CONO PARA BIOBOMBA CENTRÍFUGA ADULTO COMPATIBLE CON TUBERÍA DE 3/8; VOLUMEN DE CEBADO DE 57 ML, RECUBIERTO DE FOSFORILCOLINA, PARA USO EN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA COMPATIBLE CON EQUIPO A COMODATO QUE ALCANCE 3500 REVOLUCIONES. | PIEZA | 15 | 7 | 8 |
| 199 | CONO PARA BOMBA CENTRÍFUGA COMPATIBLE CON BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA SARNS. | PIEZA | 300 | 150 | 150 |
| 200 | COPAS Y CAMISAS CON HEPARINASA PARA TROMBOELASTÓGRAFO. | PIEZA | 400 | 200 | 200 |
| 201 | COPAS Y CAMISAS PARA TROMBOELASTÓGRAFO. | PIEZA | 10 | 5 | 5 |
| 202 | CREMA CON BASE DE DIMETICONA Y CARACTERÍSTICAS DE PROTECCIÓN Y ADHERENCIA, EFECTIVO PARA EL CUIDADO DE LA PIEL SANA O DAÑADA POR INCONTINENCIA, AYUDA A PROTEGER A LA PIEL SANA DE EXUDADO ENZIMÁTICO O EVACUACIONES. | PIEZA | 200 | 100 | 100 |
| 203 | CUBETA H/S PARA MONITOREO CONTINUO DE SATURACIÓN DE HEMOGLOBINA Y CONSUMO DE OXÍGENO EN SANGRE VENOSA DURANTE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA Y COMO COMPLEMENTO DEL CDI PARA PACIENTE PEDIÁTRICO 3/8 X 3/8. | PIEZA | 78 | 39 | 39 |
| 204 | CUBETA H/S PARA MONITOREO CONTINUO DE SATURACIÓN DE HEMOGLOBINA Y CONSUMO DE OXÍGENO EN SANGRE VENOSA DURANTE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA Y COMO COMPLEMENTO DEL CDI PARA PACIENTE ADULTO 1/2 X 1/2. | PIEZA | 150 | 75 | 75 |
| 205 | DISPOSITIVO DE CIERRE DE TROCAR ENDO CLOSE. | PIEZA | 10 | 5 | 5 |
| 206 | DISPOSITIVO DE ESTABILIZACIÓN DISEÑADO PARA MINIMIZAR EL MOVIMIENTO DEL CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, REDUCIENDO EL TRAUMA DEL VASO SANGUÍNEO Y ANULANDO LA POSIBILIDAD DE DEHISCENCIA DE LA PIEL POR EL USO DE SUTURA. ELABORADO DE UN ADHESIVO HIPOALERGÉNICO Y UN SUJETADOR DE PLÁSTICO QUE SOSTIENE EL CUERPO DEL CATÉTER. | PIEZA | 350 | 175 | 175 |
| 207 | DISPOSITIVO DE FIJACIÓN DE TUBO ORAL ENDOTRAQUEAL PEDIÁTRICO CON BARRERA DE CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA, DISEÑADO PARA ASEGURAR TUBOS ENDOTRAQUEALES SIN LA NECESIDAD DE EMPLEAR CINTA ADHESIVA, QUE PROTEGE LA PIEL DE IRRITACIÓN. ANATÓMICO, FLEXIBLE. QUE PERMITE QUE EL PACIENTE CIERRE LOS LABIOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE POR EL TUBO ENDOTRAQUEAL, Y QUE NO LACERA LOS LABIOS AL FIJARSE. | PIEZA | 400 | 200 | 200 |
| 208 | DISPOSITIVO DE LLAVE DE TRES VÍAS QUE PERMITE ACCEDER A UNA SONDA NASOGÁSTRICA Y/O NASOYEYUNAL PARA REALIZAR LAVADOS GÁSTRICOS, ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN, MEDICAMENTOS, Y SUCCIÓN GÁSTRICA SIN NECESIDAD DE DESCONECTARLA, EVITANDO ASÍ LA POSIBILIDAD DE CONTAMINACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD Y DE LA MISMA SONDA. EL PUNTO DE ACCESO ES TIPO LUER (ROSCA CON GRAN DIÁMETRO PARA FACILITAR LA EXTRACCIÓN Y LA INFUSIÓN DE SUSTANCIAS VISCOSAS Y DE FRAGMENTOS DE PÍLDORAS). | PIEZA | 200 | 100 | 100 |
| 209 | DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN DE TUBOS, PERMITE LA SUJECIÓN HORIZONTAL QUE EVITA EL MOVIMIENTO. ESTÁ ELABORADO DE ADHESIVO QUE POSEE UNA BARRERA CUTÁNEA QUE AYUDA A PROTEGER LA PIEL Y CONTIENE UN MECANISMO DE PINZA AJUSTABLE QUE PERMITE POSICIONAR EL TUBO DE FORMA SENCILLA. PARA PACIENTES CON TUBOS DE SOPORTE VENTRICULAR. | PIEZA | 50 | 25 | 25 |
| 210 | ECMO NEONATAL DE 1500 ML ECMO CON ADAPTADOR PARA EL SOPORTE DE LA BIOBOMBA, CON RECUBIERTA DE FOSFORILCOLINA Y CON VALIDACIÓN DE CATORCE DÍAS. | PIEZA | 1 | 1 | 0 |
| 211 | ELECTRODO DE GRAFITO PARA MONITORIZAR, COMPATIBLE CON ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA. | PIEZA | 600 | 300 | 300 |
| 212 | ELECTRODO MARCAPASOS TEMPORAL ENDOVENOSO CON PUNTA BALÓN DE 5 FR. | PIEZA | 45 | 22 | 23 |
| 213 | ELECTRODO NEONATAL DESECHABLE PARA MONITOREO CARDÍACO CON SOPORTE MICROPOROSO CON UN RESPALDO DE FIBRAS SUAVES DE RAYÓN 100% PREGELIZADO Y CON GEL SÓLIDO DE PLATA/CLORURO DE PLATA, BROCHE DE PRESIÓN, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO DE 3 CM DE DIÁMETRO, POR EL DISTINTO TIPO DE MONITORES DEL INSTITUTO SE REQUIERE SIN CABLES INTEGRADOS. | PIEZA | 600 | 300 | 300 |
| 214 | EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 125 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LÍNEA DE ASPIRACIÓN PARA EL CAMPO CON CITRATO, EL PROVEEDOR ENTREGARÁ DOS MÁQUINAS PARA SU USO. | PIEZA | 250 | 125 | 125 |
| 215 | EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 225 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LÍNEA DE ASPIRACIÓN PARA EL CAMPO CON CITRATO EN BOLSA DE 500 ML INCLUIDO Y EQUIPO DE PLASMAFÉRESIS, EL PROVEEDOR ENTREGARÁ DOS MÁQUINAS PARA SU USO. | PIEZA | 250 | 125 | 125 |
| 216 | EQUIPO COMPLETO DE RESCATE CELULAR CON CAMPANA DE 55 ML. INCLUYE RESERVORIO, BOLSA TRANSFER, BOLSA PARA DESECHOS Y LÍNEA DE ASPIRACIÓN PARA EL CAMPO CON CITRATO, EL PROVEEDOR ENTREGARÁ DOS MÁQUINAS PARA SU USO. | PIEZA | 200 | 100 | 100 |
| 217 | EQUIPO DE TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, ESTÉRIL TAMAÑO ADULTO CON 5 LLAVES DE 3 VÍAS Y CONECTORES INCLUIDOS DE 3/8 X 3/8 CON LUER, 3/3 X 3/8 SIN LUER, Y DE 3/8 X 3/8 X 1/2, CONECTOR DE 1/2 X 1/2, CONECTOR 1/4 X 1/4 Y TERCER ASPIRADOR DE DIÁMETRO 1/4. | PIEZA | 300 | 150 | 150 |
| 218 | EQUIPO DE TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, ESTÉRIL TAMAÑO LACTANTE CON 5 LLAVES DE 3 VÍAS Y CONECTORES INCLUIDOS DE 1/4 X 1/4,1/4 X 1/4 CON LUER, Y 1/4 X 1/4 X 1/4, Y TERCER ASPIRADOR DE DIÁMETRO 1/4. | PIEZA | 10 | 5 | 5 |
| 219 | EQUIPO DE TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, ESTÉRIL TAMAÑO NEONATAL CON LLAVES DE 3 VÍAS, CONECTORES INCLUIDOS Y TERCER ASPIRADOR DE DIÁMETRO 3/16 CON PUNTA PARA CONEXIÓN AL OXIGENADOR DE 1/4. | PIEZA | 12 | 6 | 6 |
| 220 | EQUIPO DE TUBOS PARA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, ESTÉRIL TAMAÑO PEDIÁTRICO CON 5 LLAVES DE 3 VÍAS Y CONECTORES INCLUIDOS DE 3/8 X 3/8 CON LUER, 3/3 X 3/8 SIN LUER, Y DE 3/8 X 3/8 X 3/8, Y 1/4 X 1/4 X 3/8, CONECTOR 1/4 X 1/4 Y TERCER ASPIRADOR DE DIÁMETRO 1/4. | PIEZA | 56 | 28 | 28 |
| 221 | EQUIPO PARA ADMINISTRAR CARDIOPLEGIA CRISTALOIDE CON SERPENTÍN Y MONITOR DE TEMPERATURA Y PRESIÓN. PROVEEDOR ENTREGARÁ 2 SOPORTES PARA SU USO. | PIEZA | 40 | 20 | 20 |
| 222 | ESPUMA MULTIENZIMÁTICA ANTIADHERENTE, LIMPIADORA Y HUMECTANTE DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO EN SPRAY CON PUNTA APLICADORA RECIPIENTE DE ALUMINIO CON 474 ML. | PIEZA | 250 | 125 | 125 |
| 223 | EXTENSIÓN DE ALTA PRESIÓN TAMAÑO 15 CM CON CONECTORES LUER LOCK MACHO Y HEMBRA, VOLUMEN DE CEBADO 0.2 ML/10 CM. | PIEZA | 100 | 50 | 50 |
| 224 | FIBRA DE 400 NM LÁSER DIODO, SERIE SWING CON LONGITUD DE ONDA DE 1470 DE EMISIÓN RADIAL. ACCESORIO QUIRÚRGICO ESPECIALIZADO, UTILIZADO COMÚNMENTE PARA LA ABLACIÓN LÁSER ENDOVENOSA (EVLT) DE VENAS VARICOSAS Y OTRAS APLICACIONES DE TEJIDOS BLANDOS. ESTAS FIBRAS PERMITEN UNA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE 360°, OPTIMIZANDO LA OCLUSIÓN DE LA VENA Y REDUCIENDO EL RIESGO DE PERFORACIÓN Y DOLOR POSTOPERATORIO. | PIEZA | 5 | 2 | 3 |
| 225 | FILTRO DESECHABLE PARA PRUEBAS DE FUNCIÓN RESPIRATORIA, PREVIENE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA Y CUENTA CON BOQUILLA PARA QUE SE ADAPTE AL MOMENTO DEL ESTUDIO. QUE SE ADECUE A LA MÁQUINA TIPO GANSHORN. MEDIDAS 90.5 X 76.5 MM Y CONEXIÓN DE 29.2 MM. | PIEZA | 400 | 200 | 200 |
| 226 | FILTRO ESPIRATORIO NEONATAL DESECHABLE COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITÁN BENNET 980. | PIEZA | 48 | 24 | 24 |
| 227 | FILTRO ESPIRATORIO REUSABLE CON VIAL COLECTOR PARA ADULTO COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNETT 980. | PIEZA | 10 | 5 | 5 |
| 228 | FILTRO HUMIDIFICADOR NEONATAL PARA MANEJO DE VT 15 A 50 ML CON ESPACIO MUERTO NO MAYOR DE 2.4 ML, HUMEDAD DE 30 MG H2O/L, PESO NO MAYOR A 3.5 GRS., RESISTENCIA NO MAYOR A 1 CM H2O. | PIEZA | 600 | 300 | 300 |
| 229 | FILTRO HUMIDIFICADOR PEDIÁTRICO PARA MANEJO DE VT 50-250 ML ESPECIFICADO EN EL PRODUCTO, 30 MG H2O/L, PESO NO MAYOR DE 14.5 GR., RESISTENCIA NO MAYOR A 1.4 CM H2O, CON FILTRO DE BACTERIAS Y VIRUS CON UNA EFICIENCIA DEL 99.99%, CON PUERTO PARA MONITOREO DE CO2. | PIEZA | 600 | 300 | 300 |
| 230 | FILTRO HUMIDIFICADOR, CON FILTRO DE BACTERIAS Y VIRUS CON UNA EFICIENCIA DEL 99.99%, PARA MANEJO DE VT DE 150 A 1000 ML ESPECIFICADO EN EL PRODUCTO, ESPACIO MUERTO NO MAYOR DE 38 ML, PESO NO MAYOR DE 30 GR.; HUMEDAD DE 30 MG/L RESISTENCIA AL FLUJO MÁXIMO DE 4.7 CM DE H2O Y PUERTO PARA MONITOREO DE CO2. | PIEZA | 3000 | 1500 | 1500 |
| 231 | FILTRO INSPIRATORIO/ESPIRATORIO DE BACTERIAS DESECHABLE COMPATIBLE CON VENTILADOR HTM BELLAVISTA. | PIEZA | 1500 | 750 | 750 |
| 232 | FUNDA PARA LAPAROSCOPIA. | PIEZA | 20 | 10 | 10 |
| 233 | HEMOCONCENTRADOR PARA PACIENTE ADULTO, CADA PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA SU COLOCACIÓN. | PIEZA | 150 | 75 | 75 |
| 234 | HEMOCONCENTRADOR PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, CADA PROVEEDOR PROPORCIONARÁ DOS SOPORTES PARA SU COLOCACIÓN. | PIEZA | 150 | 75 | 75 |
| 235 | INDICADOR BIOLÓGICO DE LECTURA EXTRA RÁPIDA CON PORTADOR DE ESPORA DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS Y UNA AMPOLLA CON MEDIO DE CULTIVO BACTERIOLÓGICO. EL PORTADOR DE ESPORAS Y LA AMPOLLA DE MEDIOS ESTÁN DENTRO DE UN FRASCO PLÁSTICO CON UNA TAPA DE COLOR MARRÓN, EN LA PARTE SUPERIOR DE LA TAPA HAY UN INDICADOR DE PROCESO QUÍMICO QUE CAMBIA DE ROSADO A MARRÓN TORNÁNDOSE MÁS OSCURO TRAS LA EXPOSICIÓN AL VAPOR. EL SISTEMA MIDE LA FLUORESCENCIA PRODUCIDA POR LA HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA. LA PRESENCIA DE FLUORESCENCIA EN UN PLAZO MENOR A 1 HORA DE INCUBACIÓN DEL INDICADOR BIOLÓGICO INDICA FALLA EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. COMODATO LECTOR. | PIEZA | 3000 | 1500 | 1500 |
| 236 | INJERTO DE POLITETRAFLUOROETILENO PTFE PARED ESTÁNDAR DE 12 MM DE LUZ POR 40 CM A 70 CM DE LARGO. | PIEZA | 3 | 1 | 2 |
| 237 | INJERTO DE PTFE PARED DELGADA DE 4 MM X 40 A 70 CM DE LARGO. | PIEZA | 4 | 2 | 2 |
| 238 | INJERTO DE PTFE PARED DELGADA DE 5 MM X 40 A 70 CM DE LARGO. | PIEZA | 5 | 2 | 3 |
| 239 | INTEGRADOR PARA VERIFICAR EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR GAS ÓXIDO DE ETILENO QUE VALIDA EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN TIEMPO, TEMPERATURA, HUMEDAD Y CONCENTRACIÓN DEL GAS. ES UNA TIRA QUE CONTIENE UNA LÍNEA CAFÉ LA CUAL AL TÉRMINO DEL PROCESO VIRA A COLOR VERDE. | PIEZA | 35000 | 17500 | 17500 |
| 240 | INTRODUCTOR ARTERIAL 8 FR INTRODUCTOR ARTERIAL DE 10 CM DE LONGITUD CON GUÍA METÁLICA COIL 0.038" EN ANGULADA EN J, CON AGUJA METÁLICA DE 18 G*2 3/4". | PIEZA | 150 | 75 | 75 |
| 241 | JACT-LR PRUEBA PARA MEDICIÓN DE ANTICOAGULACIÓN DE BAJO RANGO INDICADO PARA USO DURANTE EL SOPORTE VITAL EXTRACORPÓREO Y HEMODINAMIA. | PIEZA | 180 | 90 | 90 |
| 242 | KIT DE CATÉTER PARA ACCESO VASCULAR PARA HEMODIÁLISIS/AFÉRESIS RECTO TRILUMEN DE 12.5 FR X 20 CM, PUNTA SIMÉTRICA CON RANURAS CORTE LÁSER, CONTIENE: UN CATÉTER, ESTILETE, DILATADOR DE VASOS 10-12 FR., AGUJA INTRODUCTORA 18 GA, GUÍA METÁLICA MARCADA DE DOBLE EXTREMO 70 CM X 3 MM A 3.5 MM EN "J " Y PUNTA RECTA FLEXIBLE, CON DISPENSADOR, ALETA DE SUTURA, VENDAJES ADHESIVOS TIPO TELFA, TAPONES DE INYECCIÓN. | KIT | 60 | 30 | 30 |
| 243 | KIT DE INSTALACIÓN QUE CONTIENE CATÉTER VENOSO CENTRAL DE 4.5 FR, LONGITUD DE 8 CM, DE POLIURETANO, RADIOPACO, CON TRES LÚMENES INTERNOS SILICONIZADOS, CON PUNTA FLEXIBLE, AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATÉTER INTRODUCTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUÍA DE NITINOL CON PUNTA EN “J”, CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML TIPO RAULERSON. CON EQUIPO DE BARRERA MÁXIMA. | KIT | 40 | 20 | 20 |
| 244 | KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO ADULTO. CON RANGOS DE FLUJO DE 10 A 60 LPM EN MODO ADULTO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO, KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO. | KIT | 100 | 50 | 50 |
| 245 | KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO CHICO. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO. | KIT | 5 | 2 | 3 |
| 246 | KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO EXTRACHICO. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO. | KIT | 5 | 2 | 3 |
| 247 | KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO EXTRAGRANDE. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO. | KIT | 5 | 2 | 3 |
| 248 | KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO GRANDE. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO. | KIT | 5 | 2 | 3 |
| 249 | KIT DE SUMINISTRO DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO MEDIANO. CON RANGOS DE FLUJO DE 2 A 25 LPM EN MODO PEDIÁTRICO, QUE INCLUYA GENERADOR DE FLUJO INTEGRADO (NO ES NECESARIO SUMINISTRO DE AIRE EN PARED). INTERFAZ SUAVE Y FLEXIBLE, TUBO RESPIRATORIO CALENTADO, CABLES CALEFACTORES DE ESPIRAL DOBLES, SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, CON 3 OPCIONES DE TEMPERATURA 31°C, 34 °C Y 37 °C, ANALIZADOR DE OXÍGENO ULTRASÓNICO INTEGRADO Y KIT DE DESINFECCIÓN QUE INCLUYE CIRCUITO DESECHABLE DE 1.8 METROS DE LONGITUD CON TECNOLOGÍA AIRSPIRAL CON ESPIRAL CALEFACTORA Y ESPIRAL DE BURBUJA DE AIRE AISLANTE QUE REDUCE LA CONDENSACIÓN, CON SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO, SUJETADOR EN FORMA DE COLLARÍN. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR SIETE EQUIPOS EN COMODATO. | KIT | 5 | 2 | 3 |
| 250 | KIT DE TRAQUEOSTOMÍA DE DILATACIÓN PERCUTÁNEA N° 8 CON DILATADOR DE UNA SOLA ETAPA, CON TUBO DE TRAQUEOTOMÍA BLUE LINE ULTRA E INTRODUCTOR, CONTIENE TUBO DE TRAQUEOSTOMÍA, 2 ENDOCÁNULAS BL ULTRA, CEPILLO DE LIMPIEZA, CINTA DE FIJACIÓN, INTRODUCTOR DEL TUBO DE TRAQUEOSTOMÍA, DILATADOR CORTO DE 14 FR, DILATADOR DE UN PASO PRELUBRICADO, CATÉTER GUÍA, GUÍA E INTRODUCTOR, BISTURÍ, AGUJA DE 14 G Y CÁNULA, JERINGA DE 10 ML, GEL LUBRICANTE ESTÉRIL, GASAS. | KIT | 10 | 5 | 5 |
| 251 | KIT DE TRAQUEOSTOMÍA POR VÍA PERCUTÁNEA CON DILATADOR PRELUBRICADO ANGULADO LISO, CON MARCAS DE PROFUNDIDAD Y MANGO SUJETADOR, INTRODUCTOR Y GUÍA PARA LA CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA. INCLUYE CÁNULA DE TRAQUEOTOMÍA CON GLOBO CON BISEL ANGULADO Y ALARGADO, SOPORTE Y CEPILLO DE LIMPIEZA, BISTURÍ, JERINGA DE 10 CMS, AGUJA DE 14 GA Y DILATADOR CORTO DE 14 FR, CATÉTER GUÍA DEL 7.0. | KIT | 5 | 2 | 3 |
| 252 | KIT SISTEMA BURBUJA CPAP QUE INCLUYE: CIRCUITO GENERADOR DE BURBUJAS, MASCARILLA PARA CPAP GRANDE, INTERFAZ TUBO NASAL PARA CPAP 100 MM, BONETE GORRO PARA CPAP NASAL, SUJETADOR DE CABEZA E INTERFAZ. | KIT | 40 | 20 | 20 |
| 253 | LAZO DE SILICÓN GRADO MÉDICO CON AGUJA DE PUNTA ROMA EN UN EXTREMO, SE UTILIZA EN LA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA PARA REFERIR LA ARTERIA CORONARIA. SOBRE CON 2 PIEZAS. | PIEZA | 10 | 5 | 5 |
| 254 | LAZO DE SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD, DISEÑADO PARA OCLUIR, RETRAER E IDENTIFICAR VENAS, ARTERIAS, URETEROS, NERVIOS, MANUFACTURADO CON SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD RADIOPACO. MINI 1.5 MM. POR 36 CM DE LARGO COLOR AMARILLO. | PIEZA | 10 | 5 | 5 |
| 255 | LAZO DE SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD, DISEÑADO PARA OCLUIR, RETRAER E IDENTIFICAR VENAS, ARTERIAS, URETEROS, NERVIOS, MANUFACTURADO CON SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD RADIOPACO. MINI 1.5 MM. POR 36 CM DE LARGO COLOR AZUL. | PIEZA | 10 | 5 | 5 |
| 256 | LAZO DE SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD, DISEÑADO PARA OCLUIR, RETRAER E IDENTIFICAR VENAS, ARTERIAS, URETEROS, NERVIOS, MANUFACTURADO CON SILICÓN GRADO MÉDICO DE ALTA CALIDAD RADIOPACO. MINI 1.5 MM. POR 36 CM DE LARGO COLOR ROJO. | PIEZA | 10 | 5 | 5 |
| 257 | LÍNEA DE MUESTREO DE GASES DE ANESTESIA DESECHABLE, 3 M/10FT; DE UN SOLO USO, LIBRE DE LÁTEX CON CONECTOR LUER LOCK DOBLE MACHO Y QUE SEAN COMPATIBLE CON MONITORES DATEX-OHMEDA DE LA MÁQUINA DE ANESTESIA AESTIVA/5. | PIEZA | 50 | 25 | 25 |
| 258 | LOCIÓN REMOVEDORA DE LA PELÍCULA QUE FORMA EL ANTISÉPTICO PREOPERATORIO PARA LA PIEL, NO IRRITANTE SIN FRAGANCIA DE ACCIÓN RÁPIDA, CONTIENE SUAVIZANTES Y HUMECTANTES PARA LA PIEL. SOBRE CON 15 ML. | PIEZA | 200 | 100 | 100 |
| 259 | MANÓMETRO PARA MEDIR PRESIÓN DEL GLOBO DE LA CÁNULA ENDOTRAQUEAL. | PIEZA | 3 | 1 | 2 |
| 260 | MARCADOR PARA PIEL MINI MAX CON TINTA DE VIOLETA DE GENCIANA, DESECHABLE, ESTÉRIL, USO ÚNICO, CUERPO BLANCO CON TAPÓN AZUL DE 8.8 CM DE LARGO. | PIEZA | 100 | 50 | 50 |
| 261 | MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMÍA ADULTO CON CONECTOR GIRATORIO. | PIEZA | 150 | 75 | 75 |
| 262 | MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMÍA PEDIÁTRICA CON CONECTOR GIRATORIO DE FÁCIL ADAPTACIÓN AL CUELLO DEL NIÑO. | PIEZA | 40 | 20 | 20 |
| 263 | MASCARILLA ORONASAL CHICA CON VÁLVULA ANTIASFIXIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA. | PIEZA | 5 | 2 | 3 |
| 264 | MASCARILLA ORONASAL CHICA SIN VÁLVULA ANTIASFIXIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA. | PIEZA | 5 | 2 | 3 |
| 265 | MASCARILLA ORONASAL GRANDE CON VÁLVULA ANTIASFIXIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA. | PIEZA | 5 | 2 | 3 |
| 266 | MASCARILLA ORONASAL GRANDE SIN VÁLVULA ANTIASFIXIA ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA. | PIEZA | 5 | 2 | 3 |
| 267 | MASCARILLA ORONASAL MEDIANA CON VÁLVULA ANTIASFIXIA, ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA. | PIEZA | 5 | 2 | 3 |
| 268 | MASCARILLA ORONASAL MEDIANA SIN VÁLVULA ANTIASFIXIA ALMOHADILLADO, ORIFICIO DE SALIDA DE LA PRESIÓN Y PLACA FACIAL SIN LÁTEX PARA VENTILACIÓN NO INVASIVA. | PIEZA | 5 | 2 | 3 |
| 269 | MASCARILLA SUPRAGLÓTICA PARA INTUBACIÓN A CIEGAS FABRICADA EN TERMOPLÁSTICO PARA SU ADOSAMIENTO EN REGIÓN PERILARÍNGEA SIN NECESIDAD DE INFLAR UN BALÓN. CON MORDEDERA INCLUIDA Y CANAL PARA ACCESO A CÁMARA GÁSTRICA. CONECTOR ESTÁNDAR 15 MM, DE UN SOLO USO DE GEL DEL NO. 3. | PIEZA | 5 | 2 | 3 |
| 270 | MEMBRANA DE POLITETRAFLUOROETILENO EXPANDIDO DE 0.6 MM DE 15 X 5 CM. | PIEZA | 5 | 2 | 3 |
| 271 | NEBULIZADOR CON CAPACIDAD DE LLENADO DE 10 ML, CON SISTEMA JET, SISTEMA ANTIDERRAME, CON ADAPTADOR EN T CON BRAZO DE 22 MM DE D. I. Y EL OTRO DE 22 MM DE D. E. Y TUBO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO DE 2.10 M. | PIEZA | 200 | 100 | 100 |
| 272 | NEBULIZADOR VACÍO DESECHABLE DE 500 ML. | PIEZA | 600 | 300 | 300 |
| 273 | OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO ADULTO CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 8000 ML POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO A LA MEMBRANA, EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA SU USO. | PIEZA | 15 | 7 | 8 |
| 274 | OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO ADULTO CON CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 7000 ML POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO A LA MEMBRANA, EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA SU USO. | PIEZA | 300 | 150 | 150 |
| 275 | OXIGENADOR DE FIBRA HUECA NEONATAL SISTEMA ABIERTO CON CAPACIDAD DE OXIGENAR HASTA 800 ML POR MINUTO FILTRO INTEGRADO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ LOS SOPORTES PARA SU USO. | PIEZA | 5 | 2 | 3 |
| 276 | OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO LACTANTE CAPACIDAD DE OXIGENAR ENTRE > 800 Y <2000 ML CON FILTRO INTEGRADO, EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA SU USO. | PIEZA | 4 | 2 | 2 |
| 277 | OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO PEDIÁTRICO CAPACIDAD DE OXIGENAR ENTRE > DE 2800 ML Y HASTA 4000 ML CON FILTRO INTEGRADO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL SOPORTE PARA SU USO. | PIEZA | 30 | 15 | 15 |
| 278 | OXIGENADOR DE FIBRA HUECA SISTEMA ABIERTO PEDIÁTRICO CAPACIDAD DE OXIGENAR ENTRE >2000 Y <2800 ML POR MINUTO CON FILTRO INTEGRADO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ SOPORTE PARA SU USO. | PIEZA | 28 | 14 | 14 |
| 279 | ECMO ADULTO, CON RECUBIERTA DE FOSFORILCOLINA Y CON VALIDACIÓN DE CINCO DÍAS; EQUIPO QUE CUENTA CON BIOBOMBA, TUBULADURA; CAPACIDAD DE OXIGENACIÓN DE 5000 ML; SENSORES DE PRESIÓN Y TRANSDUCTORES. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ EL EQUIPO PARA SU USO. | PIEZA | 10 | 5 | 5 |
| 280 | PAQUETE DE ROPA DESECHABLE ESTÉRIL PARA ESTUDIO HEMODINÁMICO FABRICADO DE MATERIAL ABSORBENTE E IMPERMEABLE SIN SER PLÁSTICO; CONTIENE, SÁBANA PARA MESA DE 160 X 190 CM REFORZADA, UNA SÁBANA DE ANGIOGRAFÍA 220 X 340 CM CON REFUERZO DE 90 X 280 CM, CON DOS PERFORACIONES RADIALES DE 8 X 8 CM Y DOS PERFORACIONES FEMORALES DE 5 X 10 CM AMBAS CON ADHESIVO, TRES BATAS DESECHABLES, TRES TOALLAS PARA SECADO DE MANOS, CUATRO CAMPOS CHICOS CON TIRAS AUTOADHERIBLES, CUATRO CAMPOS GRANDES CON TIRAS AUTOADHERIBLES, TODO ELABORADO CON EL MISMO MATERIAL ABSORBENTE E IMPERMEABLE. | PAQUETE | 100 | 50 | 50 |
| 281 | PARCHE PARA DESFIBRILADOR PEDIÁTRICO TRANSCUTÁNEO ZOLL. | PIEZA | 36 | 18 | 18 |
| 282 | PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, EN TALLAS AL MUSLO: MEDIANA DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECÍFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL. SE REQUIERE 15 COMPRESORES EN TOTAL. | PAR | 10 | 5 | 5 |
| 283 | PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, A LA RODILLA: CHICA DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECÍFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL. SE REQUIERE 15 COMPRESORES EN TOTAL. | PAR | 100 | 50 | 50 |
| 284 | PIERNERAS DESECHABLES. DISEÑADAS ANATÓMICAMENTE Y SIMÉTRICAS CON CÁMARAS INSUFLABLES DE DISEÑO EXCLUSIVO PARA LA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA DE LA PRESIÓN EN LAS CÁMARAS. MATERIAL DE POLIÉSTER CON ORIFICIOS DE VENTILACIÓN, DISEÑO TIPO ALMOHADA POR CAPAS, TRANSPIRABLE Y BORDES BLANDOS. EN LAS PIERNERAS AL MUSLO TIENE ABERTURA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ZONA DE LA RODILLA PARA LIBERACIÓN DE LA ARTICULACIÓN, CON TIRAS AUTOADHERIBLES PARA AJUSTARLAS A LAS PIERNAS, EN TALLAS AL MUSLO: GRANDE DISEÑADAS CON TUBERÍA Y CONEXIÓN ESPECÍFICA PARA CONECTARSE A LA TUBERÍA DEL COMPRESOR Y CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. USO INDIVIDUAL. SE REQUIERE 15 COMPRESORES EN TOTAL. | PAR | 5 | 2 | 3 |
| 285 | PINZA APLICADORA HEM-O-LOCK PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DORADO. | PIEZA | 2 | 1 | 1 |
| 286 | PINZA LAPAROSCÓPICA DESECHABLE TIPO GRASPER DE 5 MM 31 CM DE LONGITUD CON CONECTOR PARA ENERGÍA MONOPOLAR. | PIEZA | 2 | 1 | 1 |
| 287 | PINZA LAPAROSCÓPICA DESECHABLE TIPO MARYLAND DE 31 CM DE LONGITUD CON CONECTOR MONOPOLAR. | PIEZA | 2 | 1 | 1 |
| 288 | PROTECTOR CUTÁNEO EN SPRAY LIMPIADOR, HUMECTANTE SUAVE CON PH BALANCEADO QUE NO REQUIERE ENJUAGUE PERO QUE FORME SUFICIENTE ESPUMA PARA RETIRAR LA MATERIA ORGÁNICA, PARA PACIENTES CON INCONTINENCIA QUE CONTENGA DE 235 ML, LIBRE DE COLOR. | PIEZA | 70 | 35 | 35 |
| 289 | PROTECTOR CUTÁNEO EN UNGÜENTO PARA EL CUIDADO DE LA PIEL INTACTA Y NO LESIONADA POR CAUSA DE INCONTINENCIA CON DIMETICONA AL 1% TUBO DE 115 GR. | PIEZA | 130 | 65 | 65 |
| 290 | PUERTO DE ACCESO LAPAROSCÓPICO O MANO ASISTIDA, CON TAPA DE GEL Y RETRACTOR DE HERIDAS DE 360°. | PIEZA | 5 | 2 | 3 |
| 291 | PUNCH AÓRTICO PARA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA DE 3.5 MM DE LUZ, LARGO. | PIEZA | 10 | 5 | 5 |
| 292 | PUNCH AÓRTICO PARA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA DE 4 MM DE LUZ, LARGO. | PIEZA | 10 | 5 | 5 |
| 293 | PUNCH AÓRTICO PARA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA DE 4.5 MM DE LUZ, LARGO. | PIEZA | 20 | 10 | 10 |
| 294 | PUNCH AÓRTICO PARA CIRUGÍA DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA DE 5 MM DE LUZ, LARGO. | PIEZA | 30 | 15 | 15 |
| 295 | PUNTAS DE PIPETA DE 1000 MICROLITROS, PARA TROMBOELASTÓGRAFO. | PIEZA | 100 | 50 | 50 |
| 296 | QUITAGRAPAS QUIRÚRGICO DESECHABLE. | PIEZA | 5 | 2 | 3 |
| 297 | RESUCITADOR REUTILIZABLE TOTALMENTE DESARMABLE TRANSPARENTE PARA FÁCIL VISUALIZACIÓN CON BOLSA RESERVORIO CON VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN Y EXTENSIÓN PARA OXÍGENO ADULTO. | PIEZA | 120 | 60 | 60 |
| 298 | RESUCITADOR REUTILIZABLE TOTALMENTE DESARMABLE TRANSPARENTE PARA FÁCIL VISUALIZACIÓN CON BOLSA RESERVORIO CON VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN Y EXTENSIÓN PARA OXÍGENO NEONATAL. | PIEZA | 60 | 30 | 30 |
| 299 | RESUCITADOR REUTILIZABLE TOTALMENTE DESARMABLE TRANSPARENTE PARA FÁCIL VISUALIZACIÓN CON BOLSA RESERVORIO CON VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN Y EXTENSIÓN PARA OXÍGENO PEDIÁTRICO. | PIEZA | 40 | 20 | 20 |
| 300 | ROLLO DE ADHESIVO NO TEJIDO PARA SUJECIÓN DE APÓSITOS. TELA DE POLIÉSTER NO TEJIDA, POROSA, ADAPTABLE, LIBRE DE LÁTEX E HIPOALERGÉNICA. 10 CM X 10 M. | ROLLO | 600 | 300 | 300 |
| 301 | ROLLO DE ADHESIVO NO TEJIDO PARA SUJECIÓN DE APÓSITOS. TELA DE POLIÉSTER NO TEJIDA, POROSA, ADAPTABLE, LIBRE DE LÁTEX E HIPOALERGÉNICA. 5 CM X 10 M. | ROLLO | 250 | 125 | 125 |
| 302 | SELLADOR VASCULAR RÁPIDO TOTALMENTE SINTÉTICO, CONSTITUIDO POR DOS POLIETILENGLICOL TOTALMENTE BIOCOMPATIBLES. INDICADO PARA EL SELLADO DE ANASTOMOSIS SOMETIDOS A ALTA PRESIÓN Y ALTO RIESGO DE FUGA, UNA VEZ APLICADO ACTÚA EN UN MINUTO Y PERMANECE POR TREINTA DÍAS EN SITIO DE APLICACIÓN. SE REQUIERE ACCESORIO PARA JERINGA PISTÓN. | PIEZA | 10 | 5 | 5 |
| 303 | SENSOR DE FLUJO DE OXÍGENO REUSABLE PARA CIRCUITO DE VENTILACIÓN MECÁNICA ADULTO/PEDIÁTRICO. | PIEZA | 20 | 10 | 10 |
| 304 | SENSOR DE SATURACIÓN REGIONAL DE OXÍGENO DE USO ÚNICO CNN/SNN PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA PACIENTE NEONATAL. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ MONITORES EN COMODATO. | PIEZA | 20 | 10 | 10 |
| 305 | SENSOR DE SATURACIÓN REGIONAL DE OXÍGENO DE USO ÚNICO PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA ADULTO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ MONITORES EN COMODATO. | PIEZA | 1300 | 650 | 650 |
| 306 | SENSOR DE SATURACIÓN REGIONAL DE OXÍGENO DE USO ÚNICO PARA USO EXCLUSIVO CON SISTEMA INVOS PARA PEDIÁTRICO. EL PROVEEDOR PROPORCIONARÁ MONITORES EN COMODATO. | PIEZA | 900 | 450 | 450 |
| 307 | SENSOR PARA SISTEMA DE MONITOREO BIS ADULTO, PARA NEUROMONITOREO. COMODATO. | PIEZA | 200 | 100 | 100 |
| 308 | SENSOR PARA SISTEMA DE MONITOREO BIS PEDIÁTRICO, PARA NEUROMONITOREO. COMODATO. | PIEZA | 200 | 100 | 100 |
| 309 | SENSOR SHUNT CON TRATAMIENTO CON HEPARINA PARA MONITOREO DE GASES ARTERIALES DURANTE LA CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA CDI. | PIEZA | 200 | 100 | 100 |
| 310 | SEPARADOR DE TEJIDOS BLANDOS QUE PROPORCIONA UNA RETRACCIÓN CIRCULAR DE 360° AL TIEMPO QUE REVISTE LA HERIDA PARA PROTEGERLA DE CONTAMINACIÓN. 2.6- 6 CM. | PIEZA | 10 | 5 | 5 |
| 311 | SET DE TRAUMA EL CUAL DEBE INCLUIR SISTEMA CALENTAMIENTO DE FLUIDOS INTRAVENOSOS Y DE SANGRE Y EL SISTEMA DE INFUSIÓN DE FLUIDO RÁPIDO. DEBERÁN ENTREGAR EQUIPO PARA UTILIZAR EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO. | PIEZA | 10 | 5 | 5 |
| 312 | CHAMPÚ PARA CABELLO Y CORPORAL LIBRE DE ENJUAGUE QUE CONTIENE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 0.12 G PARA HIGIENE DE LA PIEL Y MUCOSAS EN EL PACIENTE ENCAMADO. | PIEZA | 300 | 150 | 150 |
| 313 | SHUNT PARA CORONARIAS, SE UTILIZAN EN LAS CIRUGÍAS DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, DE 1.5 MM. | PIEZA | 5 | 2 | 3 |
| 314 | SHUNT PARA CORONARIAS, SE UTILIZAN EN LAS CIRUGÍAS DE REVASCULARIZACIÓN CORONARIA SIN CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA, DE 2 MM. | PIEZA | 5 | 2 | 3 |
| 315 | SISTEMA DE LIMPIEZA ESPUMOSO PARA AUTOCLAVES, FRASCO CON 650 ML CON ATOMIZADOR. | FRASCO | 50 | 25 | 25 |
| 316 | SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADA, DISPOSITIVO MÉDICO PARA LA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES EN PACIENTES QUE CUENTEN CON APOYO VENTILATORIO MECÁNICO, MEDIDA: 8 FRENCH, LONGITUD: 450 MM, D.I.: 2.6 MM, CON CARACTERÍSTICAS: TAMAÑO PEDIÁTRICO, PRIMER PUERTO DE IRRIGACIÓN PARA INYECCIÓN RÁPIDA DE DILATADOR BRONQUIAL, SEGUNDO PUERTO DE IRRIGACIÓN PARA INYECCIÓN DE LA SOLUCIÓN DE LAVADO, ENVOLTURA EN CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CONECTOR GIRATORIO DE PACIENTE, CONECTOR PARA EL CIRCUITO DE VENTILACIÓN, BLOQUEO DE SUCCIÓN, CONECTOR HACIA SISTEMA DE SUCCIÓN, VÁLVULA DE CONTROL DE SUCCIÓN, CATÉTER, ESTÉRIL, DESECHABLE, INCLUYE: ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. | PIEZA | 400 | 200 | 200 |
| 317 | SISTEMA PARA ECMO ADULTO INCLUYE MEMBRANA Y CONO CENTRÍFUGO DE LEVITACIÓN MAGNÉTICA CONECTORES PARA TUBERÍA 3/8, CAPACIDAD DE 7 LITROS, RECUBRIMIENTO DE FOSFORILCOLINA E INTERCAMBIADOR DE CALOR, VALIDACIÓN PARA 30 DÍAS; COMPATIBLE CON MÁQUINAS PROPIEDAD DEL INSTITUTO ECMOLIFE. | PIEZA | 10 | 5 | 5 |
| 318 | SOLUCIÓN DE ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS. ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES, ALOE VERA, CENTELLA ASÍÁTICA, TOCOFEROLES. SU COMPOSICIÓN FAVORECE LA RESTAURACIÓN DEL FILM HIDROLIPÍDICO, LA RENOVACIÓN CELULAR, LA RESTAURACIÓN DE LA CIRCULACIÓN CAPILAR Y AUMENTA LA RESISTENCIA DE LA PIEL FRENTE A LOS AGENTES CAUSALES DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN. SPRAY 30 ML. | FRASCO | 48 | 24 | 24 |
| 319 | SONDA DE ASPIRACIÓN NÚMERO 5 CON PUNTA ROMA, ESTÉRIL. | PIEZA | 200 | 100 | 100 |
| 320 | SONDA DE TEMPERATURA CUTÁNEA PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, NEONATAL/PEDIÁTRICA COMPATIBLE CON CUNA TÉRMICA MARCA DRAGUER, DESECHABLE. TEMPERATURA CENTRAL. | PIEZA | 50 | 25 | 25 |
| 321 | SONDA DE TEMPERATURA CUTÁNEA PARA USO EN UN SOLO PACIENTE, NEONATAL/PEDIÁTRICA COMPATIBLE CON CUNA TÉRMICA MARCA DRAGUER, DESECHABLE. TEMPERATURA PERIFÉRICA. | PIEZA | 50 | 25 | 25 |
| 322 | SPRAY REMOVEDOR DE ADHESIVO DE USO MÉDICO A BASE DE SILICONA, NO CONTIENE ALCOHOL, SE PUEDE UTILIZAR DESDE CUALQUIER DIRECCIÓN YA QUE TIENE EL APLICADOR CON DIRECCIÓN DE 360 GRADOS PARA FÁCIL USO. FRASCO CON 50 ML. | FRASCO | 200 | 100 | 100 |
| 323 | SUJETADOR PARA ASEGURAR TUBOS NASOGÁSTRICOS O DE ALIMENTACIÓN DE 5 A 18 FR., CON PASTA ADHESIVA DE CARBOXIMETILCELULOSA, PRESENTACIÓN, CAJA CON 20 PIEZAS. | PIEZA | 200 | 100 | 100 |
| 324 | TANQUE DE HELIO PARA CONSOLA DE BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN. | PIEZA | 12 | 6 | 6 |
| 325 | TEFLÓN FELT PTFE DE 15.2 X 15.2 CM Y SE USA A MODO DE PARCHE O REFUERZO PARA LAS SUTURAS Y PARA LA SUSTITUCIÓN DE SEGMENTOS DEL MIOCARDIO VENTRICULAR, DESPUÉS DE REALIZAR UNA RESECCIÓN. | PIEZA | 20 | 10 | 10 |
| 326 | TIJERA LAPAROSCÓPICA DESECHABLE DE 5 MM 31 CM DE LONGITUD, CON CONECTOR PARA ENERGÍA MONOPOLAR. | PIEZA | 5 | 2 | 3 |
| 327 | TOALLAS DESINFECTANTES PREHUMEDECIDAS CON BENCIL ALCOHOL Y PERÓXIDO DE HIDRÓGENO ACELERADO. EFECTIVAS CONTRA UN AMPLIO ESPECTRO DE MICROORGANISMOS, PERMITE DESINFECTAR TODO TIPO DE SUPERFICIES SIN SER CORROSIVO. BOTE CON 160 TOALLAS. | BOTE | 60 | 30 | 30 |
| 328 | TROCAR LAPAROSCÓPICO DE 11 MM DESECHABLE Y OBTURADOR PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON CUCHILLA. | PIEZA | 4 | 2 | 2 |
| 329 | TROCAR LAPAROSCÓPICO DE 5 MM DESECHABLE Y OBTURADOR PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA CON CUCHILLA. | PIEZA | 4 | 2 | 2 |
| 330 | TROCAR CON CAMISA THORACOPORT NÚM. 10.5 MM. | PIEZA | 15 | 7 | 8 |
| 331 | TUBO CORRUGADO ANCHO PARA AEROSOLTERAPIA DE ALTA HUMEDAD PIEZA DE 30 METROS. | PIEZA | 30 | 15 | 15 |
| 332 | TUBO DE DRENAJE DE SILICÓN CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDÍACO DE 10 FR CON CONECTOR, TROCAR FLEXIBLE, CENTRO MACIZO, CON CONECTOR Y BULBO RECOLECTOR DE SILICÓN ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO. | PIEZA | 5 | 2 | 3 |
| 333 | TUBO DE DRENAJE DE SILICÓN CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDÍACO DE 15 FR CON CONECTOR, CON TROCAR FLEXIBLE, CENTRO MACIZO, CON CONECTOR ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO. | PIEZA | 30 | 15 | 15 |
| 334 | TUBO DE DRENAJE DE SILICÓN CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDÍACO DE 19 FR CON CONECTOR, CON TROCAR FLEXIBLE, CENTRO MACIZO CON CONECTOR, ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO. | PIEZA | 100 | 50 | 50 |
| 335 | TUBO DE DRENAJE DE SILICÓN CON SISTEMA DE CUATRO CANALES QUE EVITA TAPONAMIENTO CARDÍACO DE 24 FR CON CONECTOR, CON TROCAR FLEXIBLE, CENTRO MACIZO, ESTO EVITA QUE SE DOBLE FACILITANDO EL RETIRO DEL MISMO. | PIEZA | 400 | 200 | 200 |
| 336 | TUBO FLEXIBLE PARA TRAQUEOSTOMÍA, CON ADAPTADORES RÍGIDOS DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO POR 15 MM DE DIÁMETRO EXTERNO, COLAPSABLE Y EXPANDIBLE. | PIEZA | 60 | 30 | 30 |
| 337 | TUBO FLEXIBLE PARA TRAQUEOSTOMÍA, CON ADAPTADORES RÍGIDOS PARA PACIENTE PEDIÁTRICO, COLAPSABLE Y EXPANDIBLE. | PIEZA | 20 | 10 | 10 |
| 338 | ÚNICO MULTI CATÉTER PIG TAIL 12 FR CON LÍNEA DE EXTENSIÓN CATÉTER PARA DRENAJE TORÁCICO PIG-TAIL CON INTRODUCTOR Y MARCA RADIOPACA CON LÍNEA DE EXTENSIÓN ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 12.0 FR. | PIEZA | 10 | 5 | 5 |
| 339 | VIAL CON KAOLIN PARA TROMBOELASTÓGRAFO. | PIEZA | 500 | 250 | 250 |
| 340 | KIT DE DOS JERINGAS PARA INYECTOR SALIENT DE 190 ML, SOPORTA LÍMITE DE PRESIÓN DE 350 PSI CON TUBO CONECTOR EN T DE BAJA PRESIÓN DE 243 CM SSIT-96 VLD Y EQUIPO DE TRANSFERENCIA Y DE MEDIO DE CONTRASTE A UNA JERINGA CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD CON VÁLVULA DOBLE ANTIRREFLUJO Y PUNTA CON ORIFICIO DE 115 CM CON CÁMARA DE GOTEO. | PIEZA | 600 | 300 | 300 |
| 341 | DESINFECTANTES. SOLUCIÓN CONCENTRADA ESTERILIZANTE EN FRÍO DEL 8 AL 12.5% DE GLUTARALDEHÍDO PARA PREPARAR UNA DILUCIÓN DE USO FINAL DEL 2 AL 3.5%. PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL TERMOSENSIBLE LIMPIO Y SIN MATERIAL ORGÁNICO. FRASCO CON UN LITRO Y DOSIFICADOR INTEGRADO. | PIEZA | 12 | 6 | 6 |
| 342 | ANTISÉPTICOS. SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%. CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO. CONTIENE: 26 ML, ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE. | PIEZA | 3200 | 1600 | 1600 |
| 343 | CAMPOS QUIRÚRGICOS. CAMPOS QUIRÚRGICOS DE INCISIÓN IMPREGNADOS CON IODOPOVIDONA EN UNA DE SUS CARAS. COMPUESTO DE UNA PELÍCULA IMPERMEABLE; TRANSPARENTE CON ADHESIVO GRADO MÉDICO AUTOADHERIBLE E HIPOALERGÉNICO. CON UNA SUPERFICIE DE IMPREGNACIÓN DE: 56 X 45 CM. ESTÉRILES Y DESECHABLES EMPAQUE INDIVIDUAL. ENVASE CON 10 PIEZAS. | CAJA | 80 | 40 | 40 |
| 344 | EQUIPO. PARA DRENAJE DE LA CAVIDAD PLEURAL. CON TRES CÁMARAS PARA SELLO DE AGUA, SUCCIÓN Y COLECCIÓN DE LÍQUIDOS. CON DOS VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE ALTA PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CAPACIDAD 2100 A 2500 ML. EQUIPO. | PIEZA | 400 | 200 | 200 |
| 345 | GUANTES. PARA EXPLORACIÓN AMBIDIESTROS, ESTÉRILES. DE LÁTEX DESECHABLES. TAMAÑOS: CHICO. ENVASE CON 100 PIEZAS. | PIEZA | 90000 | 45000 | 45000 |
| 346 | GUANTES. GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTROS, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO CHICO. ENVASE CON 200 PIEZAS. | PIEZA | 90000 | 45000 | 45000 |
| 347 | GUANTES. GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTROS, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO MEDIANO. ENVASE CON 200 PIEZAS. | PIEZA | 130000 | 65000 | 65000 |
| 348 | GUANTES. GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTROS, NO ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO GRANDE. ENVASE CON 200 PIEZAS. | PIEZA | 90000 | 45000 | 45000 |
| 349 | CONECTOR LIBRE DE AGUJAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO ANTIRREFLUJO, CON CARCASA TRANSPARENTE, SIN ESPACIO INTERSTICIAL, CON SELLADO DE SILICÓN Y UNA SUPERFICIE SÓLIDA Y PLANA. LIBRE DE LÁTEX, PIRÓGENOS Y DEHP. | PIEZA | 6500 | 3250 | 3250 |
| 350 | TUBOS. TUBO FLEXIBLE DE POLIVINILO. DIÁMETRO INTERNO: 8.00 MM. DIÁMETRO EXTERNO: 11.1 MM. ROLLO DE 25 M. | PIEZA | 1000 | 500 | 500 |
| 351 | BATA QUIRÚRGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: EXTRAGRANDE. | PIEZA | 400 | 200 | 200 |
| 352 | CATÉTERES, PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO. CON TUBO DE CONEXIÓN Y CÁNULA NASAL. DE PLÁSTICO, CON DIÁMETRO INTERNO DE 2.0 MM. LONGITUD 180 CM. PIEZA. | PIEZA | 4000 | 2000 | 2000 |
| 353 | CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE. PIEZA. | PIEZA | 180000 | 90000 | 90000 |
| 354 | EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO. CONSTA DE: PROTECTOR DE LA BAYONETA Y PROTECTOR DEL CONECTOR MACHO: BAYONETA, CÁMARA DE GOTEO, FILTRO PARA SANGRE Y SUS DERIVADOS, TUBO TRANSPORTADOR, REGULADOR DE FLUJO, CONECTOR MACHO. EQUIPO. | PIEZA | 8000 | 4000 | 4000 |
| 355 | DETERGENTES O LIMPIADORES. DETERGENTE ENZIMÁTICO, CON ACTIVIDAD PROTEOLÍTICA. CONCENTRADO, PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO. POLVO: SOBRE EN POLVO CON 20 A 25 G. ENVASE DESDE 10 A 100 SOBRES. LA DILUCIÓN Y EL EMPLEO DEL PRODUCTO CONCENTRADO SERÁ DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. SE DEBERÁ TOMAR EN CONSIDERACIÓN EL RANGO MÁS ALTO DE LA DILUCIÓN RECOMENDADA POR EL FABRICANTE. DEBIDO A LO AMPLIO DE LA DESCRIPCIÓN ESTA CLAVE DEBERÁ SOLICITARSE POR LA CANTIDAD DE LITROS DEL DETERGENTE LISTO PARA SU USO. | PAQUETE | 80 | 40 | 40 |
| 356 | BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M2 MÍNIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTÁTICA, CON DOS CINTAS DE SUJECIÓN. DESECHABLE. PAQUETE DE 25 PARES. | PAQUETE | 600 | 300 | 300 |
| 357 | GASA DE 10 X 10 CM SIN TRAMA RADIOOPACA NO ESTÉRIL, EL TEJIDO NO DEBE SER MUY ABIERTO, DE 20 X 12 HILOS. | PAQUETE | 700 | 350 | 350 |
| 358 | GASAS, SECA CORTADA, DE ALGODÓN 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTÉRIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12 TÍTULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MÍNIMO POR M2 19 G/ M2 LARGO: 7.5 CM. ANCHO: 5 CM. ÁREA: 432 CM2. ENVASE CON 200. | PAQUETE | 9000 | 4500 | 4500 |
| 359 | GASAS, SECA CORTADA, DE ALGODÓN CON MARCA RADIOPACA. LARGO: 10 CM. ANCHO: 10 CM. ENVASE CON 200 PIEZAS. | PAQUETE | 240 | 120 | 120 |
| 360 | JERINGAS, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, CAPACIDAD DE 3 ML, ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.5 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.1 ML, CON AGUJA CALIBRE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | PIEZA | 70000 | 35000 | 35000 |
| 361 | JERINGAS, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 1 ML DE CAPACIDAD, ESCALA GRADUADA EN ML, CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD, ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | PIEZA | 26000 | 13000 | 13000 |
| 362 | APÓSITO ESTÉRIL POSTOPERATORIO QUE SE COMPONE DE UNA ALMOHADILLA NO TEJIDA INTERNA (EN CONTACTO CON LA HERIDA) DE TECNOLOGÍA DE HIDROFIBRA Y DE 1.2% DE PLATA IÓNICA, COSIDA CON HILOS DE NYLON Y ELASTANO. ESTA ALMOHADILLA SE MANTIENE FIJA ENTRE LA CAPA SUPERIOR DE HIDROCOLOIDE, LA CUAL ESTÁ UNIDA AL FILM DE POLIURETANO SITUADO ENTRE DOS CAPAS DE HIDROCOLOIDE. ES UN APÓSITO IMPERMEABLE AL AGUA, QUE FORMA UNA BARRERA ANTIBACTERIANA Y ANTIVÍRICA; DISEÑADA PARA ADAPTARSE EN LOS CAMBIOS EN LA FORMA DE LAS HERIDAS/INCISIONES DURANTE EL MOVIMIENTO DEL CUERPO Y EL EDEMA POSTOPERATORIO. APÓSITO DE COBERTURA QUIRÚRGICA CON PLATA HIDROFIBRA 9 X 10 CM CAJA CON 10 PIEZAS. | CAJA | 20 | 10 | 10 |
| 363 | APÓSITO ESTÉRIL POSTOPERATORIO QUE SE COMPONE DE UNA ALMOHADILLA NO TEJIDA INTERNA (EN CONTACTO CON LA HERIDA) DE TECNOLOGÍA DE HIDROFIBRA Y DE 1.2% DE PLATA IÓNICA, COSIDA CON HILOS DE NYLON Y ELASTANO. ESTA ALMOHADILLA SE MANTIENE FIJA ENTRE LA CAPA SUPERIOR DE HIDROCOLOIDE, LA CUAL ESTÁ UNIDA AL FILM DE POLIURETANO SITUADO ENTRE DOS CAPAS DE HIDROCOLOIDE. ES UN APÓSITO IMPERMEABLE AL AGUA, QUE FORMA UNA BARRERA ANTIBACTERIANA Y ANTIVÍRICA; DISEÑADA PARA ADAPTARSE EN LOS CAMBIOS EN LA FORMA DE LAS HERIDAS/INCISIONES DURANTE EL MOVIMIENTO DEL CUERPO Y EL EDEMA POSTOPERATORIO. APÓSITO DE COBERTURA QUIRÚRGICA CON PLATA HIDROFIBRA 9 X 15 CM CAJA CON 10 PIEZAS. | CAJA | 5 | 2 | 3 |
| 364 | APÓSITO ESTÉRIL POSTOPERATORIO QUE SE COMPONE DE UNA ALMOHADILLA NO TEJIDA INTERNA (EN CONTACTO CON LA HERIDA) DE TECNOLOGÍA DE HIDROFIBRA Y DE 1.2% DE PLATA IÓNICA, COSIDA CON HILOS DE NYLON Y ELASTANO. ESTA ALMOHADILLA SE MANTIENE FIJA ENTRE LA CAPA SUPERIOR DE HIDROCOLOIDE, LA CUAL ESTÁ UNIDA AL FILM DE POLIURETANO SITUADO ENTRE DOS CAPAS DE HIDROCOLOIDE. ES UN APÓSITO IMPERMEABLE AL AGUA, QUE FORMA UNA BARRERA ANTIBACTERIANA Y ANTIVÍRICA; DISEÑADA PARA ADAPTARSE EN LOS CAMBIOS EN LA FORMA DE LAS HERIDAS/INCISIONES DURANTE EL MOVIMIENTO DEL CUERPO Y EL EDEMA POSTOPERATORIO. APÓSITO DE COBERTURA QUIRÚRGICA CON PLATA HIDROFIBRA 9 X 25 CM CAJA CON 10 PIEZAS. | CAJA | 5 | 2 | 3 |
| 365 | CÁNULA. PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIÓN CARDIOPLÉJICA. POR VÍA ANTERÓGRADA. CALIBRE 14 G. PIEZA. | PIEZA | 90 | 45 | 45 |
| 366 | CATÉTERES. PARA DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA. DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA BLANDO DE SILICÓN CON DOS COJINETES DE POLIÉSTER O DACRÓN CON CONECTOR CON TAPÓN SEGURO CON BANDA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: TENCKHOFF. TAMAÑO: NEONATAL. PIEZA. EL TAMAÑO DEL CATÉTER SERÁ SELECCIONADO POR LAS INSTITUCIONES. | PIEZA | 20 | 10 | 10 |
| 367 | CINTAS. MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 5.00 CM ENVASE CON 6 ROLLOS. | PIEZA | 360 | 180 | 180 |
| 368 | CINTAS. MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA UNIDIRECCIONAL DE COLOR BLANCO CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 2.50 CM ENVASE CON 12 ROLLOS. | PIEZA | 420 | 210 | 210 |
| 369 | SONDA PARA HEMATURIA DE 100% SILICÓN. 3 VÍAS 22 FR. | PIEZA | 20 | 10 | 10 |
| 370 | KIT CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL ESTÉRIL DE 62 CM 2 CUFF, CON AGUJA INTRODUCTORA DE 18 G X 7 CM, JERINGA DE 12 ML GUÍA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE EN "J" DE 0.965 MM X 70 CM HOJA DE BISTURÍ N° 11 VAINA DILATADOR PELABLE DE 16 FR, ESTILETE TUNELIZADOR Y ADAPTADOR. | EQUIPO | 90 | 45 | 45 |
| 371 | TESTIGOS. PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON ÓXIDO DE ETILENO CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILLUS SUBTILIS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO. 1 TIRA DE CINTA TESTIGO SENSIBLE AL CALOR. 1 TABLETA QUE FUNDE A LA TEMPERATURA DE 55 °C ± 2 °C. ENVASE CON 50 UNIDADES. COMODATO LECTOR. | CAJA | 2 | 1 | 1 |
| 372 | NEBULIZADOR. EQUIPO DESECHABLE DE MALLA VIBRATORIA CON 1000 AGUJEROS CÓNICOS QUE VIBREN 128,000 VECES POR SEGUNDO Y QUE GENEREN PARTÍCULAS. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR 10 DISPOSITIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO. | PIEZA | 100 | 50 | 50 |
| 373 | PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MÍNIMA DEL 95%, CONTRA AEROSOLES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS QUE NO CONTENGAN ACEITE. ÚTIL PARA PARTÍCULAS SÓLIDAS Y NIEBLAS LÍQUIDAS EN CONCENTRACIONES QUE NO EXCEDAN LAS 10 VECES EL LÍMITE DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL (CMP). AJUSTE NASAL DE ALUMINIO MOLDEABLE Y ALMOHADILLA DE POLIURETANO QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DE AIRE. FILTRO Y CUBIERTA DE POLIPROPILENO. CON BANDAS DE SUJECIÓN PARA LA CABEZA DE ELASTÓMERO SOLDADAS AL RESPIRADOR. CERTIFICACIÓN NIOSH N95 O EQUIVALENTE. DESECHABLE. ESTILO COPA. CAJA CON 20 PIEZAS. | CAJA | 40 | 20 | 20 |
| 374 | COMPRESA PARA VIENTRE DE ALGODÓN - ELASTÓMERO GRADO MÉDICO TRATADO CON SULFATO DE BARIO, CON TRAMA RADIOPACA, ESTÉRIL Y DESECHABLE. CON ASA DE ALGODÓN INTEGRADA Y REFORZADA CON COSTURAS A LO LARGO Y A LO ANCHO, CON PROPIEDADES ABSORBENTES, UTILIZADO EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS. PAQUETE CON 5 PIEZAS. | PAQUETE | 1700 | 850 | 850 |
| 375 | GEL LUBRICANTE ESTÉRIL Y DESECHABLE, QUE CONTIENE ANTISÉPTICO CON BASE A CLORHEXIDINA, PARA PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS QUE PREVIENE INFECCIONES URINARIAS POR INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS. UNIDOSIS. | PIEZA | 200 | 100 | 100 |
| 376 | GUANTE PARA EXPLORACIÓN, HULE LÁTEX ESTÉRIL, STRETCH, TAM. GRANDE DESECHABLE. CAJA CON 100 PIEZAS. PIEZA. | PIEZA | 40000 | 20000 | 20000 |
| 377 | GUANTE PARA EXPLORACIÓN, HULE LÁTEX, ESTÉRIL, STRETCH, TAMAÑO MEDIANO, DESECHABLE, CAJA CON 100 PIEZAS. PIEZA. | PIEZA | 70000 | 35000 | 35000 |
| 378 | FILTRO ESPIRATORIO DESECHABLE ADULTO - PEDIÁTRICO COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNETT 980. | PIEZA | 200 | 100 | 100 |
| 379 | CONTENEDORES. DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO TÓXICO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA “PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS” Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. DEBE CONTAR CON CERTIFICADO ANALÍTICO CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NOM-087-SEMARNAT-SSA1 VIGENTE. CAPACIDAD: 11.30 A 13.25 LTS. PIEZA. | PIEZA | 300 | 150 | 150 |
| 380 | MEDIOS DE CONTRASTE. DE APLICACIÓN POR VÍA BUCAL O RECTAL INDICACIÓN: ESTUDIOS DE TUBO DIGESTIVO. SULFATO DE BARIO. POLVO EN BOLSA DESECHABLE CON ACOTACIONES PARA 2 L CON VÁLVULA DESPLAZABLE REGULADOR DE PLÁSTICO TIPO PINZA Y CÁNULA RECTAL DE RETENCIÓN CON GLOBO INFLABLE. | PIEZA | 200 | 100 | 100 |
| 381 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS. COLORANTE DE WRIGHT. PARA TEÑIR FROTIS DE SANGRE O MÉDULA ÓSEA. FRASCO CON 1000 ML. TA. | PIEZA | 8 | 4 | 4 |
| 382 | PORTAOBJETOS. DE VIDRIO RECTANGULARES DE GROSOR UNIFORME DE 75 X 25 X 0.8 A 1.1 MM: CON ESQUINAS Y UN EXTREMO ESMERILADO. CAJA CON 50 PIEZAS. | CAJA | 50 | 25 | 25 |
| 383 | CONTENEDORES. DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO TÓXICO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA “PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS” Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. DEBE CONTAR CON CERTIFICADO ANALÍTICO CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NOM-087-SEMARNAT-SSA1 VIGENTE. CAPACIDAD: 7.50 A 9.40 LTS. PIEZA. | PIEZA | 180 | 90 | 90 |
| 384 | CONTENEDORES. DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO TÓXICO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA “PELIGRO RESIDUOS PUNZOCORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS” Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. DEBE CONTAR CON CERTIFICADO ANALÍTICO CUYAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN CUMPLIR CON LA NOM-087-SEMARNAT-SSA1 VIGENTE. CAPACIDAD: 15.00 A 22.70 LTS. PIEZA. | PIEZA | 20 | 10 | 10 |
| 385 | SULFATO DE BARIO DE ALTA DENSIDAD POLVO PARA ESTUDIOS DE DOBLE CONTRASTE VÍA BUCAL (VASO CON 340 G). | PIEZA | 50 | 25 | 25 |
| 386 | BIBERÓN DE VIDRIO DE 120 ML Y/O 4 OZ CON INDICADOR DE MEDICIÓN EN MILILITROS Y ONZAS, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN A ALTA TEMPERATURA. CON CHUPÓN, TAPA Y ROSCA. | PIEZA | 100 | 50 | 50 |
| 387 | BIBERÓN DE VIDRIO DE 240 ML Y/O 8 OZ CON INDICADOR DE MEDICIÓN EN MILILITROS Y ONZAS, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN A ALTA TEMPERATURA. CON CHUPÓN, TAPA Y ROSCA. | PIEZA | 500 | 250 | 250 |
| 388 | CIRCUITO DESECHABLE NEONATAL CON CABLE CALEFACTOR INTERNO EN ESPIRAL DE 60 WATTS EN AMBAS RAMAS, COMPATIBLE CON VENTILADOR PURITAN BENNET 980 Y CASCADA FISHER AND PAYKEL. | PIEZA | 120 | 60 | 60 |
| 389 | SENSORES NEONATALES COMPATIBLES CON VENTILADOR BELLAVISTA. | PIEZA | 80 | 40 | 40 |
| 390 | SENSORES ADULTOS-PEDIÁTRICOS COMPATIBLES CON VENTILADOR BELLAVISTA. | PIEZA | 80 | 40 | 40 |
| 391 | APÓSITOS. APÓSITO. TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y CON SUAJADO, MARCO DE APLICACIÓN, BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTÉRILES. MEDIDAS: 8.5 X 10.5 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS. | CAJA | 60 | 30 | 30 |
| 392 | APÓSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. CON SUAJADO, MARCO DE APLICACIÓN, BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTÉRILES. MEDIDA: 6.5 X 7 CM. | PIEZA | 3000 | 1500 | 1500 |
| 393 | APÓSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. CON SUAJADO, MARCO DE APLICACIÓN, BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTÉRILES. MEDIDA: 5 X 5.7 CM. | PIEZA | 3000 | 1500 | 1500 |
| 394 | KIT PARA NEUMOTÓRAX QUE CONSTA DE LA VÁLVULA DE HEIMLICH 8 FR. PIEZA. | PIEZA | 15 | 7 | 8 |
| 395 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 4.0 MM CALIBRE: 16 FR. PIEZA. | PIEZA | 50 | 25 | 25 |
| 396 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 4.5 MM CALIBRE: 18 FR. PIEZA. | PIEZA | 50 | 25 | 25 |
| 397 | TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 5.0 MM. CALIBRE: 20 FR. PIEZA. | PIEZA | 180 | 90 | 90 |
| 398 | TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 5.5 MM. CALIBRE: 22 FR. PIEZA. | PIEZA | 300 | 150 | 150 |
| 399 | TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 6.0 MM. CALIBRE: 24 FR. PIEZA. | PIEZA | 300 | 150 | 150 |
| 400 | TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES, SIN GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 6.5 MM. CALIBRE: 26 FR. PIEZA. | PIEZA | 300 | 150 | 150 |
| 401 | TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 6.0 MM. CALIBRE: 24 FR. PIEZA. | PIEZA | 300 | 150 | 150 |
| 402 | TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 6.5 MM. CALIBRE: 26 FR. PIEZA. | PIEZA | 300 | 150 | 150 |
| 403 | TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 7.0 MM. CALIBRE: 28 FR. PIEZA. | PIEZA | 600 | 300 | 300 |
| 404 | TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 8.0 MM. PIEZA. | PIEZA | 300 | 150 | 150 |
| 405 | TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 7.5 MM. PIEZA. | PIEZA | 200 | 100 | 100 |
| 406 | TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 8.5 MM. CALIBRE: 34 FR. PIEZA. | PIEZA | 500 | 250 | 250 |
| 407 | TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 9.0 MM. CALIBRE: 36 FR. PIEZA. | PIEZA | 10 | 5 | 5 |
| 408 | TUBOS. TUBO. ENDOTRAQUEALES. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: 9.5 MM. CALIBRE: 38 FR. PIEZA. | PIEZA | 20 | 10 | 10 |
| 409 | TOALLA FEMENINA CON ALAS REGULAR PAQUETE CON 10 PIEZAS. | PIEZA | 200 | 100 | 100 |
| 410 | MEDIAS ANTIEMBÓLICAS. MEDIA ANTIEMBÓLICA. MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO. TALLAS: MEDIANA LARGA. ENVASE CON UN PAR. | PIEZA | 150 | 75 | 75 |
| 411 | CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 14 G. LONGITUD: 45-52 MM. PIEZA. | PIEZA | 700 | 350 | 350 |
| 412 | CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 16 G. LONGITUD: 28-34 MM. PIEZA. | PIEZA | 400 | 200 | 200 |
| 413 | MEDIO DE CONTRASTE YODADO NO IÓNICO (MONOMÉRICO, HIDROSOLUBLE), EN SOLUCIÓN ESTÉRIL LISTA PARA USAR PARA INYECCIÓN O INFUSIÓN, DE ASPECTO TRANSPARENTE, LIBRE DE PARTÍCULAS, CON CONCENTRACIÓN DE YODO LIGADO DE 370 A 400 MG I/ML O EQUIVALENTE. PRESENTACIÓN REQUERIDA: FRASCO DE 500 ML, APTO PARA USO CON INYECCIÓN EN BOLO E INYECTORES AUTOMÁTICOS PARA REALIZACIÓN DE ANGIOTOMOGRAFÍA, ANGIOTOMOGRAFÍA DE ARTERIAS CORONARIAS, FLEBOTOMOGRAFÍA, UROGRAFÍA INTRAVENOSA Y PROCEDIMIENTOS INTRACAVITARIOS COMO ARTROGRAFÍA E HISTEROSALPINGOGRAFÍA, MEDIANTE ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA, INTRAARTERIAL. FRASCO DE 500 ML. | PIEZA | 700 | 350 | 350 |
| 414 | KIT DE CATÉTER PARA ACCESO VASCULAR TEMPORAL PARA HEMODIÁLISIS/AFÉRESIS DOBLE LUMEN DE POLIURETANO PUNTA ESCALONADA DE 3 CM. CUERPO DEL CATÉTER PRE-CURVO DIÁMETRO EXTERIOR OVAL DE 12 FR. X 20 CM. LUCES INTERNAS REDONDAS, CON ALAS DE SUTURA GIRATORIA CON ESTILETE VENOSO FLUJO DE CIRCULACIÓN HASTA 300 ML/MIN. MARCAS DE PROFUNDIDAD EN EL CUERPO DEL CATÉTER CADA CENTÍMETRO PINZA EN CADA VÍA CON ETIQUETA DE DIÁMETRO INTERNO DE VOLUMEN DE CEBADO, 1 DILATADOR DE VASOS DE 12-13 FR. 1 DILATADOR DE 12 -14 FR. AGUJA INTRODUCTORA DE GUÍA, GUÍA CALIBRADA DE DOBLE TERMINACIÓN DE 70 CM. (28 PULGADAS) X 1 MM. (0.038 PULGADAS) PUNTA FLEXIBLE EN "J" CON DISPENSADOR DE GUÍA DE ALAMBRE, 2 TAPONES DE INYECCIÓN. | PIEZA | 100 | 50 | 50 |
| 415 | KIT DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS TAMAÑO ADULTO DE DOBLE LUMEN, CALIBRE 14.5 FR, CON LONGITUDES DE IMPLANTE DE 23 CM, Y LONGITUD GENERAL DE 40 CM, DE URETANO (CARBOTANO TM), CON COJINETE DE POLIÉSTER, EXTENSIONES DOBLES CON PINZAS DE ALTA RESISTENCIA; MANGUITO IMPREGNADO EN PLATA ANTIMICROBIAL SITUADO ENTRE EL EJE DEL DISPOSITIVO Y EL COJINETE. LA SUPERFICIE EXTERNA (DE COJINETE A PUNTA) E INTERNA (TODO EL LUMEN) DEL CATÉTER INCLUYE REVESTIMIENTO DE HEPARINA NO ELUYENTE. DISEÑO DE LA PUNTA SIMÉTRICA EN ESPIRAL, CON ORIFICIOS LATERALES EN CORTE LÁSER, UNO EN LA PARED ARTERIAL Y UNO EN LA PARED VENOSA. EXTENSIONES RECTAS DE SILICÓN, CON INDICADORES DE COLOR ROJO Y AZUL. INCLUYE EQUIPO INTRODUCTOR EL CUAL CONTIENE: CATÉTER DOBLE LUMEN 14.5, AGUJA INTRODUCTORA CALIBRE 18 G, INTRODUCTOR CON CAMISA DESPRENDIBLE CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO, ESTILETES DE INSERCIÓN (2), TUNELIZADOR BIFURCADO, GUÍA DE ALAMBRE DE 0.038'', JERINGA DE 12 CC, DILATADOR DE TEJIDO DE 12 FR Y 14 FR Y 2 TAPONES DE SELLADO, BISTURÍ NÚMERO 11,2 APÓSITOS POSQUIRÚRGICOS CON BORDE ADHESIVO, 4 GASAS DE ALGODÓN 4X4''. | PIEZA | 100 | 50 | 50 |
| 416 | KIT DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS TAMAÑO ADULTO DE DOBLE LUMEN, CALIBRE 14.5 FR, CON LONGITUDES DE IMPLANTE DE 28 CM, Y LONGITUD GENERAL DE 45 CM, DE URETANO (CARBOTANO TM), CON COJINETE DE POLIÉSTER, EXTENSIONES DOBLES CON PINZAS DE ALTA RESISTENCIA; MANGUITO IMPREGNADO EN PLATA ANTIMICROBIAL SITUADO ENTRE EL EJE DEL DISPOSITIVO Y EL COJINETE. LA SUPERFICIE EXTERNA (DE COJINETE A PUNTA) E INTERNA (TODO EL LUMEN) DEL CATÉTER INCLUYE REVESTIMIENTO DE HEPARINA NO ELUYENTE. DISEÑO DE LA PUNTA SIMÉTRICA EN ESPIRAL, CON ORIFICIOS LATERALES EN CORTE LÁSER, UNO EN LA PARED ARTERIAL Y UNO EN LA PARED VENOSA. EXTENSIONES RECTAS DE SILICÓN, CON INDICADORES DE COLOR ROJO Y AZUL. INCLUYE EQUIPO INTRODUCTOR EL CUAL CONTIENE: CATÉTER DOBLE LUMEN 14.5, AGUJA INTRODUCTORA CALIBRE 18 G, INTRODUCTOR CON CAMISA DESPRENDIBLE CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO, ESTILETES DE INSERCIÓN (2), TUNELIZADOR BIFURCADO, GUÍA DE ALAMBRE DE 0.038'', JERINGA DE 12 CC, DILATADOR DE TEJIDO DE 12 FR Y 14 FR Y 2 TAPONES DE SELLADO, BISTURÍ NÚMERO 11,2 APÓSITOS POSQUIRÚRGICOS CON BORDE ADHESIVO, 4 GASAS DE ALGODÓN 4X4''. | PIEZA | 60 | 30 | 30 |
| 417 | KIT DE CATÉTER PERMANENTE PARA HEMODIÁLISIS TAMAÑO ADULTO DE DOBLE LUMEN, CALIBRE 14.5 FR, CON LONGITUDES DE IMPLANTE DE 33 CM, Y LONGITUD GENERAL DE 50 CM, DE URETANO (CARBOTANO TM), CON COJINETE DE POLIÉSTER, EXTENSIONES DOBLES CON PINZAS DE ALTA RESISTENCIA; MANGUITO IMPREGNADO EN PLATA ANTIMICROBIAL SITUADO ENTRE EL EJE DEL DISPOSITIVO Y EL COJINETE. LA SUPERFICIE EXTERNA (DE COJINETE A PUNTA) E INTERNA (TODO EL LUMEN) DEL CATÉTER INCLUYE REVESTIMIENTO DE HEPARINA NO ELUYENTE. DISEÑO DE LA PUNTA SIMÉTRICA EN ESPIRAL, CON ORIFICIOS LATERALES EN CORTE LÁSER, UNO EN LA PARED ARTERIAL Y UNO EN LA PARED VENOSA. EXTENSIONES RECTAS DE SILICÓN, CON INDICADORES DE COLOR ROJO Y AZUL. INCLUYE EQUIPO INTRODUCTOR EL CUAL CONTIENE: CATÉTER DOBLE LUMEN 14.5, AGUJA INTRODUCTORA CALIBRE 18 G, INTRODUCTOR CON CAMISA DESPRENDIBLE CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO, ESTILETES DE INSERCIÓN (2), TUNELIZADOR BIFURCADO, GUÍA DE ALAMBRE DE 0.038'', JERINGA DE 12 CC, DILATADOR DE TEJIDO DE 12 FR Y 14 FR Y 2 TAPONES DE SELLADO, BISTURÍ NÚMERO 11,2 APÓSITOS POSQUIRÚRGICOS CON BORDE ADHESIVO, 4 GASAS DE ALGODÓN 4X4''. | PIEZA | 20 | 10 | 10 |
| 418 | 25401101163 TAPÓN MULTIUSOS, DE POLIPROPILENO, OBTURADOR DE ROSCA QUE TIENE CONEXIÓN LUER LOCK MACHO Y CUBIERTA PROTECTORA, OBTURADOR DE CATÉTERES Y VÍAS DE INFUSIÓN, ÚTIL PARA PACIENTES AMBULATORIOS Y PACIENTES QUE REQUIEREN MANTENER VÍAS INTRAVENOSAS PERMEABLES Y ESTÉRILES SIN PASAR POR ELLAS SOLUCIÓN, POR SU DISEÑO TIENE LA CAPACIDAD DE OBTURAR EQUIPOS, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS QUE TENGAN LOS SIGUIENTES TIPOS DE CONEXIÓN, LUER HEMBRA, LUER MACHO, LOCK HEMBRA, LOCK MACHO, Y USARSE TAMBIÉN EN AGUJAS O CÁNULAS DE PUNCIÓN VENOSA, PARA TAPAR JERINGAS PRELLENADAS CUANDO SE DEBEN ALMACENAR Y/O TRANSPORTAR Y PARA INYECCIONES INTERMITENTESS, DESECHABLE EMPAQUE BLISTER. | PIEZA | 5000 | 2500 | 2500 |
| 419 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES CON GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 4.0 MM PIEZA. | PIEZA | 50 | 25 | 25 |
| 420 | TUBOS. ENDOTRAQUEALES CON GLOBO. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADOS CON MARCA RADIOPACA ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO: 4.5 MM PIEZA. | PIEZA | 50 | 25 | 25 |
| 421 | KIT DE DOS JERINGAS ESTÉRILES DESECHABLES PARA INYECTOR MRXPERION DE 65 ML Y 115 ML, CON TUBO CONECTOR EN T DE BAJA PRESIÓN, VÁLVULA DE RETENCIÓN Y DOS PUNTAS. | KIT | 80 | 40 | 40 |
| 422 | SET PARA BOMBA DE INFUSIÓN COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNÉTICA STANDARD CON DOS PUERTOS DE INYECCIÓN SIN AGUJA PARA USO EXCLUSIVO DE RESONANCIA MAGNÉTICA. | PIEZA | 100 | 50 | 50 |
| 423 | ELECTRODO DE GEL SÓLIDO UNIVERSAL RADIOTRANSPARENTE CON CINTA PERFORADA DE BAJO PERFIL CON GEL ADHESIVO, AG/CLORURO DE PLATA. | PIEZA | 3600 | 1800 | 1800 |
| 424 | GEL DERMOABRASIVO CON ÓXIDO DE ALUMINIO. PROPANODIOL 1,2, POLIACRILATO DE SODIO, METILPARABENO Y PROPILPARABENO PARA LA PREPARACIÓN DE LA PIEL PARA COLOCACIÓN DE ELECTRODOS. | PIEZA | 3 | 1 | 2 |
| 425 | KIT DE MICROPUNCIÓN VENOSA CON AGUJA INTRODUCTORA DE CALIBRE 21 GA, GUÍA DE 0.018 PULGADAS Y UN CATÉTER INTRODUCTOR. | KIT | 30 | 15 | 15 |
| 426 | AGUJA ESPINAL WHITACRE CON PUNTA DE LÁPIZ NO. 20 GA 3.50 IN 0.90 X 90 MM. | PIEZA | 100 | 50 | 50 |
| 427 | GUANTE PARA CIRUJANO ESTÉRIL DEL NO. 6 1/2. | PAR | 12000 | 6000 | 6000 |
| 428 | GUANTE PARA CIRUJANO ESTÉRIL DEL NO. 7. | PAR | 9000 | 4500 | 4500 |
| 429 | GUANTE PARA CIRUJANO ESTÉRIL DEL NO. 7 1/2. | PAR | 15000 | 7500 | 7500 |
| 430 | GUANTE PARA CIRUJANO ESTÉRIL DEL NO. 8. | PAR | 8000 | 4000 | 4000 |
| 431 | LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE ACEITE MINERAL, NO PEGAJOSO, SIN SILICÓN, ES SOLUBLE EN AGUA Y NO AFECTA LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO Y PLASMA. EVITA EL ENDURECIMIENTO DE LA CAJA, NOS BRINDA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTAL. GALÓN. | PIEZA | 30 | 15 | 15 |
| 432 | JERINGA DE PLÁSTICO ESTÉRIL, DESECHABLE DE 5 ML CON AGUJA PIVOTE TIPO LUER LOCK QUE NO TENGA REBABAS Y QUE NO SE BARRA AL ENSAMBLAR LA AGUJA PERMITIENDO UN ENSAMBLE FIRME Y SIN FUGAS CON LA AGUJA, ESCALA CLARA Y LEGIBLE CON NÚMEROS Y LÍNEAS DE ESPESOR UNIFORME, GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 1 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.2 ML, EL EMPAQUE PRIMARIO NO DEBE CONTENER PARTÍCULA EXTRAÑA EN EL INTERIOR Y NO DEBE DESPRENDER PARTÍCULA DE PAPEL AL ABRIRSE NORMALMENTE. | PIEZA | 9000 | 4500 | 4500 |
| 433 | MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS EN CONCENTRACIÓN DE 350 MG I/ML IOPROMIDA FRASCO CON 50 ML. | PIEZA | 1500 | 750 | 750 |
| 434 | MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS. MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS EN CONCENTRACIÓN DE 350 A 370 MG I/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, IOBITRIDOL. (IOPROMIDA A 370 MG) FRASCO CON 50 ML. | PIEZA | 80 | 40 | 40 |
| 435 | MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS. MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS EN CONCENTRACIÓN DE 350 A 370 MG I/ML IOVERSOL IOPAMIDOL IOHEXOL IOPROMIDA IOBITRIDOL. (IOPROMIDA 370 MG FRASCO CON 100 ML.). | PIEZA | 95 | 47 | 48 |
| 436 | PAPEL TÉRMICO GRAFICADO EN ROJO DE 5 CM POR 30 M PARA CENTRAL DE MONITOREO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES. | PIEZA | 300 | 150 | 150 |
| 437 | ROLLO DE PAPEL TÉRMICO BLANCO DE 5.7 CM POR 30 M COMPATIBLE CON LAVADORA TERMODESINFECTADORA BELIMED MODELO WD290. | PIEZA | 300 | 150 | 150 |
| 438 | ROLLO DE PAPEL TÉRMICO BLANCO DE 5 CM POR 30 M PARA CENTRAL DE MONITOREO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES. | PIEZA | 200 | 100 | 100 |
| 439 | PAPEL TÉRMICO GRAFICADO EN ROJO DE 21 CM POR 28 CM DOBLADO EN "Z" PAQUETE CON 80 HOJAS COMPATIBLE PARA ELECTROCARDIÓGRAFO SCHILLER MODELO CARDIOVIT AT-102 G2. | PAQUETE | 600 | 300 | 300 |
| 440 | INJERTO DE PTFE PARED DELGADA DE 6 MM X 40 A 70 CM. | PIEZA | 4 | 2 | 2 |
| 441 | HILO DENTAL ENCERADO. | PIEZA | 5 | 2 | 3 |
| 442 | REVELADOR DE PLACA TRIPLAQUE GC. | PIEZA | 3 | 1 | 2 |
| 443 | PASTA PROFILÁCTICA. | PIEZA | 5 | 2 | 3 |
| 444 | EYECTORES DE PLÁSTICO PAQUETE CON 100 PIEZAS. | PAQUETE | 100 | 50 | 50 |
| 445 | ARCOS RETRACTORES DE PLÁSTICO. | PIEZA | 5 | 2 | 3 |
| 446 | LIJAS DE GRANO FINO. | PAQUETE | 2 | 1 | 1 |
| 447 | ADHESIVO UNIVERSAL SINGLE BOND UNIVERSAL. | PIEZA | 5 | 2 | 3 |
| 448 | RESINA FLUIDA A2. | PIEZA | 10 | 5 | 5 |
| 449 | RESINA FLUIDA A3. | PIEZA | 10 | 5 | 5 |
| 450 | RESINA FLUIDA A3.5. | PIEZA | 10 | 5 | 5 |
| 451 | PASTA PARA PULIR RESINA. | PIEZA | 10 | 5 | 5 |
| 452 | ALGINATO TIPO II PARA IMPRESIONES DENTALES EN POLVO, PIEZA. | PIEZA | 25 | 12 | 13 |
| 453 | CERA TODA ESTACIÓN PESO APROXIMADO DE 225 GR. | CAJA | 5 | 2 | 3 |
| 454 | CEMENTO DE IONÓMERO DE VIDRIO FOTOPOLIMERIZABLE DE UN SOLO COMPONENTE, PRESENTACIÓN CAJA CON 3 JERINGAS. | CAJA | 2 | 1 | 1 |
| 455 | ÁCIDO GRABADOR EN JERINGA. | PIEZA | 10 | 5 | 5 |
| 456 | DIQUE DE HULE MEDIANO CAJA CON 36 PIEZAS. | CAJA | 3 | 1 | 2 |
| 457 | SOLUCIÓN INYECTABLE EN CARTUCHO QUE CONTIENE MEPIVACAÍNA AL 3%, CAJA CON 50 CARTUCHOS. | CAJA | 70 | 35 | 35 |
| 458 | CAJA DE CORONAS DE ACERO CROMO POSTERIORES CON 96 PIEZAS. | CAJA | 1 | 1 | 0 |
| 459 | CAJA DE CORONAS DE ACERO CROMO ANTERIORES CON 72 PIEZAS. | CAJA | 1 | 1 | 0 |

PUESTA EN MARCHA:

En las partidas en las que se requiera equipos en comodato, la puesta en marcha se realizará a más tardar el 09 de Noviembre del presente año y comprenderá las actividades de instalación, integración, configuración, pruebas de funcionamiento y verificación del cumplimiento con el Anexo S “Formato de evaluación y entrega de equipo médico”. La puesta en marcha de los bienes se realizará una vez que dichas actividades hayan concluido satisfactoriamente y se haya levantado el documento de aceptación correspondiente.

Requisitos necesarios para la formalización del contrato de comodato.

Los licitantes adjudicados deberán entregar la siguiente documentación para la elaboración del contrato de los equipos que se entreguen en comodato:

- Acta constitutiva de la empresa.

- Poder notarial del representante legal (actos de dominio).

- INE del representante legal.

- Comprobante de domicilio de la empresa reciente (no mayor de tres meses).

- RFC (constancia de situación fiscal vigente 2026).

- Factura de los equipos y/o carta de autorización del fabricante para administrar y disponer de los equipos.

- Carta de presentación de los equipos en hoja membretada, firmada por el representante legal, con el Vo. Bo. del supervisor técnico del contrato (responsable del área donde estarán los equipos, identificando el nombre y cargo), con el siguiente formato:

| N | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | SERIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- En esta carta, identificar en la descripción el equipo principal y los accesorios.

- Carta en hoja membretada, con el calendario de mantenimiento de los equipos, firmada por el representante legal, con el Vo. Bo. del supervisor técnico del contrato (responsable del área donde estarán los equipos identificando el nombre y cargo), con el siguiente formato:

| N | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | SERIE | FECHA DE MANTENIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

- La carta con el calendario de mantenimiento de los equipos puede englobar al equipo principal y sus accesorios, o si se considera pertinente, se puede integrar la fecha de mantenimiento individual de los equipos o accesorios que así lo requieran. Se debe incluir en la carta de mantenimiento, los datos del nombre, teléfono y correo electrónico de la persona que será el contacto para reportar cualquier situación de los equipos.